Příloha č. 1 Technická specifikace

Smlouva: Dodávka VN omezovačů přepětí pro transformátory 22kV

Číslo smlouvy objednatele: 	DOD20260252

Číslo smlouvy dodavatele: 	(doplní dodavatel)

Výrobce: 			(doplní dodavatel)

Typ označení: 			(doplní dodavatel)

Rok výroby: 			(doplní dodavatel)

Komentář: Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovem ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Požadované parametry omezovače přepětí (vycházejí z používaných svodičů přepětí MWK24): (doplní dodavatel) | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Jmenovité napětí - 30 kV *) |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Max. trvalé provozní napětí - 24 kV *) |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Jmenovitý výbojový proud In 8/20 μs - 10 kA šp. *) |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Rázový impulsní proud Ihc 4/10 μs - 100 kA šp. *) |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |
| Zkratová odolnost ➀ Is 50 Hz – 20 kA ef. Po 0,2 s *) |  | * [DODAVATEL DOPLNÍ SKUTEČNOU HODNOTU] |

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

...................................................................

jméno, funkce a podpis statutárního nebo

oprávněného zástupce účastníka

[[DOPLNÍ DODAVATEL]