# Příloha č. 1 smlouvy – Specifikace díla

Smlouva: „Dodávka osmisloupové sady elektromechanických sloupových zvedáků pro zvedání tramvajových vozidel včetně montáže kolejnic pro pojezd v montážním kanálu“.

Číslo smlouvy objednatele: DOD20260704

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu, než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu, než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

|  | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Nosnost jednotlivého sloupu v rozmezí 7 000 – 10 000 kg. |  | * |
| Požadovaný zdvih – zvedání pomocí zvedacích míst na karoserii vozidla. |  |  |
| Požadovaný minimální pracovní rozsah zdvihu 0 – 1 500 mm od temene kolejnice. |  | * |
| Max. požadovaná výška zdvihu 2150 mm. |  | * |
| Zdvihací podkladné patky opatřeny protiskluznou úpravou. |  |  |
| Nastavitelné elektrické horizontální vyložení patky dle posouzení pracovního místa zvedáku dodavatelem, minimálně o 150 mm směrem k ose vozidla, při šířce vozidla 2500 mm |  |  |
| Ovládání na každém zvedáku. |  |  |
| Možnost centrálního zdvihu umístěno na dvou kusech sloupů. |  |  |
| Zařízení pro transport zvedáků u každého sloupu. |  |  |
| Boční posun např. po kolejnici (po celé délce montážní jámy vyhrazené pro zvedání) a zajištění proti pádu zvedáků do montážní jámy |  |  |
| Vzdálenost os nabíracího zařízení (patek zvedáků) dvou vedle sebe stojících zvedáků musí být 1 100 mm a méně. |  | * |
| Možnost volby uzamčení zvedáků. |  |  |
| Akustická a optická výstraha při poruše a nevhodné volbě zdvihu. |  |  |
| Automatické mazání. |  |  |
| Napájecí napětí 3 x 230/400 V. |  |  |
| Kompletní propojovací chráněná kabeláž. |  |  |
| Požadované možnosti zdvihu: - všech 8 zvedáků najednou - samostatně 4 + 4 zvedáků - samostatně každý zvedák - samostatně každá dvojice protilehlých zvedáků. |  |  |
| Rozsah pracovní teploty: -5 °C až +40 °C. |  | * |
| Zajištění rovnoměrnosti zdvihu i spouštění v zatíženém i nezatíženém stavu v souladu s ČSN EN 1493 čl. 5.15, písm. C, bod 3. |  |  |
| Ovládání pomocí dálkového rádiového ovladače. |  |  |