Technická specifikace – domovní ČOV

- Norma: Certifikováno dle ČSN EN 12566-3 (malé čistírny do 50 EO)

- Účel: biologické čištění splaškových odpadních vod z rodinných domů, rekreačních objektů a menších provozoven

- Konstrukce: samonosná plastová nádrž (PP/PE) s vnitřními technologickými komorami

2. Dimenze a kapacita

- Kapacita: do 8 ekvivalentních obyvatel (EO)

- Maximální průtok: dle povolení k nakládání s vodami

- Účinnost čištění – dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

3. Konstrukční uspořádání jedna z technologií:

- technologie SBR (sekvenční biologický reaktor) – čištění probíhá v cyklech řízených dmychadlem a elektropneumatickými ventily.

- integrované komory:

  - Usazovací / akumulační (mechanické předčištění)

  - Reakční (aerační) komora

  - Dosazovací prostor s odtokem čisté vody

Obě možnosti s vybavením: dmychadlo (umístěné v externím boxu nebo v integrovaném prostoru DČOV), řídicí jednotka

- Akumulační nádrž  1m3

5. Manipulace a údržba

- Odběr kalu: cca 1× ročně (fekální vůz, možnost odčerpání přes servisní otvor)

- Servis: pravidelná roční kontrola, výměna filtrů/difuzorů dle potřeby

- Ovládání: automatický režim, možnost manuálního přepnutí

6. Výstupní voda

- Odtok: vyčištěná voda do vodoteče, případně vsakování (dle povolení k nakládání s vodami)

- Dle povolení k nakládání s vodami: Splňuje požadavky NV č. 401/2015 Sb., do vod povrchových; případně splňuje požadavky NV č. 57/2016 Sb., do vsaku

7. Osazení

- Odolnost pro osazení: těleso DČOV musí být konstrukčně vhodné pro osazení v území s výskytem vysoké hladiny podzemní vody, a to při dodržení montážního postupu stanoveného výrobcem. Konstrukce musí odolávat zatížení zeminou i účinkům podzemní vody bez deformace a poruch funkčnosti.