D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

GREENWAY JIZERA – ÚPRAVA POVRCHU NÁJEZDOVÝCH RAMP NA MOST RAKOUSY

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

Vzhledem k tomu, že pracovní prostor této stavby zaujímá plnou šířku řešených komunikací, budou práce na opravě probíhat za plné uzavírky. Pracovní místo bude označeno dle schématu č. B/15 (TP 66). Ostatní práce (přípravné, dokončovací a práce na úpravě krajnic) budou realizovány bez omezení provozu.

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů

Stavba bude realizována po vydání příslušných povolení.

Předpokládaná doba realizace stavby bude 2 týdny.

Přesný harmonogram předloží vybraný dodavatel stavby před zahájením stavebních prací.

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Během výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů organizací výstavby:

- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. - stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.

- nakládka zeminy na dopravní prostředky by měla být nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.

Nakládání s odpady se bude řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a příslušnými vyhláškami MŽP, vyhlášky 273/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými.

Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru řešených komunikací není řešeno.

Šířkové parametry i podélné a příčné sklony dokončené stavby vyhoví požadavkům na budoucí využití řešené stezky.

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci.

Staveniště je navrženo podle rozsahu díla, budoucí zhotovitel bude požadovaný zábor ploch určených ke stavbě připravovat dle postupu výstavby.

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce a dále příslušné ČSN.

- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- 262/2006 Sb. Zákon Zákoník práce

- 183/2006 Sb. Stavební zákon

- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášku o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.

V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, pokud není v dohledu nebo doslechu další pracovník.

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny.

Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.

Březen 2023								M. Borovičková

Nýdrle – projektová kancelář