Smlouva o dílo: 	„Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT“

Číslo smlouvy objednatele: 	(POZN. Doplní objednatel)

Číslo smlouvy zhotovitele: 	(POZN. Doplní uchazeč, poté poznámku vymažte)

# Příloha č. 1 SoD - Požadavky na vyhotovení analýzy rizik

Předmět plnění „Analýza rizik Zvyšování rychlosti na TT“ (dále jen dílo) bude vyhotoven podle následujících požadavků:

- Účelem díla je zaznamenání a zhodnocení veškerých rizik vyplývajících ze zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků v daných úsecích tramvajových tratí.

- Cílem této analýzy rizik je stanovit maximální možnou traťovou rychlost tramvajových vlaků v obou směrech jízdy v daných úsecích tramvajových tratí s vyloučením nepřípustných rizik. Jedná se o tyto úseky tramvajových tratí Dopravního podniku Ostrava a.s.:

  - Tramvajová zastávka Důl Zárubek – kolejová křižovatka před vjezdem do Terminálu Hranečník

  - Otevřený tramvajový svršek za zastávkou Nová Ves vodárna – tramvajová zastávka Zahrádky

  - Tramvajová zastávka Dolní Vítkovice – tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko

  - Tramvajová zastávka Josefa Kotase – tramvajová zastávka Václava Jiříkovského

- V současnosti je na daných úsecích maximální rychlost tramvajových vlaků 60 km/hod. Předpokládáme zvýšení rychlosti v daných úsecích až na rychlost 80 km/hod.

- Dokumentace bude provedena pro každý úsek a každý směr jízdy samostatně vždy v členění:

  - Zaznamenání a zhodnocení veškerých rizik vyplývajících ze zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků

  - Stanovení maximální možné traťové rychlosti tramvajových vlaků v daném úseku nebo jeho části

  - Celkové zhodnocení záměru

- Obecné podmínky

- Zhotovitel si zajistí veškeré nutné podklady pro provedení předmětu plnění. Objednatel poskytne zhotoviteli v rámci svých možností součinnost při zajištění těchto podkladů.

- Součástí zpracování analýzy rizik je provedení veškerých stavebně technických a dopravně provozních průzkumů nutných k řádnému zpracování analýzy rizik včetně úhrady všech souvisejících poplatků.

- Analýzy rizik bude předána v tomto provedení:

- 5 x v listinném vyhotovení.

- 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, vizualizace ve formátu .jpg.

- 1 x na el. nosiči – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu *.pdf, investiční objemové a provozní náklady v členění jednotlivých SO, PS (zadávací objemový soupis prací) ve formátu. *.xls nebo *.xlsx.