Příloha č. 5 – Technická specifikace kanalizační nástavby s recyklací vody

Zadavatel poptává v rámci veřejné zakázky plnění, jehož část – kanalizační nástavba s recyklací vody – bude splňovat následující minimální technické parametry:

Nástavba

- Napouštění všech provozních komor nástavby cisterny vodou prostřednictvím hydrantu do plna nesmí přesáhnout 20 minut. Vypouštění a čištění komor nástavby od nečistot, a to vyklopením a za použití tlakové hadice, která odstraní ulpělé látky na recyklačním zařízení a dně kalové komory, nesmí přesáhnout 30 minut.

- Odhlučnění nástavby – při žádné činnosti nesmí cisterna přesáhnout 96 dB ve vzdálenosti 2 metry od vozidla.

- Možnost rychlého a dokonalého vypuštění celého systému proti zamrznutí (včetně agregátů), zajistit možnost kontroly tohoto úkonu (úplného vypuštění vody ze systému) po jeho provedení.

- Zimní provoz nástavby min. do -5 ºC.

- Vedení všech provozních hadic tlakové vody na nástavbě musí být z odolného materiálu s textilním opletem a gumovým povrchem odolným do tlaku 250 bar.

- Barevné provedení bude v barvách zadavatele, tzn. RAL 9010 bílá, RAL 5010 modrá, stříbrná nerez (případně alternativy nejblíže specifikaci těchto výše uvedených barev)

Cisterna

- Celkový objem cisterny minimálně 8 m3.

- Objem kalové komory min. 6 m3

- Zásoba čisté vody min. 2 m3 pro nasazení, kde není možné použít recyklovanou vodu (voda nesmí být znečištěna při recyklačním provozu).

- Celonerezový plášť cisterny tl.5 mm, nerezové provedení kalové, vodní a odsazovací nádrže (odlučovač vývěvy), včetně všech vnitřních částí technologie.

- Inspekční otvor nádrže na čistou vodu min. průměr 50 mm u kruhového otvoru, nebo min. 60x70 mm u nekruhového otvoru.

- Hydraulicky otevíratelné zadní víko se sacím a vypouštěcím otvorem DN 150 v dolní částí víka, centrální ovládaní.

- Hrdlo pro vypouštění cisterny min. DN 125 s ručním uzávěrem a krytkou na zadním víku cisterny pro možné odpuštění odsazené vody při vypnutém motoru.

- Vyprazdňování nádrže pomocí posuvného pístu či sklopné nádrže.

- Ukazatel naplnění nádrže přes celou výšku (stavoznak, plovákový ukazatel) včetně digitálního, ne pouze průhledítka.

- Ventil pro napouštění čisté vody "C" hasičskou hadicí.

- Možnost odpuštění odsazené vody (mimo kal, písek) v maximální míře přes horní sání.

- Nerezový skluz v místě vyprazdňování kalové komory.

Charakteristika agregátů

- Veškeré agregáty musejí být výkonově na vyvážené úrovni a musí zajistit plynulý a kontinuální chod všech součástí a okruhů čistícího systému (např. při všech režimech provozu vozidla nesmí dojít k výkyvům výkonů VT čerpadla, recyklačního okruhu a vakuového čerpadla - tj. zajištění kontinuálního chodu recyklace vozidla za všech provozních podmínek po dobu min. 5 hod. pracovní směny.

- Pohon všech výkonových agregátů nástavby (VT čerpadlo, vývěva, podávací čerpadla atd.) pomocí hydraulického čerpadla, bez dalších přídavných mechanických částí.

- Možnost samostatné (oddělené) regulace výkonu vývěvy a VT čerpadla při čistícím výkonu. Při čištění nástavby musí být všechny agregáty připojené.

Vakuové zařízení (Vývěva)

- Výkon min. 3000 m3/h vodokružná. Provozní tlak max. 0,5 bar, vakuum max 0,9 bar.

- Vývěva musí být zcela ponořena v uzavřené nádobě a chlazená vodou.

- Teplota vývěvy při dlouhodobé činnosti nepřesáhne 70 °C (nepřetržitý provoz při 90 % vakuu po dobu min. 60 minut).

- Vícestupňová ochrana (mechanická, signalizační či akustická) sání vývěvy proti nasátí vody při naplnění nádrže.

- Odlučovací komora vývěvy (odlučovač čerpadla).

Vysokotlaké čerpadlo

- Na recyklovanou vodu, dopravované množství čistícího média min. 400 l/min. Při tlaku 200 bar.

- Ochrana čerpadla proti přetlaku - musí umožňovat např. Práci s vysokotlakou pistolí.

- Ochrana vysokotlakého čerpadla, akustické varování při provozním minimu vody + automatické vypnutí VT čerpadla při nedostatku vody.

Recyklace (Regenerace) vody

- Musí umožnit kontinuální provoz i při delším používání - 5 hod. pracovní směna (větší znečištění vody v kalovém prostoru), automatické a ruční vypínání recyklace.

- Možnost odstavení systému recyklace – provoz pouze na čistou vodu.

- Stupňová recyklace odolná vůči tukům s jednoduchým čištěním. Možnost zvýšení ostřiku technologie recyklace při čištění tukových nečistot apod., tzn. zvýšená odolnost proti zanášení systému recyklace tuky.

- Maximální velikost mechanické částice ve vodě, se kterou je schopno čerpadlo pracovat, aniž by se poškodilo max 0,50 mm.

Sací systém / savice

- Uložení savice na horním zásobníku na výklopném otočném rameni s možností zdvihu.

- Paralelní vedení savice a tlakové hadice na výklopném teleskopickém rameni s hydraulickým pohonem, s výsuvem min. 1m, rozsahem otáčení teleskopického ramene min. 180° a minimálním rozsahem vertikálního pohybu teleskopického ramene +/- 25°, dosah teleskopického ramene (výložníku) min. 5 m od osy vozidla.

- Savice DN 150, kapacita sacího výložníku min. 15 m sací hadice, hloubka sání pod úrovní terénu bez použití přídavných sacích hadic (savic) min. 10 m.

- Dodání 3 ks nastavitelných savic DN 125 délky 3 m každá, dodání 1x délky 1 m plastového nátrubku s přisáváním vzduchu, umístění přídavných savic ergonomicky po obou bocích nástavby.

- Systém posunu sací hadice v celém rozsahu formou konstrukčního řešení, které nebude nepřiměřeně namáhat plášť savice. Minimální požadovaná životnost savice ve 2 směnném provozu je 1 rok.

Čistící systém / vysokotlaká hlavní hadice

- Otočný hlavní buben pro tlakovou hadici DN 32, (včetně hadice 160 m), hydraulický pohon s plynulou regulací v obou směrech, automatické řádkování, měření délky odvinuté hadice na digitálním displeji.

- Samostatná vysokotlaká hydraulická pistole pro ostřik čistou vodou upevněná na zadní části vozidla.

- Vedlejší buben pro oplachovou hadici DN 13 (včetně hadice 40 m), hydraulický pohon.

Ovládání

- Hlavní obslužný LCD panel s dotykovým ovládáním v zadní části vozidla. Kontrolní prvky v zadní části vozidla s údaji počítadla motohodin vývěvy, čerpadla, recyklace (provedení CAN-BUS).

- Počítadlo motohodin vývěvy, počítadlo motohodin VT čerpadla

- Přijímač WIFI v části nástavby za kabinou tak, aby nedocházelo k častému mechanickému poškozování antény (posuv hadic/savic, části nástavby, výložník apod.).

- Bezdrátové dálkové ovládání nástavby s displejem zobrazující hlavní údaje o provozu vozidla (min. Průtok a tlak VT čerpadla, vakuum podtlakového čerpadla, délka odvinutí VT hadice)

- Možnost úplného bezpečnostního vypnutí vozidla z DO.

Bezpečnostní prvky

- Zvukové i světelné signalizační zařízení, které upozorní posádku při rozjezdu vozu na případnou zvednutou cisternu nebo vyklopené rameno savice/hadice, resp. Jakékoliv výklopné či zvednuté rameno.

- Oranžový led výstražný maják vzadu na nástavbě, vpředu na střeše kabiny i mezi předním sklem a maskou kabiny.

- Osvětlení pracovního prostoru kolem nástavby pracovními led reflektory, osvětlení pracovního prostoru kolem celého obrysu vozidla v šířce min. 1 m pomocí min. 4 ks vhodně umístěných led pracovních světel, osvětlující prostor kolem vozu (např. při couvání na šachtu za tmy).

- Couvací kamera, spuštění automaticky při zařazení zpátečky, přenos barevného videa do kabiny řidiče, ideálně do vestavěného audio/vizuálního zařízení v palubní desce vozidla.

Vybavení / příslušenství

- Vyklápěcí nebo odnímatelný koš na vytěžený odpad z nerezového materiálu, velikost min. 450x700mm, umístěný v zadní části vozu.

- Jedna samostatná nerezová skříň na nářadí umístěná na vozidle, dále na jedné straně vozidla uzamykatelné boční schránky na nářadí a trysky v délce min. 2,5 m, výška min.0,4 m.

- Nádoba na čistou vodu na mytí rukou + nádobka na tekuté mýdlo.

- Možnost uložení náhradních savic na postranních skříňkách.

- Jeřábek na zvedání poklopů (nosnost 250 kg), včetně ocelového lana 20 m, hydraulický pohon.

Přídavná výbava

- Žebřík, schůdky (z lehké slitiny) umístěné na nástavbě.

- Držák na krumpáče (2 ks) v zadní části vozidla. Držák na dopravní kužely v zadní části vozidla. Mechanický svěrák v zadní části vozidla.

- Lanový naviják pro umístění rolen v šachtě.

- Trysky na hadici DN 32 s titan keramickými vložkami na recyklovanou vodu (2x těžící, 1x průrazná, 1x kalibrační).

- Chránička na hadici DN 32