Příloha č. 6 – Technická specifikace vozidla

Zadavatel poptává v rámci veřejné zakázky plnění, jehož část – vozidlo – bude splňovat následující minimální technické parametry:

Rozměry

- Celková (maximální) výška kompletního vozidla včetně nástavby, majáku a dalších prvků vyčnívajících nad úroveň kabiny nebo nástavby, při max. zdvihu podvozku, se standardním rozměrem pneu 315/80 R22,5 a při prázdné nádrži nástavby, vody i paliva: 3,70 m

- Celková (maximální) délka kompletního vozidla včetně nástavby: 9,80 m

Obecné informace

- Počet náprav 3 - složení 6x4 (hnané dvě zadní nápravy) se zvýšenou prostupností terénem, zadní nápravy se zvýšenou nosností, pohon ani jedné z náprav nesmí být řešen pomocí hydropohonu.

- Vzhledem k využití vozu se nesmí jednat o konfiguraci na dálkové jízdy (tahač/kamion). Provoz vozidla bude výhradně ve městě a okolí.

- Vnější poloměr otáčení vozidla max. 9,8 m.

- Vzduchové odpružení zadních náprav.

- Požadavek na maximální suchou hmotnost vozidla s nástavbou: maximální suchá hmotnost kompletního vozidla (podvozek včetně namontované čisticí nástavby, technologických prvků a příslušenství, avšak bez jakýchkoliv provozních náplní podvozku i nástavby, bez paliva, AdBlue, bez vody v technologických nádržích a bez posádky) nesmí překročit 18 000 kg.

- Požadavek na legislativní limit při 80% naplnění vodou: zhotovitel garantuje, že při naplnění nádrže na čistou vodu na 80 % jejího celkového geometrického objemu (při hustotě vody 1 kg/dm³) a při současném plném natankování provozních kapalin podvozku (palivo na 100 %, AdBlue na 100 %) včetně započtení hmotnosti posádky (2 osoby x 75 kg = 150 kg), celková provozní hmotnost vozidla nepřekročí 26 000 kg (maximální přípustná hmotnost pro třínápravová vozidla dle vyhlášky č. 153/2023 Sb. a vyhlášky č. 434/2022 Sb. Vozidlo bude provozováno bez legislativní výjimky.

Motor / převodovka

- Automatická převodovka.

- Řadový vznětový motor (diesel).

- Výkon motoru minimálně 450 hp.

- Emisní úroveň motoru splňující třídu euro 6 a vyšší.

- Vedlejší pohon PTO o výkonu dostačujícím pro současný provoz všech agregátů (sací agregát min 3000 m3/h, vysokotlaký agregát min. 200 bar při průtoku 400 l/min).

- Kroutící moment výkonu vedlejšího pohonu PTO min. 2000 nm. Může být řešen dvojitým pomocným náhonem PTO s vysokým převodovým poměrem.

- Hlukový limit max. 85 dB.

- Pomocný manuální spojkový pedál pro případné rozjezdy.

- Cestovní rychlost min. 50 km/h.

- Objem palivové nádrže min. 350 litrů.

Výfukový systém

- Výfuk směrem nad kabinu (nástavbu) vozu – typ "komín".

- Filtrační močovina AdBlue v případě nutnosti systému o objemu nádrže AdBlue min. 60 l.

Kabina

- Typ „denní“ s automatickou klimatizací a také se střešním oknem.

- Barva kabiny: bílá základní RAL 9010 nebo alternativy (Ivory white, Signal white).

- LCD displej pro funkce podvozku (sledování aktuální celkové hmotnosti vozu na displeji v kabině řidiče) a příprava pro LCD displej zpětné kamery nástavby.

- Min. 2 USB porty z čehož min. 1 USB-C, bluetooth, 24v el. Zásuvka, měnič napětí na 220v.

- Sedadlo řidiče i spolujezdce vzduchově odpružené, výškově nastavitelný volant.

- Širokoúhlá zpětná zrcátka s funkcemi (min. Vyhřívání, elektrické, blízko pohledové).

- Gumové ochranné koberečky, potahy sedaček originál, sedačky s opěrkami.

- Kabina s prostorem na ukládání věcí, také na zadní stěně kabiny (schránka, chladnička, odkládací držák, odkládací kapsa, police).

- Menší boční okénko za dveřmi spolujezdce pro zmenšení mrtvého úhlu.

Konstrukce šasi

- Rozvor min. 3800 mm (v závislosti na kompatibilitě nástavby), max. 4100 mm.

- Šířka vozidla: max. 2600 mm.

- Odolný rám (šasi), maximální technická hmotnost vozidla min. 33000 kg.

- Šasi s provedením tažného oka na pomoc při odtahu vozidla, případně přesouvání přívěsu.

- Boční ochrany proti podjetí (dva nosníky).

- Ochranné kryty předních a zadních světel.

- Regulace výšky podvozku.

Kola / pneumatiky

- Rozměr disků přední i zadní nápravy 22,5 x 9,00 ocelové.

- Pneumatiky 315/80 R22,5.

- Index zatížení pneumatik 150 – 158 (3350 – 4250 kg).

- Délky zástěrek přední nápravy max. 180 mm, délky zástěrek zadních náprav max. 250 mm.

- Senzor sledování tlaku v pneumatikách.

Bezpečnostní prvky

- AEB (systém aktivní bezpečnosti) + LDW (sledování jízdních pruhů pomocí kamery).

- Snímače před kabinou před kolizí s chodci, detekce zranitelných účastníků silničního provozu ze stran a vzadu.

- Výstražný zvukový signál při couvání.