- Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Dodávka 1 ks nákladního vozidla pro autoškolu s tandemovým vlekem

Číslo smlouvy objednatele: DOD20261384

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedeným v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, účastník nemůže nabídnout vyšší hodnotu, než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, účastník nemůže nabídnout nižší hodnotu, než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) účastník nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano | Hodnota/ Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| - max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu s platnou legislativou. |  |  |
| Vozidlo + tandemový vlek: (min. podmínky dle zákona č. 247/2000 Sb. pro výcviková vozidla) |  |  |
| - vozidlo o celkové povolené hmotnosti min. 12 000 kg |  | * |
| - délka vozidla min. 8 m |  | * |
| - šířka vozidla min. 2,4 m |  | * |
| - konstrukční rychlost vozidla min. 80 km/h |  | * |
| - délka tandemového vleku min. 7,5 m |  | * |
| - šířka tandemového vleku min. 2,4 m |  | * |
| - konstrukční rychlost tandemového vleku min. 80 km/h |  | * |
| - celková povolená hmotnost soupravy min. 20 t |  | * |
| - celková délka soupravy min. 14 m |  | * |
| - zadavatel preferuje soupravu s výškou 3,3 m, připouští výšku soupravy max. 3,5 m |  | * |
| Motor: |  |  |
| - 6válcový vznětový |  |  |
| - emisní norma EURO 6 |  | * |
| - min. výkon 160 kW |  | * |
| Převodovka: |  |  |
| - manuální nebo automatická s možností ručního řazení převodových stupňů |  | * |
| - retardér |  |  |
| Řízení: |  |  |
| - s posilovačem |  |  |
| - možnost seřízení volantu – horizontálně i vertikálně |  |  |
| Brzdy: |  |  |
| - na přední i zadní nápravě kotoučové |  |  |
| - posilovač brzd |  |  |
| - ABS |  |  |
| - ASR |  |  |
| Kabina: |  |  |
| - minimálně 3místná, prodloužená |  | * |
| - nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpravo |  |  |
| - vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce vpravo |  |  |
| - minimálně airbag řidiče |  |  |
| - elektricky ovládaná okna v kabině řidiče |  |  |
| - digitální zrcátka s kamerami umístěnými na bocích vozidla, obraz z těchto kamer zobrazen na monitorech uvnitř vozidla s vysokým zobrazením |  |  |
| - klimatizace |  |  |
| - nezávislé topení |  |  |
| - autorádio s možností handsfree (možnost pohodlného telefonování) |  |  |
| - uzamykatelná schrána v kabině řidiče |  |  |
| - odkládací prostor v kabině řidiče |  |  |
| - imobilizér |  |  |
| - centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |
| - odnímatelné pratelné potahy sedadel tmavé barvy (budou namontovány) |  |  |
| - gumové koberce v kabině |  |  |
| - příprava pro radiostanici (přívod kabeláže, otvor na anténu) - podléhá schválení kupujícího u vybraného dodavatele (kabeláž s anténou dodá zadavatel) schéma zapojení Příloha kupní smlouvy č: 1.3) |  |  |
| - příprava pro GPS (kabeláž dodá zadavatel) schéma zapojení Příloha kupní smlouvy č: 1.3) |  |  |
| Nástavba: |  |  |
| - nástavba vozidla s plachtou na vestavěné konstrukci, která neumožňuje výhled řidiče za vozidlo jinak než prostřednictvím bočních zpětných zrcátek |  |  |
| - vestavěná konstrukce s plachtou bude nejméně tak široká a vysoká jako kabina |  |  |
| - barva a design plachty v příloze kupní smlouvy č: 1.1,1.2 (po obdržení přesných rozměrů plachty zadavatel upraví vizuály na míru) |  |  |
| - protiskluzová podlaha v nástavbě |  |  |
| - schodiště do nástavby sklopné/výsuvné do vstupu nástavby |  |  |
| Výbava: |  |  |
| - přední a zadní lapače nečistot |  |  |
| - lékárnička |  |  |
| - výstražný trojúhelník |  |  |
| - 3 ks reflexních vest |  |  |
| - hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou |  |  |
| - nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| - uzamykatelná palivová nádrž |  |  |
| - parkovací kamera |  |  |
| - tachograf |  |  |
| Světla: |  |  |
| - denní svícení v provedení LED |  |  |
| - přední světla do mlhy |  |  |
| Výbava pro autoškolu: |  |  |
| - druhá řada pedálů pro učitele |  |  |
| - přenos z digitálních zrcátek i pro učitele na samostatný monitor s vysokým rozlišením pro přenos pohledu řidiče |  |  |
| - zápis do TP pro druhé ovládání |  |  |
| Pneumatiky: |  |  |
| - vozidlo na pneumatikách s označením pro celoroční provoz, vč. rezervy od jednoho výrobce |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva vozidla světle modrá (odstín RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| Tandemový vlek: |  |  |
| - ložná plocha tandemového vleku s plachtou na vestavěné konstrukci |  |  |
| - vestavěná konstrukce ložné plochy s plachtou bude nejméně tak široká a vysoká jako kabina vozidla |  |  |
| - lékárnička |  |  |
| - barva a design plachty tandemového vleku v příloze kupní smlouvy č: 1.1, a 1.2 |  |  |
| - protiskluzová podlaha ložné plochy |  |  |
| - schodiště do ložné plochy tandemového vleku sklopné/výsuvné |  |  |
| Pneumatiky tandemového vleku: |  |  |
| - tandemový vlek na pneumatikách vč. rezervy od jednoho výrobce |  |  |
| - nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku |  |  |
| Lakování tandemového vleku: |  |  |
| - barva vozidla světle modrá (odstín RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |
| - barva a design plachty v příloze kupní smlouvy č: 1.1,1.2 (po obdržení přesných rozměrů plachty zadavatel upraví vizuály na míru) |  |  |
| Lakování: |  |  |
| - barva vozidla světle modrá (odstín RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele) |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]