Příloha č. 2: Seznam technických parametrů pro dlouhotočný CNC soustruh s vybavením pro průměr tyče materiálu od 3 do 16 mm

| Název zakázky | Dva CNC dlouhotočné soustruhy |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávka strojního vybavení |
| Místo plnění zakázky | AC obrábění s.r.o., Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

Plně automatický dlouhotočný CNC soustruh s vybavením umožňující obrábět kulaté tyče až do průměru 16mm.

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce. V případě, že uchazeč nenabídne minimální požadované parametry, bude z výběrového řízení vyřazen bez možnosti odvolání.

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Základnu musí tvořit jednolité litinové lože zabezpečující vysokou tuhost, svařenec je nepřípustný |  |  |
| Minimální počet lineárních os 4 |  |  |
| Obrábění tyčí od Ø 3 mm včetně do Ø 16 mm včetně (nebo větší) |  |  |
| Řídicí systém Fanuc i-série nebo jiný kompatibilní |  |  |
| Sekundární vřeteno, umožňující obrábění druhého čela dílce. Obrábění osových operací na druhém vřetenu musí probíhat současně s obráběním na hlavním vřetenu v tzv. překrytém čase |  |  |
| Otáčky hlavního vřetene minimálně 12000 rpm (pravé i levé) |  |  |
| Otáčky sekundárního vřetene minimálně 12000 rpm (pravé i levé) |  |  |
| Výkon motoru hlavního vřetene min. 5,0 kW |  |  |
| Výkon motoru sekundárního vřetene min. 3,5 kW |  |  |
| C-osa na hlavním i sekundárním vřetenu vč. elektromagnetického blokování |  |  |
| Indexace hlavního a sekundárního vřetene po 0,001° |  |  |
| Pevné závitování na všech vřetenech |  |  |
| Nezávislé chlazení vřeten olejem včetně kontroly teplotním i průtokovým čidlem |  |  |
| Min. 3 příčné poháněné rotační nástroje s kleštinovým uchycením, umožňující mimoosé vrtání, frézování a řezání závitu |  |  |
| Motorizace poháněných rotačních nástrojů |  |  |
| Rotační nástroje: výkon motoru pro poháněné nástroje min.1 kw minimální otáčky nástrojů 2500 rpm z toho minimálně jeden nástroj musí mít otáčky alespoň 8000 rpm - v nabídce přesně specifikujte jednotlivé nástrojové polohy |  |  |
| Minimálně 8 pevných nástrojových poloh pro obvodové obrábění |  |  |
| Minimálně 3 pevné nástrojové polohy pro osové obrábění pro každé vřeteno |  |  |
| Zadávání korekcí pro osy X, Y, Z na jedné obrazovce |  |  |
| Elektronické ruční kolečko umožňující manuální posuv os a úpravu posuvů os |  |  |
| Možnost nastavení maximálního povoleného času v řezu nebo maximálního počtu obráběných kusů pro každý nástroj |  |  |
| Samostatný okruh chlazení nástrojů |  |  |
| Detekce zalomení nástroje |  |  |
| Odebírání dílců z hlavního i sekundárního vřetene |  |  |
| Pracovní tlak kapaliny minimálně 2 bar |  |  |
| Zdvih posuvného vřeteníku hlavního vřetene minimálně 120 mm |  |  |
| Rychloposuv ve všech osách min. 24 m/min |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru |  |  |
| Kleštinové upínání na hlavním i sekundárním vřeteni |  |  |
| Rozhraní RS232, PCMCIA karta nebo ETHERNET pro přenos programu z počítače |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj a řídicí systém je 24 měsíců |  |  |
| Základní sada nástrojového vybavení – uvedené počty jsou minimální požadované 1) držáky pro vnější obrábění pro nástrojové nože 12 x 12…………6 ks 2) držáky pro vnější obrábění pro nástrojové nože 12 x 12 (prodloužený)……………………………………………………..1 ks 3) držák pro osové nástroje oboustranný…………..………………...1 ks 4) rotační vodící pouzdro synchronizované s hlavním vřetenem……1 ks |  |  |

Plně automatický podavač tyčí se zásobníkem pro délku tyče 3 000 mm

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Automatické podávání 3 m tyčí se zásobníkem a odměřováním polohy |  |  |
| Kompletní sada vodících kanálů vč. tlačných tyčí pro materiály Ø 3 až Ø16 mm |  |  |
| Zařízení na zavádění tyče |  |  |
| Kapacita zásobníku tyčí min. 160 mm |  |  |
| Zařízení na vyhazování konců tyčí |  |  |
| Olejová nádrž |  |  |
| Vzduchové čistící zařízení |  |  |
| Redukční trubky pro různé typy tlačných tyčí |  |  |
| Kompletní výbava podavače pro rozměry tyčí od ø 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 a 13 mm |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj a řídicí systém je 24 měsíců |  |  |

Automatický dopravník třísek pro všechny druhy kovů

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Pásový dopravník určený pro všechny druhy kovů vč. filtrace chladicí kapaliny |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj je 24 měsíců |  |  |

Ostatní požadavky

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Doprava do místa plnění |  |  |
| Instalace zařízení |  |  |
| Uvedení do provozu |  |  |
| Zaškolení obsluhy, údržby a školení bezpečnosti práce na dodaném stroji |  |  |
| Návody, dokumentace, včetně bezpečnostních předpisů a případně další dokumentace dle platných zákonných předpisů. Návody a dokumentace budou v českém jazyce v tištěné podobě |  |  |

Dne

________________________

Podpis oprávněné osoby