Příloha č. 3: Seznam technických parametrů pro dlouhotočný CNC soustruh s vybavením pro průměr tyče materiálu do 32 mm

| Název zakázky | Dva CNC dlouhotočné soustruhy |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Dodávka strojního vybavení |
| Místo plnění zakázky | AC obrábění s.r.o., Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald |

Název dodavatele (vč. právní formy):

Sídlo / místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Uchazeč vyplní níže uvedené tabulky údaji platnými ke dni podání nabídky.

Plně automatický dlouhotočný CNC soustruh s vybavením – průměr tyče bez úpravy 32mm

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce. V případě, že uchazeč nenabídne minimální požadované parametry, bude z výběrového řízení vyřazen bez možnosti odvolání.

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Základnu musí tvořit jednolité litinové lože zabezpečující vysokou tuhost, svařenec je nepřípustný |  |  |
| Minimální počet lineárních os 4 |  |  |
| Obrábění tyčí od Ø 6 mm včetně do Ø 32 mm včetně (nebo větší) bez nutnosti úpravy konců tyčí |  |  |
| Řídicí systém Fanuc i-série nebo jiný kompatibilní |  |  |
| Sekundární vřeteno, umožňující obrábění druhého čela dílce. |  |  |
| Obrábění osových operací na sekundárním vřeteni musí probíhat současně s obráběním osových na hlavním vřeteni v tzv. překrytém čase |  |  |
| Otáčky hlavního vřetene minimálně 9000 rpm (pravé i levé) |  |  |
| Otáčky sekundárního vřetene minimálně 9000 rpm (pravé i levé) |  |  |
| Výkon motoru hlavního vřetene min. 5 kW |  |  |
| Výkon motoru sekundárního vřetene min. 5 kW |  |  |
| C-osa na hlavním i sekundárním vřeteni vč. elektromagnetického a mechanického blokování |  |  |
| Indexace hlavního a sekundárního vřetene po 0,001° |  |  |
| Pevné závitování na všech vřetenech |  |  |
| Nezávislé chlazení vřeten olejem včetně kontroly teplotním i průtokovým čidlem |  |  |
| Min. 5 příčných poháněných rotačních poloh umožňující vrtání, frézování a řezání závitu + 5 rotačních jednotek včetně výměnných hlavic pro kleštinu ER20, včetně kleštin Ø6/7/8/9/10/11 a 12mm. |  |  |
| Motorizace poháněných příčných rotačních nástrojů: - výkon motoru pro poháněné nástroje min.2,5 kw - minimálně jeden nástroj musí mít otáčky alespoň 8000 rpm v nabídce přesně specifikujte jednotlivé nástrojové polohy - minimálně jeden nástroj musí mít krouticí moment 30 Nm v nabídce přesně specifikujte jednotlivé nástrojové polohy |  |  |
| Minimálně 5 pevných nástrojových poloh pro obvodové obrábění |  |  |
| Kleštiny primárního vřetene: Ø8, Ø9, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, 6HR22, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32 Kleštiny sekundárního vřetene: Ø6, Ø9, Ø12, Ø12 s nosem, 6HR22, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32 Vodící pouzdra Ø8, Ø9, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, 6HR22, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32 Kleštiny do podavače : Ø8, Ø9, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, 6HR22, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32 |  |  |
| Vysokotlaké chlazení min. 70 bar., min. průtok 30l/min., 2- kanálová filtrace, min.4 samostatné M ventily ovládané M funkcí pro osové nástroje i nože. |  |  |
| Pro hlavní vřeteno minimálně 3 nástrojové polohy pro osové obrábění |  |  |
| Pro sekundární vřeteno minimálně 3 nástrojové polohy pro osové obrábění |  |  |
| Vynášení dílců sekundárním vřetenem. |  |  |
| Zadávání korekcí pro osy X, Y, Z na jedné obrazovce |  |  |
| Elektronické ruční kolečko umožňující manuální posuv os a úpravu posuvů os |  |  |
| Možnost nastavení maximálního povoleného času v řezu nebo maximálního počtu obráběných kusů pro každý nástroj |  |  |
| Samostatný okruh chlazení nástrojů s pracovním tlakem kapaliny minimálně 7 bar |  |  |
| Možnost hlídání zalomení nástrojů |  |  |
| Dopravníkový pás nebo lopatka pro vyvážení dílců ze stroje, minimální délka dílců 160 mm |  |  |
| Odebírání dílců z hlavního i sekundárního vřetene |  |  |
| Zdvih posuvného vřeteníku hlavního vřetene minimálně 350 mm |  |  |
| Rychloposuv ve všech osách min. 24 m/min |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru |  |  |
| Kleštinové upínání na hlavním i sekundárním vřeteni |  |  |
| Základní sada nástrojového vybavení – uvedené počty jsou minimální požadované 1) držáky pro vnější obrábění pro nástrojové nože 16 x 16…………4 ks 2) držáky pro vnější obrábění pro nástrojové nože 16 x 16 (prodloužený)……………………………………………………..4 ks 3) držák oboustranný kleštinový pro osové nástroje ……………3 ks 4) rotační vodící pouzdro synchronizované s hlavním vřetenem……1 ks |  |  |
| Rozhraní RS232, PCMCIA karta nebo ETHERNET pro přenos programu z počítače |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj a řídicí systém je 24 měsíců |  |  |

Plně automatický podavač tyčí se zásobníkem pro délku tyče 3 000 mm

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Automatické podávání 3 m tyčí se zásobníkem a odměřováním polohy |  |  |
| Minimálně 3 rozměrové sady vodících kanálů vč. tlačné tyče a potřebného příslušenství na plné pokrytí rozměrů tyčí od Ø 6- Ø 32 mm) |  |  |
| Zařízení na zavádění tyče |  |  |
| Zařízení na vyhazování konců tyčí |  |  |
| Olejová nádrž |  |  |
| Vzduchové čistící zařízení |  |  |
| Redukční trubky pro různé typy tlačných tyčí |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj a řídicí systém je 24 měsíců |  |  |

Odstředivý odlučovač olejových a emulzních aerosolů

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Bez nutnosti použití pasivních prvků |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj a řídicí systém je 24 měsíců |  |  |

Automatický dopravník třísek pro všechny druhy kovů

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Pásový dopravník určený pro všechny druhy kovů vč. filtrace chladicí kapaliny |  |  |
| Minimální doba záruky na stroj je 24 měsíců |  |  |

Ostatní požadavky

Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabídnuté zařízení splňovalo minimálně parametry specifikované v níže uvedené tabulce:

| Požadované technické parametry |  | Splňuje |
| --- | --- | --- |
| Doprava do místa plnění |  |  |
| Instalace zařízení |  |  |
| Uvedení do provozu |  |  |
| Zaškolení obsluhy, údržby a školení bezpečnosti práce na dodaném stroji |  |  |
| Návody, dokumentace, včetně bezpečnostních předpisů a případně další dokumentace dle platných zákonných předpisů. Návody a dokumentace budou v českém jazyce v tištěné podobě. |  |  |

Dne                                               ________________________

Podpis oprávněné osoby