Stavba:  Třípodlažní přístavba haly SO-05 T-CZ a.s. Černá za Bory

Místo :   Černá za Bory, Pardubice

Investor:                        T-CZ a.s. Na Strži 34/128, Praha 4

Stupeň dokumentace:   projekt pro stavební povolení – výběr dodavatele

Část:                             Statický posudek

Zpracovatel: KTS Integra s.r.o.,Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

Projektant :   Ing Miroslav Doležal ČKAIT 0700714, ing. Jirák Jiří

S T A T I C K Ý   P O S U D E K

1.Předmět posudku

Předmětem posudku jsou konstrukce nosného obvodového zdiva a základů administrativní budovy SO 05. Stropy pouze informačně pro účel výpočtů vnitřních sil rámového výseku.

2.Výchozí podklady

- Stavební část tohoto projektu, HNJ s.r.o. Ing Jirák 09.2014

(2)   Technický list únosností panelů

3.Použité normy a pomůcky

Normy užité pří návrhu a výpočtu konstrukce

1      ČSN EN 1990            zásady navrhováni konstrukcí

[2]                     1991 - 1 - 3 zatížení sněhem

[3]                     1991 - 1 - 4 zatížení větrem

[4]                      1991 -1 - 1 zatížení konstrukcí,obecná zatížení

[5]                      1997-1       navrhování geotech.konstrukci  73 1000

6                     1996 - 1 - 1 navrhování zděných konstrukcí

[7]    Výpočet vnitřních sil,    progr. SCIA ENGINEER 2010

licence KTS Integra

T-CZ a.s. Černá za Bory sklad  3.

5.Zatížení

Zatěžovací stavy :

ZS 1 – vlastní váha posuzovaných prvků

ZS 2 – zatížení stálé od střechy

ZS 3 - zatížení stálé strop  1.NP

ZS 4 – zatížení nahodilé ,sníh střecha

ZS 5 – zatížení nahodilé,užitné, stropy administrativa

ZS 6 -  zatížení nahodilé,vítr příčně na stěny

Zatížení stálé

ZS 1 -     stálé, vlastní váha  konstrukcí

kN/m‘        charakterist.                 M             návrhové

-     zdivo cihelné příčně děrované,pro tenk. spáru

v tl.0,300mna výš.1,0m : 11,0kN/m3 * 0,30    3,30                  1,35                4,45

-     zdivo cihelné příčně děrované,pro tenk. spáru

v tl.0,450mna výš.1,0m : 11,0kN/m3 * 0,45    4,95                  1,35                 6,68

- pruh zdiva výš. 0,25m s žb věncem

š.0,25 : 0,25*0,25*24,0kNm-3 +

0,20*0,25*11,0kNm-3  = 2,05kN/m                 2,05                   1,35                 2,77

-      věnce střední zdi 0,3*0,25*24,0 kN/m3          1,80                   1,35                 2,43

-      pás atiky tl 0,3m,výš.0,5m

0,5*0,30*11kNm-3                                          1,65                   1,35                2,22

-       váha oken 0,60 kN/m2*1,35=0,81kN/m2

ZS 2 – střecha                                     kN/m2                  charakterist.                 M             návrhové

hydroizolace ……………………………………...    0,08

EPS izolace 0,25*0,3kN/m3  ……………………..  0,08

strop železobetonové dutinové panely tl 260mm  4,06

tepel.izola rohože 0,12*0,5kN/m-3…………………0,06

SKD podhled  ……………………………………… 0.14

celkem                                                                  4,42                     1,35               5,97

bez vl.váhy stropních panelů                                0,36                     1,35               0,49

ZS 3 – stropy 1 NP                            kN/m2

dlažba 0,015*18,0kN/m3 …………………………   0,27

litá podlaha FE 50 0,07* 18,0 ………………….     1,26

strop železobetonové dutinové panely tl 260mm  4,06

vápenná omítka 0,015*18kN/m3  ……………..      0,27

c e l k e m                                                               5,86                     1,35             7,91

bez vl.váhy stropních panelů                                  1,80                      1,35             2,43

ZS 3.1 přítížení příčkami vyzdívanými z cihel

tl 120mm v. 3,2  0,12*3,2*11kN/m3 = 4,2kN/m‘

zatížení náhradní plošné 4,2/4,2m                          1,0                        1,35            1,35

T-CZ a.s. Černá za Bor sklad 4.

Zatížení nahodilé                                                         kN/m2

ZS 4 – sníh     I. sněhová oblast dle [2] Pardubice

,plochá střecha,tvar součinitel  střechy 0,8

0,7 kN/m2 x 0,8       ………………       0,56                          1,5                 0,84

ZS 5 –  užitné  stropy 1 NP administrativa,kategorie B,C1

2,5 kN/m2[4]                                          2,50                         1,5                 3,75

ZS 6 –   vítr na stěny, II větr.oblast[3],zákl tlak

0,39 kN/m2, teren IV,h=10m ce= 1,2

souč.vnějš.tlaku cp = +0,8 ,sání -0,3

tlak na stěnu příčný 0,39*1,2*0,8                  0,37                         1,5                  0,56

sání                         0,39*1,2*0,3                   014                          1,5                  0.21

6.Posudek stropů železobetonových dutinových panelů

Navrhované panely: železobetonové dutinové panelyl výšky 265 mm

Pro celou stavbu,max zatížení a délka panelů strop 1 a 2.NP

Přípustné zatížení charakteristické stálé 1,5 kN/m2 dle podkladů (2)

Dtto                                              užitné  7,0      -   „   -

c e l k e m                                                8,5 kN/m2 > (1,8+2,5)kN/m2 skutečné

8,5 kN/m2 >          4,3kN/m2

Panely  musí vyhovět  ztěžujícím stavům. Prováděcí závod může provést změnu výšky panelů dle svého výrobního programu s přihlédnutím k zatížení ZS2,ZS4,ZS5.

7. Zatížení svislé  kritických pilířů a zdí

Obvodová zeď podle schematu odst.4,spára 1 – 1 pro zat.š. 3,0m:

z a t í ž e n í   s t á l é:                                                                                               kN/3,0m‘

stropů – střecha ,zatěž,plocha 3,0*(2,5+0,45)=8,85m2*5,97kN/m2  ………………..    52,8

- patra 8,85 m2*7,91 kN/m2*2ks´……………………………………………….   140,0

- náhradní příček 2,5*3,0m*1,35kNúm2*2ks  ………………………………….   20,3

stěn    - atika 2,2k/m‘*3,0m‘ =  ……………………………………………………………   6,6

- pásy věců 2,77kN/m‘*3,0m‘*3ks= …………………………………………….   24,9

- pásy zdiva t. 0,45m 6,68kN/m‘*3,0m‘*(0,5+1,5+1,5)m‘  …………………..    70,2

- váha mezioken.pilířů 6,68kN/m‘*0,75*(1,75+1,75+2,25)m‘ ………………     28,8

- váha oken v š.2,25m‘*(1,75+1,75+2,25)m‘=  ……………………………..        7,8

z a t í ž e n í   n a h o d i l é

stropů- střecha,sníh 8,85m2*0,84 kN/m2  ……………………………………..     7,4

- patra,užitné 2,5*3,0m‘*3,75kN/m2*2ks= ……………………………..    56,3

celkem spára 1 – 1  …………………………………………………………………….   415,1 kN/3,0m‘

Spára 2 – 2 : - od spáry 1-1  …………………………………………………………..   415,1

- pruh zdiva v.1,5m‘ parapet tl 0,45m‘ 6,68kN/m‘*3,0*1,5m‘= ……..     30,0

celkem spára 2 – 2  ……………………………………………………………………    445,1 kN/3,0m‘

T-CZ a.s. Černá za Bory sklad 5.

Střední zeď podle schematu odst.4,spára 2‘ – 2‘ pro zat.š. 1,0m:

z a t í ž e n í   s t á l é                                                                                                  kN/m‘

stropů – střecha zatěž.plocha 1,0m‘*(2,5+0,3+5,9/2)=5,75m2 kN/m2=   ……………… 34,3

- patra 5,75m2*7,91kN/m2*2ks= …………………………………………………..  91,0

- příček 1,0m‘*(2,5+5,9/2)*135kN/m2= …………………………………………..    7,4

stěn    -věnců 2,34kN/m‘*1,0m‘*3ks= ……………………………………………………    7,3

- zdí tl 0,300m‘ 4,45kN/m‘*1,0m‘*(4,02+3,02+3,02)m‘=   ……………………..   44,8

celkem spára 2‘ – 2‘  ……………………………………………………………… 184,8 kN/1,0m‘

8.Zatížení vodorovné

Účinek vodorovného zatížení od větru na podélné stěny bude přenesen přes tuhé stropní roviny  a navržené příčné stěny bez momentových účinků na podélné stěny.

Zatížení stěn zat.nahodilé

ZS6 vítr tlak                  0.56N/m2

vítr sání                 0,21  „

Vodorovná síla v patě návětrné stěny ve spáře 2 – 2 pro zatěž š. 1,0m‘:

W = 0,56kN/m2*1,0*12,0m‘=6,72kN/m‘

T-CZ a.s. Černá za Bory sklad 6

9. Posudek kritických průřezů zdiva

Posouzení podle [6] obvodový pilíř spára 1- 1a 2 – 2 spára v patě obvodové zdi  :

Charakteristická pevnost zdiva  fk = K . fb0,7   dle čl. 3.6.1.2(2)  pro zdivo na tenké spáry

K = 0,5 pro skupinu zdících prvků 3 podle tab.3.3

K = 0,7 pro skupinu zdících prvků 2

Pro přízemí navrženy cihly tepelně izolační na celoploš.lepidlo

Normalizovaná pevnost zdících prvků  fb =  . fu     dle EN 772-1 příl. A součinitel tvar zdících prvků

šířka 440mm,výška 250 mm =1,15

fu  průměrná pevnost zdícího prvku navrhuje se P10

fu = 1,15 . 10 MPa  =11,5 Mpa

fk = 0,5 . 11,50,7   = 2,76 Mpa

Tabulková hodnota podle tech listů Heluz fk =  3,6 MPa bereme tuo hodnotu

Návrhová pevnost zdiva v tlaku fd  = fk / γm     γm součinitel zdících prvků podle čl 2.41 a 2.43 pro třídu 3

= 2,0

fd = 3,6 /2,0 = 1,8 MPa

Zmenšující součinitel vyjadřující vliv štíhlosti a výstřednosti dle čl.6.1.2.2  i = 1-2 ei/t

ei = M/N+ einit  0,05t         M od výstř.uložení strop.panelů pro

e=50mm a svislé zatížení od strop.

panelů N strop=(70+10,15+28,15) kN

M= 108,3*0,05m‘=5,4kNm/3,0m‘

hef =  . h    h = 4,3m = 0,75 dle 5.5.1.2

=0,75*4,3=3.23m

einit = hef/450 =3230/450 = 7,2 mm

N= 415,1kN/3,0m‘

ei = 5,4/415,5+0,0072=0,013+0,0072=0,0202m‘=20,2mm‘

Štíhlost pilíře podle 5.5.1.4       hef/tef = 3230/440 =7,3 <27 štíhlost pilíře oobvod. vyhoví

Posouzení pro spáru 1 – 1:

obvod zeď

i = 1 – 2*20,2/440 = 1 – 0,0918  = 0,908

Návrhová únosnost pilíře ve spáře 1 – 1

NRd = i . b . t .fd = 0,908 . 750 . 440 .1,8MPa =539.352 >415,1kN

vyhoví

Posouzení pro spáru 2 – 2:

obvod zeď                                  N=445,1kN/3,0m‘ einit dtto 1- 1 = 22,2mm

i = dtto 1-1 =0,908

Návrhová únosnost zdi ve spáře 2 – 2

NRd = i . b . t .fd = 0,908 . 3000 . 440 .1,8MP=2.157k N>445,1kN

vyhoví

Posouzení podle [6] střední zeď v patě,spára 2‘ – 2‘  :

M= 0 kNm  N = 184,8kN/m‘  einit =3230 /450 = 7,2mm

hef = 0,75*4300=3230mm

i = 1 – 2*7,2/300 = 1 – 0,048  = 0,952

Návrhová únosnost střední zdi ve spáře 2 – 2

NRd = i . b . t .fd = 0,952 . 1000 . 300 .1,8MPa = 514.080 N>184,8kN

vyhoví

T-CZ a.s. Černá za Bory sklad 7

11. Posouzení základů

Pod obvodové i střední nosné cihelné zdivo navrhují se základové pasy z prostého betonu C20/25 v šířkách 700 mm obvodové a 800mm střední.

Ověřené podloží pro základovou spáru kopanou sondou pod úroveň budoucí základové spáry je G5 štěrk jílovitý,obsah jemných částí -f- mezi 15 – 35%.

Obvodová stěna vnější zatížení: NRd = 445,1 kN/3,0m‘ + 1,2*0,8*23kN/m3=148,4+22,1 = 170,5kN/m‘

HRd = 6,72kN/m‘

MRd = 5,4kNm/3,0m‘+6,72*1,2m = 5,4+8,06= 13,46 kNm/m‘

Střrední stěna vnější zatížení :    NRd = 184,8 kN/2,875m‘+1,0*0,8*23kN/m3=184,8+18,4 =203,2kN/m‘

HRd = 0 kN/m‘

MRd = 0Nm/m‘

Napětí v základové spáře obvod stěna :  = NRd/ (b-2*e)*d        b=800 mm  d=1000mm

e= 13460kNmm/170,5+einit = 79+7,2=86,2mm

 = 170.500/(800-2*86,2)*1000 = 0,271MPa= 272kPa

Napětí v základové spáře střed. stěna :  = NRd/ (b-2*e)*d        b=800 mm  d=1000mm

e = einit = 7,2mm

 = 203.200/(800-2*7,2)*1000 = 0,229MPa= 258kPa

Návrhová pevnost zeminy G5 tabulková 200kPa, vypočtená podle směrných charakteristik zemin

tabulkových: Rd = 420 – 450 kPa > 275 kPa resp 258 kPa základ pro mezní stav únosnosti vyhoví.

Sedání pro Eoed = 10 – 15 MPa nepřestoupí hodnotu 25 mm

Pro předpokládané geotechnické hodnoty uvedených zemin základové pasy vyhoví.

V Pardubicích,leden 2016                                                                              Za KTS Integra s.r.o.

Ing Miroslav Doležal