HNJ stavební s.r.o.

Dašická 1796, 530 03 Pardubice

mail“ hnj.stavebni@ quick.cz, mob: 604/146 879

IČO:  25255282   DIČO:  CZ 25255282

PROJEKT  STAVBY

A/  Průvodní  zpráva

B/  Souhrnná technická zpráva

C/  Situační výkresy

D/  Dokumentace objektů

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

TEXTOVÁ  ČÁST

A/  Průvodní  zpráva

B/  Souhrnná technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení stavby

E/  Dokladová část

S/  Statický  posudek

C/  SITUAČNÍ  VÝKRESY

C.1   Situační výkres širších vztahů                                                                                                                  C.2   Celkový katastrální situační výkres

C.3   Koordinační situační výkres

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

C/  SITUAČNÍ  VÝKRESY

C.1   Situační výkres širších vztahů                                                                                                                  C.2   Celkový katastrální situační výkres

C.3  Koordinační situační výkres

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

D /   DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.01   Přístavba haly – stavební část

D.02    Přístavba haly – profese

D.03   Základ věže, Zpevněné plochy

Parkové plochy

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

D.01   Přístavba haly- Stavební část

D.01.01    Technická zpráva

D.01.02    Zastavovací plán

D.01.03    Půdorys základů

D.01.04    Půdorys I.NP

D.01.05    Půdorys II.NP

D.01.06    Půdorys III.NP

D.01.07    Řez A-Á

D.01.08    Pohled severovýchodní

D.01.09    Pohled jihovýchodní

D.01.10    Pohled jihozápadní

D.01.11    Pohled severozápadní

D.01.12    Skladba stropu nad I.NP

D.01.13    Skladba stropu nad II.NP

D.01.14    Skladba stropu nad III.NP

D.01.15    Půdorys střechy

D.01.16    Výkres výztuže věnců hlavní trakt

D.01.17    Kladkostroj montážní hala

D.01.18    Výztuž věnců – montážní hala

D.02   Přístavba haly -  Profese

D.02.01    Topení  a plyn

D.02.02    Zdravotně technické instalace

D.02.03    Elektroinstalace + hromosvod

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

D.03  Základ věže, Přístupová komunikace,

Parkové plochy

D.03.01    Technická zpráva

D.03.02    Zastavovací plán

D.03.03    Vzorový řez – zpevněné plochy

D.03.04    Vzorové uložení inženýrských sítí

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

TEXTOVÁ  ČÁST

A/  Průvodní  zpráva

B/  Souhrnná technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení stavby

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

Popis postupu pro dodavatele

Vzhledem ke skutečnosti, že specifika návrhu elektroinstalace neumožňují z hlediska technického popisu a především z hlediska zásadní bezpečnosti návrhu a bezpečnosti vlastního provozu provedené elektroinstalace popsat všechny požadované technické parametry, je nutno návrh ponechat v původní podobě včetně tabulek výkresů a vlastního projektu provádění a navržené materiály a výrobky s eventuálně uvedenými obchodními názvy budou ve výběru dodavatele chápány těmito dodavateli jako konkrétní vymezení minima technických požadavků na návrh  a je tudíž možno při zachování všech především bezpečnostních a technických parametrů zvolit  v návrhu osloveného předpokládaného dodavatele jiná alternativní řešení stejných nebo lepších technických parametrů včetně alternativních materiálů s jejich příslušným oceněním.  /Obchodní názvy jsou tedy pouze ilustrující technické a bezpečnostní vlastnosti výrobku/

Návrh postupu vypracoval generální projektant akce:

Hlavní projektant:        HNJ stavební s.r.o.   -   ing. Jiří Jirák – ČKAIT  0700242

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

Dašická 1796 ,   530 03   Pardubice,  IČO:  11133716      DIČ:  CZ 5511110143

telefon.: 604 146 879,  e-mail:hnj.stavebni@quick.cz,  www: hnjstavebni.cz

A.  PRŮVODNÍ    ZPRÁVA

A .1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1  Údaje o  stavbě:

a) název stavby:                   TŔÍPODLAŽNÍ  PŘÍSTAVBA HALY SO-05

T-CZ a.s. ČERNÁ za BORY

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

b) místo  stavby:

Adresa:                                                  areál Černá za Bory, Pardubice

Katastrální území:                                 Pardubičky

Parcelní čísla pozemků:                        480/28, 1267

c) předmět dokumentace:

Základní charakteristika stavby:            přístavba skladů, montážní haly, kanceláří – vývoje

Účel stavby:                                           výrobní činnost

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi:

Stavebník:                            firma  T- CZ a.s. , Na strži 34/128, PRAHA 4

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Hlavní projektant:        HNJ stavební s.r.o.   -   ing. Jiří Jirák – ČKAIT  0700242

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

Dašická 1796 ,   530 03   Pardubice,  IČO:  11133716      DIČ:  CZ 5511110143

telefon.: 604 146 879,  e-mail:hnj.stavebni@quick.cz,  www: hnjstavebni.cz

Projektanti jednotlivých částí:                   zastoupeni – viz jednotlivé profese

Generální dodavatel stavby:                                  dle výběrového řízení

A .1.4  POPIS    STAVBY

Třípodlažní přístavba haly k stávající výrobní hale spočívá z výstavby vlastní třípodlažní výrobně administrativní budovy, přístupové komunikace včetně parkových ploch a samostatného betonového základu věže (již zrealizováno).

Třípodlažní přistavovaná budova dispozičně sestává v I.NP z výrobních skaldů , schodišťové části a montážní haly jednopodlažní s  jeřábem nosnosti 3200 kg, v II. a III. NP jsou navrženy administrativní prostory včetně hygienického zázemí.

Stávající hala na pozemku 1267, která brání rozšíření zpevněných ploch bude v předstihu stavby odstraněna/ řešeno samostatně v samostatné dokumentaci bouracích prací této haly/

Tato dokumentace pro výběr dodavatele  je zpracována v obdobném členění jako  původního projekt předkládaný ke stavebnímu povolení.

A .2  Seznam vstupních podkladů

1/ přehledná mapa dotčené oblasti

2/ výpis z katastru nemovitostí

3/ katastrální mapa oblasti, letecký snímek

4/ digitální fotografie stávajícího stavu

5/ polohopisné zaměření staveniště převzato z katastrální mapy

6/ podklady od stavebníka /  stávající objekty a podobně/

7/ seznámení s celkovou situací  na místě stavby

8/ původní projekt pro stavební povolení

Tato dokumentace, objednaná a  vypracovaná  jako dokumentace stavby, kterou stavebník použije jako dokumentaci pro výběr dodavatele, je zpracována především dle  platného stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. ve znění zákona číslo 350/2012 Sb.  a dle jeho prováděcích novelizovaných vyhlášek v platném znění. . Rámcová odvozená osnova projektu je dána novelizovanou vyhláškou  číslo 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.

A .3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Vlastní stavba je situována jako samostatná přístavba  v prostoru jihovýchodně před stávající výrobní halou v oploceném stávajícím areálu v majetku stavebníka v průmyslové oblasti v obci Černá za Bory  u Pardubic.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází na pozemku vhodném pro tento druh výstavby – samostatný pozemek ve výrobním areálu v majetku stavebníka / možnost výstavby tohoto typu - viz územní plán obce Pardubice.

Majitel  pozemku dotčených výstavbou je stavebník.

Dosavadní využití pozemku – zatravněné parkové plochy před výrobní halou číslo objektu haly SO-05.

Zastavěnost území – je dodržena - nejbližší objekty -  průmyslové objekty ve vzdálenosti 19 m od navrhované třípodlažní přístavby budovy.

c) údaje o ochraně území

Vybrané území stavby není chráněno.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry – navržená střecha budovy a navržené zpevněné plochy budou odkanalizovány do stávající stoky na pozemku   v areálu a odvedeny do městského kanalizačního systému obce Pardubice.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území z územního plánu jsou v návrhu stavby dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dotčené orgány nemají specifické požadavky na stavbu.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nemá žádnou výjimku ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související investice a podmiňující investice navrženou realizací nevznikají. Návrh je ucelený administrativně vývojový a skladový  celek navazující na sousední stávající jednopodlažní výrobní halu  v areálu.

Stávající hala na pozemku 1267, která brání rozšíření zpevněných ploch bude v předstihu stavby odstraněna/ řešeno samostatně v samostatné dokumentaci bouracích prací této haly/

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

V současnosti je pozemek stavby využíván jako parková plocha v areálu se stávající stavbou splaškového vedení kanalizace.

Stavba se nachází v intravilánu v zastavěném průmyslovém území obce Černá za Bory u Pardubic.

Jedná se o  přístavbu stávající výrobní haly a základů pro budoucí věž výšky 20 m. Majitel  pozemku dotčených výstavbou je stavebník.

Stavba je umístěna na následujících  pozemcích :

| Číslo parcely | katastrální území | výměra m2 | kultura | Zastavěná plocha m2 | majitel pozemku v l a s t n í k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480/28 | Pardubičky | 5300 | Ost. pl. |  | T-CZ a.s. Praha |
| 1267 | Pardubičky | 184 | Zast.pl. |  | T-CZ a.s. Praha |

Podrobnější informace - viz katastrální situace.

Pozemek, na kterém je navržena stavba , sousedí s následujícími pozemky

Viz katastrální situace.

A .4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se kompletně o novou třípodlažní přístavbu  navazující i komunikačně na  stávající jednopodlažní výrobní halu .

Zcela nové vlastní přípojky nejsou navrženy, bude využito napojení ze stávající výrobní haly.

- účel užívání stavby

Stavba po realizaci – bude sloužit jako administrativně – vývojové  a skladové firemní prostory.

- trvalá nebo dočasná stavba

Navržená stavba je stavbou trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka a podobně)

Stavba není a nebude chráněna podle právních předpisů /není kulturní ani jinou památkou/, nenachází se ani v chráněné oblasti ani v chráněné památkové zóně. / viz územní plán – průmyslová zóna//

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dodržení technických požadavků na stavby dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. jsou v návrhu stavby dodrženy.

Podmínky užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je řešena vyhláškou ministerstva hospodářství číslo 398/2009 Sb., kterou se stanoví  obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k tomu, že stavba má výrobní charakter, není nutné dle výše popsané vyhlášky navrhovat opatření, které by řešilo vstup a pobyt  osob se sníženou schopností pohybu a orientace v navrhované budově.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Na navrženou stavbu je vydáno platné stavební povolení.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nemá žádnou výjimku ani úlevové řešení.

- navrhované kapacity stavby

Zastavěná  plocha stavby  .................................................................................... 402 m2

obestavěný prostor  stavby................................................................................cca 4 120 m3

užitná plocha stavby ………dle jednotlivých podlaží m2 ……………………   854 m2

výška stavby………………..................................................................................+ 11,95 m

kóta podlahy stavby -   0,000 m ........................................... 0,20 m nad povrchem terénu

počet funkčních jednotek stavby …………………………….…………….tři  jednotky

počet uživatelů stavby …………………………………………………….…max. 33 osob

počet pracovníků ve stavbě …………………………………………………25 pracovníků

- základní bilance stavby

Potřeba a spotřeba médií a hmot – klasická výstavba – potřeba a spotřeba standardní.

Hospodaření s dešťovou vodou – Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch likvidována zaústěním do stávající jednotné kanalizace v areálu stavebníka.

Celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí

Jedná se o výstavbu administrativně- vývojových  a skladovacích  prostor. Stavebník má k dispozici  povolení na likvidaci odpadů, které jsou druhově identické  vzhledem k navržené  stejné pouze rozšířené  činnosti a pouze bude mírně zvýšeno jejich množství vzhledem ke zvýšení počtu zaměstnanců.

Likvidace vznikajících  odpadů při plánovaném výrobním provozu stavby bude zabezpečena ve smyslu zákona   o odpadech dle katalogu odpadů.

Likvidace vznikajících  odpadů při stavbě bude zabezpečena ve smyslu zákona   o odpadech dle katalogu odpadů. / viz oddíl B.8 Zásady organizace výstavby/

Stavbu není nutno posoudit v rámci posouzení EIA.

V rámci provozu po vybudování stavby budou vznikat následující odpady:

| Číslo |  | Kategorie | předpokládané | firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadu | název odpadu | odpadu | množství ( t ) | likvidující odpad |
| 20 03 01 | směsný komunál. odpad | O | 5 | Služby města Pardubic |

Komunální odpad bude uložen v kontejnerech a  popelnicích, které jsou umístěny v stávajícím přístřešku na popelnice. Odpovídající likvidace odpadu uvedena v tabulce.

Stavba nebude produkovat žádné emise.

Třída energetické náročnosti budovy

Stavbu není nutno  odborně posoudit samostatným dokumentem na základě požadavku  energetického zákona z hlediska zjištění vlastní energetické náročnosti budovy a není nutné  její zařazení do třídy energetické náročnosti.

- základní předpoklady výstavby

Časové údaje o realizaci stavby:

zpracování PD :                  05/2015

zahájení stavby :                 03/2016

ukončení stavby :                12/2017

lhůta výstavby :                   22 měsíců

Postup výstavby klasický dle harmonogramu prací.

Stavba není členěna na etapy a bude předána a kolaudována jako jeden celek.

- orientační náklady stavby

Výkaz výměr  stavby je proveden a je dokladován v samostatné části.

Vlastní cenový  rozpočet není prezentován v této dokumentaci.

A .5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na následující stavební objekty /pozemní a inženýrské/ a technologické soubory :

Stavební objekty stavby:

Pozemní objekty:                SO-01   Přístavba haly

SO-02   Základ věže

SO-03   Přístupová komunikace,

SO-04   Parkové plochy

Inženýrské objekty

- nezastoupeny

Provozní technologické soubory

Nezastoupeny

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B .1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

A) charakteristika stavebního pozemku

Stavba se nachází na pozemku vhodném pro tento druh výstavby –samostatný oplocený výrobní areál v majetku stavebníka / možnost výstavby tohoto typu - viz územní plán obce /.

Majitel  pozemku dotčených výstavbou je stavebník.

Dosavadní využití pozemku – parková plocha v sousedství výrobní haly.

Zastavěnost území  - splněna.  Nejbližší objekty -  provozní objekt sousedního areálu  ve vzdálenosti  19 m od plánované přístavby -  budovy.

Stavební pozemek je součástí samostatného území pro výrobní činnost.

Stavební pozemek je dopravně  přístupný z obecní komunikace v průmyslové oblasti v obci  Černá za Bory vjezdem šířky 6 m do areálu a dále po zpevněných plochách s únosností pro nákladní dopravu k nově budované přístupové komunikaci pro chodce a  pro provoz ještěrky.

B) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

#### Stavební průzkum

Stavební průzkum je převzat z výstavby ostatních objektů v areálu. Využito jako podklad pro statický posudek založení objektu.

Hydrogeologické posouzení staveniště

Hladina spodní vody nezasáhne základovou rovinu založení objektu. Využito jako podklad pro statický posudek založení objektu.

Průzkum výskytu radonu

Vlastní průzkum pronikání radonu  z podloží nebyl proveden. Je navrženo a bude  provedeno již přímo opatření proti střednímu riziku výskytu radonu. Popis viz níže.

Zhodnocení z hlediska uměleckého - historického

Stavba nebude chráněna podle právních předpisů /není kulturní ani jinou památkou/, nenachází se ani v chráněné oblasti ani v chráněné památkové zóně  a podobně/ Vzhledem k charakteru stavby není nutno zhodnocení  provádět.

Statické posouzení stávající konstrukce

Statické posouzení stávající konstrukce není nutno provézt- nově navržená stavba.

Statické posouzení nově navržené konstrukce

Statické posouzení navrhované konstrukce – viz samostatná část.

C) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dle vědomostí projektanta se pozemek nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu a realizací stavby nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

D) poloha vzhledem k záplavovému území

Pozemek stavby se nenachází dle vědomostí projektanta v záplavovém území.

E) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výstavba objektu nebude mít vliv na okolí stavby ani pozemky.

Dochází ke zvýšení odtoku dešťových z vlastní střechy navrhované budovy a ke zvýšení odtoku splaškových vod / viz stavební objekty/.

F) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace nejsou vzneseny.

Vlastní demolice není zastoupena./Pouze úprava obvodové stěny výrobní haly.

Kácení dřevin – není navrženo/ pouze parková travní plocha/.

G) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa/ dočasné/trvalé/

Nedochází k vynětí ze zemědělského půdního fondu. / veškeré dotčené plochy jsou kultury ostatní plocha/

H) územně technické podmínky /zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební pozemek je dopravně  přístupný z obecní komunikace v průmyslové oblasti v obci  Černá za Bory vjezdem šířky 6 m do areálu a dále po zpevněných plochách s únosností pro nákladní dopravu až po přístupovou komunikaci k objektu.

I) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Věcné a časové vazby stavby – viz část B.8. n/.

Vyvolané a související investice při stavbě nevznikají.

B .2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Jedná se o výstavbu administrativních vývojových prostorů  a doplňkově skladovacích a výrobních  prostor ve formě přístavby k hlavní stávající výrobní hale.

Základní kapacity a popisy viz technické zprávy objektů.

Budova je navržena celkem pro celkový počet zaměstnanců :

I. NP ……………………3 osoby /skladníci/

II.NP ……………………/ 7+2+3+3/   15 osob

III.NP …………………../7+2+3+3/     15 osob

Budova je tedy navržena pro celkový počet osob 33 zaměstnanců.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické a architektonické řešení stavby je zcela podřízené tvaru pozemku pro výstavbu, výrobnímu  charakteru stavby a stávajícímu typu a vzhledu stávající výrobní haly.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Kompozice tvarového řešení – klasická tvarově jednoduchá stavba s čistými liniemi základního tvaru kvádru navrženého jako samostatná část výrobní haly.

Ostatní –viz technická zpráva stavební části.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Navržená třípodlažní přístavba bude sloužit pro výrobní skladování a pro vývojově administrativní činnost.

Sklady hutního kovového materiálu a sklady kovových přípravků budou komunikačně propojeny s výrobní halou.

V budově do třetího nadzemního  podlaží  navrženo centrální přístupové schodiště.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Dodržení technických požadavků na stavby dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. jsou v návrhu stavby dodrženy.Podmínky užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je řešena vyhláškou ministerstva hospodářství číslo 398/2009 Sb., kterou se stanoví  obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vzhledem k tomu, že stavba má výrobní charakter a je rovněž  určena pro méně než 20 osob, není nutné dle výše popsané vyhlášky navrhovat opatření, které by řešilo vstup a pobyt  osob se sníženou schopností pohybu a orientace v navrhované budově.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost při užívání stavby je dána vlastním návrhem stavby a vlastním provozem s dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita

Podrobný popis viz technická zpráva jednotlivých objektů.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) technické řešení, b) výčet technických a technologických zařízení

Technologické zařízení se v navržené budově nevyskytuje mimo níže popsaného.

Technologické zařízení zastoupeno pouze návrhem betonového základu pro vysílací věž. Konkrétní popis viz. Technická zpráva stavebního objektu.

B.2.8 POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Viz  samostatná příloha v závěru textové části.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Kritéria tepelně technického hodnocení jsou dána návrhem vlastního opláštění / posouzení viz vlastní technická zpráva objektu/. Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem  včetně ohřevu teplé vody tímto kotlem v průtokovém zásobníku 100 l.

Objekt je navržen dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky především dle požadavků  tabulky číslo 3.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energie

Použití alternativních zdrojů energie není navrženo.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ /větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady, vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost a podobně/

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady – viz technická zpráva objektů.

Vliv stavby na okolí je zanedbatelný / vibrace, hluk, prašnost a podobně/.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vlastní průzkum pronikání radonu  z podloží nebyl proveden. Je navrženo a bude  provedeno přímo opatření proti střednímu riziku výskytu radonu a to kompletním návrhem hydroizolační vrstvy s ochranou proti pronikání radonu.

b) ochrana před bludnými proudy

Navržena ochrana uzemněním a pospojováním všech kovových částí. Je řešeno konkrétně v projektu elektroinstalace.

c) ochrana před technickou seismicitou

Seismicita v území stavby se nepředpokládá.

Ochrana dána navrženou konstrukcí objektu.

d) ochrana před hlukem

Navržené obvodové konstrukce objektu chrání vnitřní prostředí proti podstatnému pronikání hluku z vnějšího prostředí./cihelná klasická konstrukce obvodového pláště/

Navržené obvodové konstrukce objektu chrání vnější prostředí proti podstatnému pronikání hluku z vnitřního prostředí dokončené stavby. ./cihelná klasická konstrukce obvodového pláště/

Objekt je navržen dle požadavků ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posouzení akustických vlastností stavebních výrobků – navrženy cihelné bloky se zvýšenou schopností pohlcovat hluk.

e) protipovodňová opatření

Nejsou navržena ani  nebudou realizována.

f) ostatní účinky(vliv poddolování, výskyt metanu a pod)

Agresivní spodní voda se nepředpokládá.

Poddolování v území stavby se nepředpokládá.

Dle vědomostí projektanta ostatní účinky nemají vliv na vlastní navrženou stavbu.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa měřící – stávající. Viz popis v jednotlivých stavebních  objektech napojení infrastruktury.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Viz technická zpráva jednotlivých objektů.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Vlastní navržený objekt se nachází v uzavřeném oploceném areálu přístupném ze obecní komunikace stávajícím zpevněným sjezdem pro nákladní osobní a pěší dopravu, který pokračuje rozsáhlými stávajícími zpevněnými plochami v celém rozsáhlém areálu dokonce zpevněné pro pojezd nákladních automobilů. Před vlastním areálem se nachází na obou stranách ulice další parkovací stání sloužící pro vlastní areál.

Výpočet potřebného počtu parkovacích stání dle ČSN 73 6110 dle článku 14.1.1 vyvolané navrženou výstavbou

Návrhové podklady:                 stupeň automobilizace   500 vozidel/1000 osob (1:2,0) * ka=1,0

Charakter území – Skupina A / tabulka 31/

sídlení útvar do 5000 obyvatel

dostupnost území nízká kvalita – index dostupnosti 20  /tab.32/

součinitel redukce počtu stání   - skupina 1, skupina A    kp = 1  /tab. 30/

/ stupeň úrovně dostupnosti 1-2/

Poznámka:

parkovací stání dle normy – parkování po dobu například nákupu, návštěvy, naložení nebo vyložení nákladu a podobně

odstavné stání dle normy – odstavení vozidla  v místě bydliště, zaměstnání, sidla provozovny a podobně

Výpočet potřeby celkového počtu  stání podle ČSN 736110

Počet parkovacích stání: a odstavných stání podle tab.34 ČSN 736110

Počet  stání  : / nerozlišujeme parkovací a odstavné stání

Počet stání  Po  /tabulka 34 - parkovací stání – počet účelových jednotek na jedno stání 4 zaměstnanci – počet zaměstnanců 33

Počet stání  Po  = 33 / 4 = 8

Celkový počet stání pro danou stavbu se určí podle vzorce

N = Oo * ka + Po * ka *  kp

N =  0 * 1,0 + 8 * 1,0 * 1,0 = 5 stání

N = 5 stání

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Celkový počet požadovaných  stání…………………………………………………8stání

Celkový počet navržených stání  ………………………8 stání……………………….vyhovuje

ZÁKAZNÍCI

Zákazníci se v této budově nepředpokládají. / vývojové pracoviště/. Eventuelní návštěvy parkují na veřejném parkovišti před areálem.

Stání pro motocykly a kola stávající v areálu.

Parkovací místa navržena pro osobní automobily skupiny 1 podskupiny 02 „velké osobní automobily“ dle ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“

Na stávající zpevněné ploše bude vyhrazeno parkovací místo celkem pro 8 osobních aut a to rozměrů 4,5x2,5m./tato parkoviště budou vyznačena nátěrem bílou barvou na stávající zpevněné plochy v areálu.

b)napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na obecní komunikaci v obci Černá za Bory stávajícím sjezdem  do stávajícího areálu.

c) doprava v klidu

V rámci stavby není nutno řešit.

d) pěší a cyklistické stezky

V rámci stavby není nutno řešit.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE a SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

Jsou předmětem projektu jako důsledek výstavby vlastního navrhovaného objektu a nově navržených a upravených zpevněných komunikačních  ploch.

b)použité vegetační prvky

Na ploše stavby se nevyskytuje stromová ani keřová zeleň  / stávající parková plocha/

V rámci stavby jsou navrženy v objektu parkových úprav jako eventuelní keřová  zeleň.

c) biotechnická opatření

V rámci stavby nejsou biotechnická opatření navržena.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Charakter stavby jak z hlediska stavebního řešení, tak i z hlediska umístění a provozu nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí.

Stavba  není navržena v rozporu se zákonem o vodách.

Stavba  není navržena v rozporu se zákonem o ochraně přírody.

Pásmo hygienické ochrany není nutno určovat.

Není nutno vypracovat posouzení stavby dle platného znění  zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

Z hlediska platného znění zákona na ochranu ovzduší .a doplňujících předpisů není nutno stavbu posuzovat.

Stavbu není nutno samostatně posuzovat z hlediska pronikání radonu ze spodních vrstev ve smyslu zákona / viz popis výše/.

Stavbu není nutno  posuzovat dle platného znění zákona České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu. K vynětí ze zemědělského půdního fondu nedochází.

Stavba není samostatně posuzována dle vyhlášky  ministerstva zdravotnictví „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. / dodaná technologie tyto požadavky splňuje/

Likvidace vznikajících  odpadů bude zabezpečena ve smyslu zákona  o odpadech. / viz níže/

Ve smyslu zákona  o hospodaření s energií a dle nově platné vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách, není nutno námi navrženou stavbu ve smyslu těchto předpisů posuzovat.

Průkaz energetické náročnosti budovy není nutno zpracovat..

Stavba se dle vědomostí projektanta nenachází v záplavovém území./viz vodohospodářská mapa /

b)vliv na přírodu a krajinu/ ochrana dřevin a památkových stromů, rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá  vliv na přírodu a krajinu. / samostatný výrobní areál mimo zástavbu/

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá  dopad na soustavu  chráněných území Natura 2000.

d)návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA

Závěry a stanoviska EIA není nutno vypracovat. Zjišťovací řízení není nutno provádět.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná a bezpečnostní pásma a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů z hlediska realizace stavby nejsou navrhována.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva v rámci realizace stavby není nutná řešit..

B.8  ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vlastní staveniště se nachází na stávajícím pozemku  ve vlastnictví  stavebníka / vnitřní prostory stávajícího areálu/. Popis viz výše - oddíl charakteristika staveniště. Úprava staveniště se nepředpokládá.

Ohlášení staveb zařízení staveniště se nevyžaduje.

Staveniště bude lokálně oploceno z důvodů zamezení přístupu nepovolaných osoba pro nezpůsobilé osoby bude nepřístupné po dobu výstavby. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vzhledem k jejich nepřítomnosti nejsou nutné provádět.

Pro účely zařízení staveniště budou využity stávající prostory stavebníka v areálu a stavební buňky zhotovitele stavby umístěné přímo v areálu stavby.

b) odvodnění staveniště

Není nutno navrhovat.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební pozemek je dopravně  přístupný ze státní komunikace v obci Černá za Bory stávajícím  vjezdem šířky 5m do areálu a dále po zpevněných plochách s únosností pro nákladní dopravu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k umístění stavby nebude mít provádění stavby podstatný vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Oplocení staveniště je řešeno formou celkového oplocení areálu s eventuelním doplněním tohoto oplocení o vnitřní oplocení vlastní stavby .

Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být obecně souvisle oploceno a to do výšky nejméně 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob.

f) maximální zábory pro staveniště ( dočasné/ trvalé)

Trvalý ani dočasný zábor pro staveniště není naplánován.

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Likvidace vznikajících  odpadů bude zabezpečena ve smyslu zákona   o odpadech dle katalogu odpadů a uložení na skládku.

Při vlastní výstavbě mohou vznikat následující odpady:

Během výstavby objektu budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot / papír, lepenka, plastové folie/, odpadní stavební a obalové dřevo, zbytky nejrůznějších izolačních hmot. Při provádění elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako zbytky vyskytovat také zbytky kabelů,lepících pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek a podobně. Při nátěrech a lepení například podlahových krytin., dále při úklidu a podobně se vyskytnou odpady typu znečistěné nádoby z kovů, plastů, kartonů, znečistěné textilní a papírové materiály.

ZAŘAZENÍ  MOŽNÝCH  ODPADŮ vzniklých při  výstavbě dle KATALOGU ODPADŮ

| Číslo |  | Kategor. | Předpokl. | firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpadu | název odpadu | odpadu | množství (t) | likvidující odpad |
| 15 00 | ODPADNÍ OBALY, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály, ochranné oděvy |  |  |  |
| 15 01 01 | Papírový, lepenkový obal | O |  |  |
| 15 01 02 | Plastový obal | O |  |  |
| 15 01 03 | Dřevěný obal | O |  |  |
| 15 01 04 | Kovový obal | O |  |  |
| 15 01 05 | Kompozitní obal | O |  |  |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O |  |  |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O |  |  |
| 15 01 09 | Textilní obaly | O |  |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující neb. látky | N |  |  |
| 17 00 | STAVEBNÍ ODPADY |  |  |  |
| 17 01 | Beton, hrubá a jemná keramika |  |  |  |
| 17 01 01 | Beton | O |  |  |
| 17 01 02 | Cihla | O |  |  |
| 17 01 03 | Keramika | O |  |  |
| 17 01 07 | Směsi betonu, cihel, tašek | O |  |  |
| 17 04 | Kovy, slitiny kovů |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo nebo ocel | O |  |  |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |  |  |
| 17 04 11 | Kabely | O |  |  |
| 17 05 | Zemina, kamení, vytěžená hlušina |  |  |  |
| 17 05 04 | Zemina nebo kameny | O |  |  |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina | O |  |  |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s azbestem |  |  |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |  |  |
| 17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |  |  |  |
| 17 08 02 | Stavební mater. na bázi sádry | O |  |  |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |  |
| 17 09 03 | Jiný stav.. a demoliční odpad | N |  |  |
| 17 19 04 | Směsný stav. a demol. odpad | O |  |  |
| 20 00 | ODPADY KOMUNÁLNÍ |  |  |  |
| 20 03 | Ostatní komunální odpad |  |  |  |
|  | Směsný komunální odpad |  |  |  |

Maximálně bude dbáno na opětovné využití vybouraných materiálů./ například cihly, trámy/

Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude umisťován do popelnicových nádob/ kontejnerů/ a vyvážen specializovanou firmou na skládku TKO.

Třídění odpadů přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto dopadů bude zajišťovat přímo dodavatelská firma s pomocí specializovaných odborných firem na likvidaci odpadu.

Odpady budou přednostně odevzdány oprávněné osobě k využití – například opětovnému použití. Odpady, které nebudou po dobu výstavby dány k využití, budou přechodně shromažďovány například ve velkoobjemovém kontejneru se zamezením vniku srážkové vody, který bude dle potřeby odvážen na příslušnou skládku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nezastoupeny.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě bude maximálně dbáno, aby nedocházelo k ohrožení okolního životního prostředí.

-maximální pozornost bude věnována předpisům pro ochranu vod

-ochraně státní silnice před znečištěním

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výstavba bude provedena běžnou stavební technologií. Postupovat při montáži dle návodů výrobců. Při výstavbě se předpokládá počet pracovníků maximálně v počtu 25.

Při veškerých pracích na staveništi musí být respektovány platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví. Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 353/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 15.září 2005 o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhlášky k zajištění bezpečnosti technického zařízení při stavebních pracích, dále především dle platného znění zákona číslo 183/2006 Sb./stavební zákon/“  a rovněž dle zákona o odpadech  a dle zákona „O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“ v novelizovaném znění a ostatních souvisejících předpisů a vyhlášek zabývající se bezpečností práce.

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření:

-technická prevence (elektrická instalace, strojní zařízení, skladové prostory)

-úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty,osvětlení)

-hygienické  a sociální  zařízení (lékárna první pomoci, prevence)

-poskytnutí ochranných prostředků (helmy, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)

-zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště

-požární prevence - školení o bezpečnosti práce

-veškeré vstupy na staveniště, montážní prostory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám

POZOR - před  eventuelním zahájením zemních prací je stavebník povinen si vyžádat časově platné potvrzené vyjádření o podzemních vedeních a zařízeních od všech organizací u nichž připadá v úvahu, že by tyto zařízení mohly mít ve správě, a je povinen dle těchto vyjádření při vlastní výstavbě postupovat tak, aby tyto zařízení nebyly výstavbou narušeny. Pozornost je samozřejmě nutná věnovat též vlastním podzemním vedením a zařízením stavebníka !!!!!!!!!    POZOR - zemní práce nesmějí být zahájeny před vytýčením všech podzemních vedení a zařízení včetně jejich zabezpečení tak, aby vlastní výstavbou nemohly být narušeny !!!!

POZOR: Eventuelní výkopy budou paženy ve smyslu vyhlášky . Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích.

Potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavebník jmenuje koordinátora BOZP na stavbě :

ing. Miloslava Chaloupku, Srnská 1595, 539 01 Hlinsko

Mobilní telefon, mail:          602 243 112  ,  miloslavchaloupka@seznam.cz

Koordinátor se stará o koordinaci bezpečnosti práce na staveništi jménem stavebníka. Koordinátor je povinen vykonávat svou funkci odborně a řádným způsobem.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení a aktualizaci plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou stanovena.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní inženýrská opatření nejsou stanovena.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě a podobně

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.

Stavebník bude věnovat zvýšenou péči o stavbu a její bezpečnost při výstavbě za provozu navazující části přístavby dvoulodní haly na stávající rovněž původně přistavěnou halu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Časové údaje o realizaci stavby:

zpracování PD :                  05/2015

zahájení stavby :                 03/2016

ukončení stavby :                12/2017

lhůta výstavby :                   22 měsíců

Stavba není členěna na etapy.

Postup výstavby klasický dle harmonogramu prací zpracovaného zhotovitelem stavby.

Stavba bude kolaudována a předána jako celek.

Vzhledem k jednoduchosti stavby není vypracována samotná situace zařízení staveniště. Podstatné skutečnosti zařízení staveniště vyznačeny v koordinačním situačním výkresu stavby.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Legislativní předpoklady

Dle zákoníku práce  v platném znění je třeba vytvořit podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochraně zdraví při práci, předpisy o požární ochraně aj., to je především:

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

- vyhláška MPSV č. 204/94 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a  mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- nařízení vlády č. 591/ 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

- Vyhláška MV č. 21/1996 Sb. O provedení zákona č. 133/85 Sb.

- Vyhláška č. 125/1993 Sb. o Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu

- ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Pracovníci provádějící stavební práce a pracovníci provádějící odborný a autorský dozor budou prokazatelně proškoleni z interních předpisů prováděcí firmy, technikem BOZP a PO, tj. především z provozního a havarijního řádu.

Tito pracovníci musí být rovněž proškoleni ze shora uvedených předpisů se zaměřením na předání pracoviště, vedení stavebního deníku, provedení stavebních a výkopových prací.

Prostor ve kterém budou stavební práce prováděny je dán hranicí staveniště hranicí dotčené parcely. Tento prostor je nutno zajistit před vstupem nepovolaných osob buď oplocením nebo střežením. Dále je nutné pracovní prostor označit značkami se zákazy jídla, pití, kouření a práce s otevřeným plamenem.

Všichni pracovníci musí projít lékařskou prohlídkou a v průběhu prací musí být zajištěno zdravotnické zařízení (zdravotnická služba) pro poskytnutí první pomoci.

Při použití respirátorů je nutno dodržet jejich životnost (tj. max. doba užívání).

Prevence a dodržování předpisů

Je nutné působit proti výskytu mimořádných událostí, eliminovat možnost jejich vzniku důsledným respektováním všech platných předpisů v daném oboru, školením zaměstnanců, vyhledáváním rizik, poskytováním osobních ochranných pracovních prostředků, aplikací dalších preventivních opatření na ochranu pracovníků. V neposlední řadě nelze opomenout ani kontrolu důsledného dodržování předpisů BOZP, stanovených pracovních a technologických postupů všemi pracovníky na stavbě.

Při stavebních pracích musí být respektovány podmínky práce a ochrany zdraví, předepsané především zákonem  309/2006 Sb., kterým se upravují podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a vyhláška číslo 353/2005 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 15.září 2005

Zhotovitel musí zajistit:

- Oplocení prostoru staveniště do výše 180 cm.

- Pracovníci zhotovitele musí být proškoleni pravidelnými školeními pro vykonávání své činnosti, především z BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Všichni pracovníci budou používat ochranné přilby a ostatní ochranné prostředky. Převzetí a předání pracoviště musí být doloženy zápisem o převzetí a předání pracoviště. Dodavatel bouracích prací je povinen seznámit subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce a tyto musí být zakotveny i v technologickém předpisu dodavatele (subdodavatele). Dodavatel bouracích prací je povinen seznámit pracovníky, jejichž pracovní místo se nachází v blízkém okolí stavebních prací s možným ohrožením.

- Osobní ochranné pomůcky poskytuje pracovníkovi zaměstnavatel podle jeho pracovní náplně. Pracovník je povinen nosit při práci ochranné rukavice a ochranný oděv, včetně obuvi. Musí používat všech ochranných pomůcek, které mu byly přiděleny dle povahy vykonávané práce.

- Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

# Odpovědnost zhotovitele

Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací ověřit, respektive zajistit, aby:

- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět, a byli seznámeni s případnými riziky práce na pracovišti;

- k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými prostředky, odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);

- pracoviště, na kterém se mají práce provádět, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení;

- mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel)) byly dohodnuty předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů;

- ostatní zhotovitelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby;

- pracovníci zhotovitele byli seznámeni se způsobem chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele;

- řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce;

- k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost, nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů.

Nutnost koordinace

Charakteristickým znakem stavebnictví je dočasnost stavebních prací vždy na různých pracovištích za současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Z tohoto důvodu zde musí být zajištěna koordinace tak, aby jeden subjekt neohrožoval svojí činností druhý. Jak to jednoznačně vyplývá z platných ustanovení zákoníku práce , je nezbytné, aby se zaměstnavatelé více firem na jedné stavbě navzájem písemně informovali o rizikách a spolupracovali při zajišťování BOZP.

Důležitou a velmi často opomíjenou povinností je, že vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem prací musí být jednoznačně vymezeny, ať již smluvně, dohodou či jinou písemnou formou.

Pokud nejsou tyto vztahy řešeny obchodně-právními normami, mělo by k jejich vyjasnění mezi objednavatelem a zhotovitelem dojít před započetím stavební činnosti písemnou formou, nejlépe zápisem do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat dohodu o předání a převzetí staveniště a podle způsobu předání i vymezení konkrétních povinností zejména pro zhotovitele stavebních prací, což hraje velmi zásadní roli při případných pozdějších sporech a to, kdo a v jaké míře nese odpovědnost za vznik mimořádné události, jakou je třeba pracovní úraz nebo i náhrada škody na majetku.

##### Písemný doklad

Po stránce obsahové by předání a převzetí staveniště (pracoviště), vyhotovené vždy v písemné podobě, mělo obsahovat zejména:

- předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody; vymezení pracovních ploch a prostor; přístupových a příjezdových komunikací;

- potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu;

- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních zhotovitelů nebo ohrožení pracovníků při současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele;

- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu; místa napojení potřebných příkonů energie (elektrický proud, stlačený vzduch, voda atd.);

- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma;

způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí (plyn, elektro, voda apod.)

#### Povinnosti při práci ve výškách

Tento charakter mají činnosti, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Ochrana pracovníků proti pádům z výšky musí být zajištěna při prácích na pracovištích od výšky 1,5 m (počítáno od výšky chodidel nad úrovní okolní podlahy).

Při pracích prováděných ze žebříku a obdobných zařízení musí být zajištěna ochrana pracovníků proti pádu od výšky 5 m. Obecné povinnosti jsou zaměstnavatelům uloženy v zákoníku práce, základními konkrétními povinnostmi při výškových pracích se zabývá již zmiňované nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhláška číslo 362/2005 Sb..

Způsob ochrany

Ochrana pracovníků se provádí buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Kolektivním zajištěním se rozumí různé ochranné a záchytné konstrukce, jejichž technické provedení musí odpovídat požadavkům normových předpisů v závislosti na zvoleném technologickém postupu. Mezi druhy kolektivního zajištění počítáme ochranná zábradlí, ohrazení, lešení, záchytná ohrazení, záchytné sítě apod.

Osobním zajištěním se rozumí zajištění pracovníků prostředky osobního zajištění (POZ), mezi které patří zejména bezpečnostní pásy, bezpečnostní postroje, zachycovače a tlumiče pádu a další příslušenství, jako např. lana, bezpečnostní brzdy, karabiny, POZ se poskytují zejména tam, kde nelze použít kolektivní zajištění, nebo tam, kde je způsob kolektivního zajištění nedostatečný. Oba dva druhy zajištění smějí být použity pouze v souladu s předpisy. U kolektivního zajištění může např. montáž lešení provádět jenom pracovník odborně způsobilý, pracovník používající POZ musí být řádně a odborně vyškolený z jeho správného používání. Další odbornější školení musí absolvovat i vedoucí pracovník, který práce ve výšce řídí a organizuje a který zároveň stanovuje správné a bezpečné pracovní postupy. Zaměstnavatelé by neměli zapomínat také na nutnou zdravotní způsobilost pracovníků provádějících výškové práce, danou zvláštním právním předpisem (sm. Mzd. Č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti). Používat se smějí pouze POZ schválených a výrobcem deklarovaných typů, na které se vztahuje provádění pravidelných kontrol a revizí dle pokynů výrobce. Mimořádná revize POZ se musí provést také v případě, že došlo k zachycení pádu pracovníka.

HNJ stavební s.r.o - ing. Jirák Jiří

Dašická 1796, Pardubice, tel: 604/146 879

IČO:  25255282    DIČ: CZ 25255282

B.2.8  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

STAVBY

Obsah  řešení :

1 /   Identifikační údaje zprávy

2 /   Řešení stavby dle vyhlášky číslo 246/2001 Sb.

P/    Požadavky požární bezpečnosti

V/    Výkres požární bezpečnosti

Z/    Závěr

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

TECHNICKÁ  ZPRÁVA - POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A .1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1  Údaje o  stavbě:

a) název stavby:                   TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05

T-CZ a.s. ČERNÁ za BORY

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

b) místo  stavby:

Adresa:                                                  areál Černá za Bory, Pardubice

Katastrální území:                                 Pardubičky

Parcelní čísla pozemků:                        480/28, 1267

c) předmět dokumentace:

Základní charakteristika stavby:            přístavba skladů, montážní haly, kanceláří – vývoje

Účel stavby:                                           výrobní činnost

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi:

Stavebník:                            firma  T- CZ a.s. , Na strži 34/128, PRAHA 4

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace:

Hlavní projektant:        HNJ stavební s.r.o.   -   ing. Jiří Jirák – ČKAIT  0700242

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

Dašická 1796 ,   530 03   Pardubice,  IČO:  11133716      DIČ:  CZ 5511110143

telefon.: 604 146 879,  e-mail:hnj.stavebni@quick.cz,  www: hnjstavebni.cz

Projektanti jednotlivých částí:                   zastoupeni – viz jednotlivé profese

Generální dodavatel stavby:                                  dle výběrového řízení

A. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ

Vzhledem k charakteru stavby je požárně bezpečnostní řešení provedeno především dle požární normy ČSN 73 0804,  ČSN 73 0802, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818 a souvisejících norem požární bezpečnosti. Obecný seznam použitých podkladů viz závěr.

Hlavní požadavky požární bezpečnosti v této zprávě jsou zvýrazněny tiskem červenou barvou.

B. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ , VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPŘÍPADĚ POPISU a ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE a PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY  VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ

Objednatel zadal výše jmenované firmě zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby z hlediska platného znění stavebního zákona a zákona o požární ochraně včetně prováděcí vyhlášky tohoto zákona se začleněním ustanovení novelizované vyhlášky číslo 23/2008 Sb. s platností od 1. července 2008. Charakter objektu je takový / výrobní  budova přistavěná k výrobní hale/, že jako kmenovou normu k posouzení použijeme normu požární bezpečnosti ČSN 73 0804.

Používaná zkratka“ Eurokódy“ značí předpis „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“, autor Roman Zoufal a kolektiv, vydáno v Praze roku 2009, vydalo PAVUS a.s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu staveb. Předpokladem použití je skutečnost, že posuzované konstrukce jsou navrženy na účinky zatížení při běžné teplotě podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby/ zodpovídá generální projektant/ a rovněž, že jsou splněny příslušné podmínky před jednotlivými uvedenými tabulkami v Eurokódu pro příslušnou posuzovanou konstrukci. Betonové konstrukce se navrhují podle ČSN EN 1992 -1-1. Pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru se postupuje dle ČSN EN 1992-1-2.

Pro základní výpočty požárních úseků byl použit počítačový program - softwarový modul FIRE NX vypracovaný ing.Bochňákem, jehož výpočty jsou přílohou tohoto posouzení. Schválení tohoto programu ministerstvem vnitra je vedeno pod číslem jednacím PO-2437/I-94 ze dne 16. září 1994.

Požárně bezpečnostní řešení je provedeno ve stádiu schváleného požárně bezpečnostního řešení s v tomto PBŘ posuzované  změny stavby před dokončením - na základě projektových podkladů, které předal objednatel zpracovateli požárně bezpečnostního řešení stavby. Změna spočívá z přístavby výrobní haly a zvýšení přístavby o jedno podlaží, tedy na třípodlažní budovu.

Z požárního hlediska požární dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu celého objektu se hodnotí ve smyslu článku 5. 7. 1 ČSN 73 0804 jako nehořlavé.

Výška ve smyslu norem požární bezpečnosti stávající výrobní haly  je 0,00 m, celková maximální výška stávající haly  je 6,05 m.

Výška ve smyslu norem požární bezpečnosti námi navržené třípodlažní přístavby je dle norem požární bezpečnosti přístavby je 8,025 m, celková výška je 11,95 m.

Požárně bezpečnostní řešení posuzuje přístavbu výrobní haly a pouze nové základy pro vysílací zkušební kovovou technologickou věž,  výhledově maximální výšky 20 m.

Výstavba základů pro věž nemá vliv na požární bezpečnost a tudíž tento  objekt nebudeme posuzovat z hlediska požární bezpečnosti.

Ve smyslu ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny III s plným uplatněním požadavků norem požární bezpečnosti.

Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Přístavba výrobní haly

Přistavovaná část ke stávající jednopodlažní hale je navržena v rámci změny třípodlažní, s plochou střechou bez podsklepení. Základy betonové podlahy betonové a anhydritové  s různými nášlapnými vrstvami / dlažba, PVC v kancelářích, obvodové, nosné a příčkové zdivo cihelné keramické, stropy z železobetonových panelů, schodiště prefabrikované železobetonové, plochý střešní plášť s izolacemi a vrchní střešní folií s obvodovou cihelnou atikou, okna a vstupní vrata  plastové částečně  prosklené, vnitřní dveře klasické dřevěné. Výtah není navržen.

Původní výrobní hala – ocelová nosná konstrukce s obezděním a opláštěním pozinkovaným plechem, střešní konstrukce nosná ocelové profily, střešní plášť trapézový ocelový plech s tepelně izolační vrstvou. Podlaha betonová, okna ocelová, na střeše střešní světlíky v vrchlíku střechy.

C. ROZDĚLENÍ  STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Rozdělení na požární úseky vychází z požadavku norem požární bezpečnosti staveb / především dle ustanovení ČSN 73 0804 a je zřejmé z výpočtu v příloze a z následujícího rozpisu včetně výkresu s prvky požární bezpečnosti.

Dle článku 5.2.4 d/ kotelna  nemusí být samostatným požárním úsekem /typ kotle – kondenzační kotel  /celkový výkon  kotle  1x 45 kW /

Sklady v I.NP přístavby jsou komunikačně propojeny se stávající halou a tudíž stávající požární úsek výrobní haly  bude rozšířen i na jmenované sklady.

Navržené požární úseky objektu:

/včetně požadavku na stavební konstrukce a návrhu přenosných hasicích přístrojů – podrobně viz výpočet v příloze/

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.1 Výrobní hala se sklady

-------------------------------------------------------------------

Stupeň požární bezpečnosti             = I.

Navrženy dva kusy přenosného hasicího přístroje práškového s hasící schopností 21A, 113 B umístěné na stěně u vrat po jednom v místnosti č. 101 a 102 přístavby.

Navrženy nové únikové dveře v jihozápadní obvodové stěně haly rozměrů šířky 900 mm a výšky 1975 mm. / umístění viz situace/

Ve vyznačeném prostoru střešního pláště stávající haly do vzdálenosti 4 m od západní stěny proveden  střešní plášť s krytinou s vlastností B roof(t3) / například ocelový plech/ / vyznačeno v situaci/

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.2/N3 Přístavba haly

-------------------------------------------------------------------

SPB (zadaný uživatelem) = II.

Navrženy celkem sedm kusů přenosného hasicího přístroje práškového s hasící schopností 21A, 113 B . Jeden kus umístěn na stěně za vraty v montážní hale v I.NP, dva kusy umístěné v I.NP u schodiště na stěně vedle nástěnného hydrantu, další dva kusy umístěné v II.NP v chodbě a další dva kusy umístěné v III.NP v chodbě na stěně. Umístění zřejmé z půdorysů podlaží.

D. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, POPŘÍPADĚ EKONOMICKÉHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Stupeň požární bezpečnosti pro jednotlivé požární úseky je dokladován výpočtem dle počítačového programu v příloze.

Dle tabulky číslo 8 ČSN 730802 jsou požární úseky zařazeny dle výpočtu do jednotlivých stupňů požární bezpečnosti (uvažovány konstrukce nehořlavé - výpočet viz příloha).

Navržené požární úseky nepřesahují maximální velikost požárního úseku. /prokázáno ve výpočtu/

E. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Požární odolnost stavebních konstrukcí je posouzena dle tabulky 10 ČSN 73 0804 a dle příslušného stupně požární bezpečnosti. Posouzení je provedeno pro klasické jednotlivé požární úseky v příloze - výpočtu. Stávající stav konstrukcí je vyznačen modře, návrh materiálů vyžadující požární bezpečnost je vyznačen červeně. Návrhy jsou zapracovány do půdorysů jednotlivých podlaží  objektu.

Nejvyšší stupeň požární bezpečnosti objektu je SPB II.

Výpis jednotlivých opatření dle požárních úseků viz část C/

Posouzení stavebních konstrukcí: / posouzeno ve výpočtu dle Eurokódů a údajů výrobce materiálů/

Na základě výpočtu stupně požární bezpečnosti a z toho vyplývajících požadavků na stavební konstrukce lze konstatovat, že stávající stavební konstrukce/ požární stěny a stropy, nosné konstrukce, nenosné konstrukce, obvodové stěny, obvodové konstrukce, obvodové konstrukce šachet, vyhoví z hlediska požadavků požární bezpečnosti nosnosti konstrukcí (R), celistvosti konstrukce (E), tepelné izolace konstrukce (I), hustoty tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce (W), kouřotěsnost konstrukce (S) po určenou dobu.

F.ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT (STUPEŇ HOŘLAVOSTI, ODKAPÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH POŽÁRU, RYCHLOST ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU, TOXICITA ZPLODIN HOŘENÍ

Nosný systém přístavby výrobní haly – cihelný - nehořlavý, stropy železobetonové nehořlavé, stropy v II.NP a III.NP  opatřeny skládaným nehořlavým minerálním podhledem, dále vnitřní  dveře dřevěné, okna plastová, schodiště prefabrikované železobetonové, vnější zateplení objektu nenavrženo, střešní plášť přístavby  hořlavý – foliový, podlahové krytiny dlažba ale v kancelářích hořlavé PVC.

Odkapávání a šíření plamene po povrchu není reálné.

Toxicita zplodin hoření standardní.

G. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ POČTU A DRUHŮ ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

Prvotní požární zásah je možno provést zaměstnanci s použitím navržených přenosných hasicích přístrojů a vnitřních nástěnných požárních hydrantů.

Požární zásah prováděný požárními jednotkami je možno provést klasickou požární technikou s využitím vnějších odběrných míst požární vody / viz popis níže/

V posuzovaném objektu přichází do úvahy především evakuace osob a eventuelně majetku – vybavení objektu.

Posouzení únikových cest:

Vzhledem k rozdělení objektu přístavby jsou z objektu navrženy dvě únikové cesty a to z požárního úseku N1.1 výrobní haly se sklady  prostorem haly / maximální délka úniku 45 m/ a dále z požárního úseku N1.2/N3 přístavby haly z III.NP chodbou a dále po navrženém schodišti do I.NP a hlavním východem šířky 1550 mm na volné prostranství / maximální délka úniku je 38 m/. Únik z místností č.103 a 104 v I.NP/ délka úniku maximálně 19 m/  je také možný vraty šířky 2500 mm. Únik z montážní haly délky 13 m  v I.NP možný navrženými únikovými dveřmi šířky 800 mm.

Celkový počet osob dle norem požární bezpečnosti ve vlastní navržené přístavbě  je 77+4= 81 osob.

Maximální délky a šířky úniku z jednotlivých požárních úseků dle jednotlivých požárních úseků jsou posouzeny ve výpočtu. Vyhovují.

Vzhledem k realizaci přístavby jsou rovněž navrženy nové únikové dveře v jihozápadní části vlastní stávající výrobní haly a to rozměrů šířky 900 mm a výšky 1975 mm.

Dveře na únikových cestách budou otvíravé ve směru úniku. / splněno - viz projekt/

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná.

Délka únikových cest

Uvažuje se evakuace současná.

Mezní délky únikových cest z jednotlivých požárních úseků jsou posouzeny dle počítačového programu a dle popisu výše. Vyhovují.

Šířka únikových cest

Minimální šířky: Posuzované dveře šířka 800 mm, počet únikových pruhů 1,5, úniková kapacita dveří vyhovuje požadavku dle jednotlivých výpočtů.

Mezní šířky únikových cest v jednotlivých požárních úsecích /dveře / jsou posouzeny dle počítačového programu – vyhovují

Posouzení hlavního východu z objektu:

Vchodové dveře šířky 1550 mm, tj. 2,5 únikového pruhu, evidentně vyhovuje. / viz výpočet/ . Další otvory navržené na stranu bezpečnosti  již neposuzujeme.

Navržené únikové cesty vyhovují požadavkům požární bezpečnosti po splnění uvedených podmínek.

H. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH, POPŘÍPADĚ BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH, POPŘÍPADĚ BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ, SOUSEDNÍM POZEMKŮM A VOLNÝM SKLADŮM

Jednotlivé odstupové vzdálenosti dle jednotlivých požárních úseků posuzovaného objektu jsou vypočteny v příloze - výpočtu

Maximální odstup otvorů v navržené budově -  otvory celé východní stěny požárního úseku skladů -  je 8,04 m.

Požárně nebezpečný prostor vynesen do situace odstupových vzdáleností.

odstupy okolních objektů

Nejbližší objekt je objekt skladu z východu v sousedním areálu ve vzdálenosti 14 m. Obvodová stěna tohoto skladu směrem k navrženému objektu bez požárně otevřených ploch.

odstupy okolních objektů od  přístavby haly

Přístavba haly  je realizovaná na otevřeném prostranství ve vlastním uzavřeném areálu stavebníka.

Nejbližší objekt  plechová hala ze severu /bude odstraněna/ vzdálenost  22m…………………vyhovuje

Nejbližší objekt  hala z východu/sousední areál/vzdálenost  60 m………………vyhovuje

Nejbližší objekt  budova z jihu mimo areál……. vzdálenost  20 m……….…vyhovuje

odstupy okolních pozemků od přístavby haly

-nejbližší  sousední pozemek jižně  za oplocením ve vzdálenosti 10,5 m – v tomto směru  požárně otevřená obvodová stěna   přístavby – vypočtený maximální potřebný odstup  1,08 m…..vyhovuje

-nejbližší  sousední pozemek východně   za oplocením ve vzdálenosti 15 m – v tomto směru  požárně otevřená obvodová stěna   přístavby – vypočtený maximální potřebný odstup  8,04m…..vyhovuje

-další nejbližší  další cizí sousední pozemek od přístavby mimo areál již v takové vzdálenosti, že neovlivní požární bezpečnost – jedná se o desítky metrů  ……………….vyhovuje

Ostatní sousední pozemky ve větší vzdálenosti již neovlivní požární bezpečnost.

Vzájemné odstupy požárních úseků objektu

Vzhledem k návrhu a kompaktnosti objektu nedojde k vzájemnému ovlivnění požárních úseků z hlediska požárně nebezpečného prostoru s těmito výjimkami:

- rohový styk požárního úseku přístavby N1.2/N2 v III.NP s opláštěním /okno WC v druhém II.NP přístavby – požární prostor okna těsně  zasahuje na obvodový plášť haly  /který má ovšem požární odolnost 15 minut. / opatření  Ve vyznačeném prostoru střešního pláště stávající haly do vzdálenosti 4 m od západní stěny proveden  střešní plášť s krytinou s vlastností B roof(t3) / například ocelový plech/ / vyznačeno v situaci/

- rohový styk požárního úseku přístavby N1.2/N3 v I.NP  montážní výrobní haly se  stávající výrobní halou  – požárně nebezpečný prostor okna  montážní haly 1,34 m – vyhovuje  - nedochází k rohovému styku a přenesení požáru na vedlejší objekt – rohová vzdálenost větší /1,875 m/

- požárně nebezpečný prostor oken západní stěny v II.NP budovy /  požadovaný odstup 1,82 m/ zasahuje na stávající střešní plášť haly . Z tohoto důvodu bude Ve vyznačeném prostoru střešního pláště stávající haly do vzdálenosti 4 m od západní stěny proveden  střešní plášť s krytinou s vlastností B roof(t3) / například ocelový plech/ / vyznačeno v situaci/

Odstupy vyhovují na základě výše popsaného. / požárně nebezpečný prostor vynesen do situace/

I. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH HYDRANTŮ, ODBĚRNÍCH MÍST, POPŘÍPADĚ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ JINÝCH HASEBNÍCH PROSTŘEDKŮ U STAVEB, KDE NELZE POUŽÍT VODU JAKO HASEBNÍ LÁTKU

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Vnější odběrní místa požární vody

Do areálu zavedena  vodovodní přípojka profilu DN 40 mm z požárního hlediska nevyhovuje. Z tohoto důvodu byla stávající situace způsobená majetkovými změnami v areálu posouzena specialistou kontroly zabezpečení požární vody panem ing. Vodákem/ viz příloha/ se závěrem využít stávající původní nádrž – vodojem požární vody původně  pro rozvod požární vody ve stávající vodárně o minimálním obsahu nádrže 200 m3 vody  jako požární nádrž. Stávající vývod požární vody ve vodárně bude vyveden na fasádu vodárny a ukončen spojkou 75B !!!!!!!!

/ vyhovuje tabulce 1  a 2 ČSN 73 0873 –minimální objem nádrže 45 m3,  max. vzdálenost 400 m, skutečná vzdálenost 200 m/

Doba doplnění na předepsané množství vody v nádrži požární vody je předepsaná maximálně na 36 hodin. / splněno - zajištěno doplňování vody ze stávajícího přívodu požární vody ze stávající studně.

Přístupová komunikace umožňující příjezd k nádrži požární vody / alespoň do vzdálenosti 9 m/ musí být trvale přístupná pro mobilní požární techniku. / navržena nová zpevněná plocha s únosností pro požární vozidla/

Dno požární nádrže provést ve sklonu ke kalové jímce. / nutno včas odstraňovat usazeniny/

Nádrž musí umožňovat napouštění a doplňování vody, odběr požární vody, vypouštění vody,  a přístupem na dno nádrže.

Nádrž požární vody bude opatřena čerpacím stanovištěm, nejmenší půdorysný rozměr 12x5 m se zajištěním nápravového tlaku minimálně 80 kN. / stávající zpevněná plocha/

Na konci čerpacího stanoviště zřídit betonovou nebo jinou zarážku, zbraňující sjetí vozidla nebo čerpadla do zdroje požární vody, která však nesmí bránit odtoku vody. / zajištěno opěrnou zdí vodárny/

Čerpací stanoviště označit tabulkou s nápisem POŽÁRNÍ VODA, a údaji o objemu vodního zdroje, maximální sací hloubce. Umísťuje se ve výšce 2 m nad úrovní terénu.

Přístupová komunikace musí umožnit příjezd k čerpacímu stanovišti a umožnit otočení vozidla / smyčkou nebo minimální plochou 12 x 12 m umožňující otáčení vozidel/ / zajištěno rozsáhlou zpevněnou plochou v areálu před hlavním objektem administrativní budovy/

Vodotěsnost nádrží se zkouší podle ČSN 75 0905.

Pro každou požární nádrž musí být provozovatelem určena zodpovědná osoba, zabezpečující kontrolu provozního stavu, doplňování a výměnu vody, kontrolu zásoby a kvality vody dle článku 12.2 a 12.3 ČSN 75 2411. / kontrola zásoby vody a její kvality jedenkrát za měsíc se záznamem, kontrola provozního stavu jedenkrát za rok se záznamem/

Ke kolaudaci posuzovaného objektu bude předložena revize provozuschopnosti vnějšího požárního odběrného místa – nádrže požární vody.

Investor plánuje na základě přestavby vjezdu do areálu výstavbu nové přípojky pitné vody z městského rozvodu a to v roce 2015 v době námi posuzované výstavby  Na tuto přípojku minimálního profilu DN 125 mm bude osazen podzemní požární hydrant  jako další zdroj požární vody !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vnitřní odběrní místa požární vody

Vnitřní požární vodovod je navržen v posuzovaném objektu dle výpočtu.

Celkem navrženy 3 nástěnné hydranty a to  s tvarově stálou hadicí na chodbě v  v I.NP, v II.NP a ve III.NP. Umístění  – na chodbách -  viz výkres půdorysy.

V posuzovaných požárních úsecích dle návrhu musí být osazeny hydrantové systémy s minimálním průtokem Q větším než 0,3 l/s při hydrodynamickém přetlaku 0,2 MPa, nejodlehlejší místo požárního úseku může být vzdáleno od hydrantového systému maximálně 30 m / s tvarově stálou hadicí 40 m/ , přičemž vzdálenost se měří v ose skutečné trasy hadice a počítá se s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 m u obou typů hadicových systémů /. Hadice musí být ukončena proudnicí se třemi polohami/ uzavřená, skrápěcí, kompaktní proud/. Vnitřní hydrantový systém musí být napojen na vnitřní vodovod, trvale pod tlakem s okamžitou dostupnou plynulou dodávkou vody a musí být navržen tak, aby mohl být obsluhován jednou osobou.

Hadicový systém se má osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou/ měřeno ke středu zařízení/ a k zařízení musí být snadný přístup. Zúžením průřezu v místě osazení vodoměrného zařízení popřípadě omezovače průtoku, filtru či jiné armatury, nesmí dojít na vnitřních odběrních místech ke snížení odběru vody pod výše uvedené hodnoty. Eventuelní případné obtoky vodoměrných zařízení musí být uvedeny do provozu automaticky bezprostředně při otevření proudnice hadicového systému nebo dálkovým ovládáním od každého vnitřního odběrného místa. Vlastní hydrant včetně přívodu a hadicový systém chránit proti zamrznutí.

Při užívání stavby musí být neustále udržován volný přístup k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům.

Mít k dispozici časově platný písemný záznam z kontroly vnitřního zařízení pro zásobování požární vodou /kontrolu zajišťuje majitel objektu v předepsaných časových termínech.

J. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, POPŘÍPADĚ NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU

Hasební zásah a záchranné práce je možno vést vnější stranou objektu a vnitřním prostorem. Speciální opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce není navrženo.

Příjezd a přístup

Vlastní posuzovaná budova je navržena v uzavřeném areálu stavebníka. Do areálu je přístup po zpevněné komunikaci z obecní komunikace v obci Černá za Bory a to bránou šířky  8 m, výšky 5 m / vyhovuje článku 12.3  ČSN 73 0802, dále po zpevněné ploše s možností pojezdu požárních vozidel až do vzdálenosti 15 m od objektu přístavby.

Vjezdy a průjezdy – nejmenší požadovaný profil vjezdu šířky 3,5m a výšky 4,1m – splněno.

Nástupní plocha dle  článku 13.4.4  ČSN 73 0804 není nutná navrhnout.  Stávající a navržené zpevněné plochy mohou sloužit jako  plocha pro vedení požárního zásahu.

Vnitřní zásahové dle článku 13.5.1  ČSN 73 0804 nejsou požadovány. Eventuelní  požární zásah bude veden vnitřním prostorem po schodišti do II.NP.

Požární nebo evakuační výtah – není požadován.

Vnější zásahové cesty dle článku 13.7.1 ČSN 73 0804 jsou požadovány. Vnější zásahové cesty jsou tvořeny volným okolním prostorem okolí přístavby.

Navržen  zásahový požární žebřík vedený na střechu navržené přístavby dle ČSN 74 3282 s jedním steřínem požárního žebříku jako stoupací nezavodněný požární vodovod / suchovod/. Umístění viz situace stavby/

Spojovací prostředky (telefon) je k dispozici v objektu.

Nezávislá dodávka elektrické energie  - není nutná realizovat..

Nouzové osvětlení – není nutno zřizovat dle článku 9. 11. ČSN 73 0845.

Technické vybavení pro zásah požárních jednotek - hašení posuzovaného objektu je možné klasickou požární technikou.

Nástupní plocha dle  ČSN 73 0804 není nutná navrhnout/ a to dle ustanovení článku 13.4.4 b/ ČSN 73 0804/.  Stávající a navržené zpevněné plochy mohou sloužit jako nástupní plocha.

Vnitřní zásahové dle ČSN 73 0804 nejsou požadovány / dle článku 13.5.1 ČSN 73 0804/.  Eventuelní požární zásah bude veden vnějškem objektu nebo vnitřním prostorem objektu po schodišti.

Vnější zásahové cesty dle článku 13.7.1 ČSN 73 0804 jsou požadovány.

Navržen přístupový požární žebřík dle ČSN 74 3282  na střechu se suchovodem. Umístění viz půdorys.

Spojovací prostředky (telefon) je k dispozici v pracovní době v restauraci v budově.

Poplachové požární zařízení –  není navrženo.

Technické vybavení pro zásah požárních jednotek - hašení posuzovaného objektu je možné klasickou požární technikou s možností použití především požární vody.

K. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBŮ ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, POPŘÍPADĚ DALŠÍCH VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO POŽÁRNÍ TECHNIKY

Přenosné hasicí přístroje jsou navrženy dle přiloženého výpočtu, kde je určeno a prezentováno množství přenosných hasicích přístrojů, které je nutno v jednotlivých požárních úsecích osadit včetně druhu těchto přístrojů /vyznačeno červeně/. Přístroje budou obecně umístěny na stěnách u vchodů do požárních úseků. Navržené typy hasicích přístrojů lze při dodržení bezpečnosti, účinnosti a vhodnosti přístrojů zaměnit tak, aby celková vypočtená hasící schopnost pro jednotlivé požární úseky byla zachována.

Při užívání stavby musí být neustále udržován volný přístup k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům.

Počet a druh hasicích přístrojů je prezentován v přehledu požárních úseků /část „C“/ a ve výpočtu.

Pravidelně bude prováděna revize provozuschopnosti hasicích přístrojů

Umístění přenosných hasících přístrojů prezentováno ve výkrese půdorysů jednotlivých podlaží.

L. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY(ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VYTÁPĚNÍ A PODOBNĚ) Z HLEDISKA POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Vytápění  - vnitřní prostory budou vytápěny plynovým kondenzačním  kotlem s rozvodem topného média na vodní bázi do klasických radiátorů.  Navržen jeden kondenzační plynový kotel v II.NP  - typ kotle - kondenzační  /celkový výkon  kotle  1x 24 kW /. Hlavní uzávěr rozvodů topení navržen u kotle.

Protokol o periodické provozní zkoušce plynového spotřebiče bude k dispozici ke kolaudaci objektu.

Eventuelní lokální spotřebiče budou instalovány dle dispozic výrobce.

Komínové těleso  - není navrženo.

Elektroinstalace - elektroinstalace je provedena dle platných ČSN a předpisů pro stanovené prostředí. Hlavní vypínač – total stop navržen v hlavním rozvaděči objektu.

V příslušných časových termínech bude pravidelně prováděna revizní zpráva elektroinstalace revizním technikem včetně výchozí revize provedené elektroinstalace, která bude k dispozici ke kolaudaci objektu.

Bude komisionelně určeno prostředí v rámci projektu elektroinstalace.

###### Vzduchotechnická zařízení -  nenavrženo.

Rozvody plynu –

Rozvody plynu z ocelových trubek bezešvých s atestem na zemní plyn. Plynovod veden při stěnách a pod stropem v podhledu a bude uchycen v objímkách. Plynovod opatřen 1x základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem žlutou barvou. Instalaci plynovodu provede oprávněná firma. Plynové potrubí zásobuje topným médiem plynový kotel. Hlavní uzávěr plynu navržen na odbočce plynového rozvodu v hale. Plynovod bude provozován v souladu s ČSN 38 6405.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize rozvodů plynu a výchozí revize spotřebičů a bude k dispozici ke kolaudaci objektu.

Kanalizace  -  stávající upravena dle vlastního projektu.

Hromosvod  - objekt je chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny hromosvodem. V rámci projektu navržen v projektu elektroinstalace.

Hromosvodové zařízení jakož i zemnící odpor musí vyhovovat platným českým normám, především pak ČSN 341390.

Je nutno pravidelně provádět periodickou revizi hromosvodů osobou s příslušným oprávněním a to v termínech uvedených v ČSN 33 1500 s účinností 1. 6. 1991. Podmínkou uvedení hromosvodu do provozu je výchozí revize.

Technologická zařízení

Technologická zařízení ovlivňující průběh požáru nejsou instalována.

Prostupy rozvodů

Eventuelní prostupy rozvodů a instalací (například vodovodů, plynovodů, technologických zařízení a především elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny a řešeny dle ČSN 73 0810 článku 6.2.1 a 6.2.2. / například možno zazdít nebo  použít protipožární tmel INTUMEX/

Požární konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce.

Prostupy rozvodů vody maximálního profilu 2 coule neprocházejí požární konstrukcí  pouze jako přívod k nástěnným požárním hydrantům. Jedná se pouze o jedno potrubí – vyhovuje článku  6.2 ČSN 730810 a článku 11.1.1 ČSN 730802. Prostupy potrubí zazdít.

Prostupy rozvodů plynu - bude vedeno potrubí po fasádě a dále prostup obvodovou stěnou  do požárního úseku do místnosti zdroje tepla  k plynovému kotli.  Prostup obvodovou stěnou a příčkami zazdít.

Elektroinstalační rozvody navrženy pod omítkou. Elektroinstalace bude prostupovat požárními konstrukcemi pouze samostatnými kabely maximální velikosti průřezu 4x10 mm2. Při prostupu požární konstrukcí a příčkami  zazdít.

Vzduchotechnická potrubí – nejsou navržena.

Rozvody kanalizace – ležaté rozvody jsou vedeny v podlaze v  I.NP. Svislé rozvody z jednoho potrubí maximálně profilu 125 mm prochází požárně dělící konstrukcí stropu. Při prostupu stropy  prostup potrubí dobetonovat.

Datové rozvody – jednotlivé kabely malého průřezu neovlivňují požární bezpečnost.

M. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT

Další zvláštní požadavky nejsou stanoveny.

N. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI, NÁSLEDNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ A INSTALACE DO STAVBY

# ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS

Objekt nemusí být  vybaven EPS. / viz výpočet/

SAMOČINNÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

Dle ČSN 73 0804 článek 7.2.7 – objekt nemusí být vybaven samočinným stabilním hasicím zařízením. Celá půdorysná plocha PÚ je menší než 0,5 Smax – není stanovena – vyhovuje. Pak samočinné stabilní hasicí zařízení není nutno zřídit.

SAMOČINNÉ ODVĚTRÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Dle článku 7.2.8 ČSN 73 0804 požární úseky není nutno vybavit samočinným odvětrávacím zařízením. Navržená celá půdorysná plocha je menší než 0,5 Smax - není stanovena – vyhovuje. Pak samočinné odvětrávací zařízení není nutno zřídit.

ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE a SIGNALIZACE

Dle § 15 vyhlášky číslo 23/2008 nemusí být objekt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace.

O. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK, VČETNĚ VYHODNOCENÍ MÍST, NA KTERÝCH SE NACHÁZÍ VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Na příslušných místech budou obecně osazeny požadované bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 (01 8010) a ČSN 018013 /směr úniku, hlavní uzávěr plynu, hlavní vypínač elektrické energie, elektrické rozvaděče a zařízení, hlavní uzávěr topení, zákazové tabulky, elektrické zařízení - nehas vodou ani pěnovými přístroji, hlavní vypínač-vypni v nebezpečí, zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník, nebezpečí požáru, zákaz kouření a přístupu s plamenem, směr úniku, zákaz vstupu, zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, hasící přenosné přístroje a podobně.

P. POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Hlavní požadavky požární bezpečnosti zvýrazněny tiskem textu červenou barvou v tomto požárně bezpečnostním řešení stavby.

V případě provozních nebo stavebních změn vlastního objektu je povinností majitele objektu přehodnocení požárně bezpečnostního řešení formou změny nebo doplňku tohoto řešení stavby provedené autorem tohoto požárně bezpečnostního řešení stavby s povinností odsouhlasení této změny Hasičským záchranným sborem příslušného regionu. V opačném případě odpovědný zpracovatel tohoto požárně bezpečnostního řešení neodpovídá za provedené změny objektu a stávající požárně bezpečnostní řešení je neplatné v plném rozsahu.

V. VÝKRES POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Požadavky požární bezpečnosti jsou přehledně prezentovány v přiložených půdorysných základních výkresech požární bezpečnosti. Přiložen výkres  odstupových vzdáleností – požárně nebezpečných prostorů navrhované stavby.

Z. ZÁVĚR

Při realizaci všech uvedených minimálních požadavků bude vlastní posuzovaný objekt splňovat požadavky požární bezpečnosti z hlediska požární bezpečnosti staveb závazně požadované v čase zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení.

Toto požárně bezpečnostní řešení stavby se stává závazným po schválení příslušným odborem Hasičského záchranného sboru příslušného regionu, které bylo HZS Pardubického kraje vydáno v rámci stavebního řízení s kladným stavebním povolením posuzované stavby.

Pardubice  18. 12. 2015                                                          Vypracoval: ing. Jirák Jiří

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT -0700242

PŘÍLOHA – VÝPOČET požární bezpečnosti

Zakázka:   Přístavba třípodlažní  haly

Zpracovatel : ing. Jirák jiří

Stavební objekt : T-CZ  Třípodlažní přístavba haly

Požární výška nadzemní části h [m] =     8,00

Požární výška podzemní části h [m] =

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     Výrobní hala                                 0,0    1657,0

101     sklad hutního materiálu                      0,0      38,4

102     sklad přípravků                              0,0      99,9

103     sklad polygon                                0,0      45,5

104     polygon technologie                          0,0      51,2

105     schodišťová chodba                           0,0      26,7

106     úklidová místnost                            0,0       3,4

107     hala montážní                                0,0      67,5

-------------------------------------------------------------------

2. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

201     KANCELÁŘ                                     0,0      87,3

202     měřící pracoviště 1                          0,0      46,3

203     měřící pracoviště 2                          0,0      48,9

204     CHODBA                                       0,0      37,7

205     UMYVÁRNA                                     0,0       1,8

206     WC                                           0,0       2,2

207     Umyvárna muži                                0,0       3,5

208     WC muži                                      0,0       2,0

209     WC muži                                      0,0       2,0

210     úklidová komora                              0,0       2,6

211     Schodišťová chodba                           0,0      29,8

-------------------------------------------------------------------

3. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

301     kancelář                                     0,0      23,2

302     kancelář                                     0,0      52,9

303     Denní místnost                               0,0       9,5

304     Kancelář                                     0,0      46,3

305     Kancelář                                     0,0      48,9

306     Umyvárna ženy                                0,0       1,8

307     WC                                           0,0       2,2

308     Umyvárna muži                                0,0       3,5

309     WC muži                                      0,0       2,0

310     Pisoár muži                                  0,0       2,0

311     Úklidová komora                              0,0       3,0

312     Schodišťová chodba                           0,0      29,8

313     Chodba                                       0,0      32,3

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0804, únor 2010,  [Z2/2015]

-------------------------------------------------------------------

npn =   3

npp =   0

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.1 Výrobní hala se sklady

-------------------------------------------------------------------

Skupina výrob a provozů :   2

Parametry místností v požárním úseku:

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                             S   hs      So   ho

m2    m      m2    m

----------------------------------------------------------------------

001         1  Výrobní hala                1657,0  5,00  203,8 30,22

101         1  sklad hutního materiálu       38,4  4,05    4,0  1,00

102         1  sklad přípravků               99,9  4,05    0,0  0,00

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                              pn     ps   k1   K

kg.m-2

----------------------------------------------------------------------

001         1  Výrobní hala                    15,0    1,2 0,90 1,00

101         1  sklad hutního materiálu         30,0    0,0 0,90 1,00

102         1  sklad přípravků                 40,0    0,0 0,90 1,00

----------------------------------------------------------------------

Výpočty pro místnosti

----------------------------------------------------------------------

č.m.          p   k3    Fo    F1    vv   vp    F2     TAU   TAUE   Tg

kg.m-2             m1/2   kg.m-2.min-1 m1/2      min      oC

----------------------------------------------------------------------

001       16,20  2,56 0,140   -     -     -     -     --    18,0  --

101       30,00  4,85 0,021   -     -     -     -     --    23,0  --

102       40,00  3,77 0,005   -     -     -     -     --    51,0  --

----------------------------------------------------------------------

Požární riziko

--------------

Výpočtový režim : zjednodušený postup (čl. 6.2.2)

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Umístění : nejnižší podlaží je v nadzemní části objektu

Plocha požár. úseku   S [m2]           =  1795,29

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =  1795,29

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     4,93

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     3

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     1

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2a) =     1

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =   207,80

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    16,71

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     1,11

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    17,82

Součinitel           k3                =     2,68

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =  4809,82

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,140

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    18,5

Součinitel           k5                =     1,73

Součinitel           k6                =     1,0

Součinitel           k8                =     0,722

Součin          TAUe.k8 [min]          =    13,323

Stupeň požární bezpečnosti             = I.

Ekonomické riziko (čl. 7)

-------------------------

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     0,40

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,09

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     0,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =   559,72

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  3028,53

Pomocná hodnota                               Z  = 33650,38

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     3,46

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  9714,00

Počet přenosných hasicích přístrojů           nr = 6 (5,4)

Navrženy dva kusy přenosného hasicího přístroje práškového s hasící schopností 21A, 113 B umístěné na stěně u vrat po jednom v místnosti č. 101 a 102 přístavby.

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

Součin          TAUe.k8 [min]          =    13,32

SPB (podle hodnoty Taue.k8) = I.

1 Požární stěny a stropy (viz 9.2 a 9.3)

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            :     15+

požární stěny -cihelné zdivo  tloušťka 300 mm  – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 180 minut – vyhovuje požadavku

požární stropy –železobetonové panely    – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 45 minut – vyhovuje požadavku

3 Obvodové stěny(viz 9.4.1 až 9.6.4)

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               :     15+

obvodové stěny -cihelné zdivo  tloušťka 450 mm  – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 180 minut – vyhovuje požadavku

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu (viz 9.8.1)

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            :      15

-------------------------------------------------------------------

obvodové stěny -cihelné nosné zdivo  tloušťka 300 mm  – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 180 minut – vyhovuje požadavku

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

001     Výrobní hala     1657,0   30             0,0  1,30   39 Ne

101     sklad hutního m    38,4    2             0,0  1,30    3 Ne

102     sklad přípravků    99,9    2             0,0  1,30    3 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Více únikových cest

Započitatelný počet osob   podle ČSN 73 0818 =     45

Půdorysná plocha [m2] připadající na 1 osobu =     39,9

Časový limit te [min] =  4,39

Skupina výrob a provozů :      2

č. Typ tu,max    tu  l,max    l   u,min  u   E.s  E.s,m Evak. Únik   Vyhovuje ?

[min]          [m]    [1=0.55 m]     [os]

-------------------------------------------------------------------------------

1 NÚC   5,00   1,50 185,0   45,0  1,0  3,0   45   400   S    rovina    Ano

-------------------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám – úníková cesta pouze z místností 101 a 102

--------------------------

Odstupy

-------

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   18

-------------------------------------------------------------------------------  č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]

-------------------------------------------------------------------------------

1   6,0   2,0    12     5   42   42    18  0,90 1,30  67,04   1,08   1,08

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

1 - jižní stěna obě okna

-------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

Plocha požár. úseku   S [m2]           =   1795,3

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =     17,8

Součin p.S =  31992,1

Výška objektu         h [m]            =      8,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: výrobní objekt

Položka č. 4 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Vodní nádrž            400         0      0   1,5    25,0    45

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

zploštitelná hadice                     25            30

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží  Skupina

-----------------------------------------------------------------------

1795,3   9714,0    8,0      16,71     0,140    45          1        2

-----------------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N1.2/N3  Přístavba haly

-------------------------------------------------------------------

Skupina výrob a provozů :   4

Parametry místností v požárním úseku:

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                             S   hs      So   ho

m2    m      m2    m

----------------------------------------------------------------------

103         1  sklad polygon                 45,5  4,05   15,2  2,25

104         1  polygon technologie           51,2  4,05   16,6  2,46

105         1  schodišťová chodba            26,7  4,05    5,0  2,80

106         1  úklidová místnost              3,4  4,05    0,0  0,00

107         1  hala montážní                 67,5  6,30   20,4  2,72

201         2  KANCELÁŘ                      87,3  3,00   15,5  1,34

202         2  měřící pracoviště 1           46,3  3,00   11,8  1,75

203         2  měřící pracoviště 2           48,9  3,00   11,8  1,75

204         2  CHODBA                        37,7  3,00    1,3  1,00

205         2  UMYVÁRNA                       1,8  3,00    0,0  0,00

206         2  WC                             2,2  3,00    0,0  0,00

207         2  Umyvárna muži                  3,5  3,00    0,0  0,00

208         2  WC muži                        2,0  3,00    0,0  0,00

209         2  WC muži                        2,0  3,00    0,0  0,00

210         2  úklidová komora                2,6  3,00    0,0  0,00

211         2  Schodišťová chodba            29,8  3,00    3,9  1,75

301         3  kancelář                      23,2  3,00   10,5  1,75

302         3  kancelář                      52,9  3,00    9,2  1,75

303         3  Denní místnost                 9,5  3,00    2,2  1,75

304         3  Kancelář                      46,3  3,00   11,8  1,75

305         3  Kancelář                      48,9  3,00   11,8  1,75

306         3  Umyvárna ženy                  1,8  3,00    0,0  0,00

307         3  WC                             2,2  3,00    0,9  1,25

308         3  Umyvárna muži                  3,5  3,00    0,0  0,00

309         3  WC muži                        2,0  3,00    0,9  1,25

310         3  Pisoár muži                    2,0  3,00    0,9  1,25

311         3  Úklidová komora                3,0  3,00    0,0  0,00

312         3  Schodišťová chodba            29,8  3,00    3,9  1,75

313         3  Chodba                        32,3  3,00    2,2  1,75

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                              pn     ps   k1   K

kg.m-2

----------------------------------------------------------------------

103         1  sklad polygon                   60,0    5,0 0,90 1,00

104         1  polygon technologie             60,0   10,0 0,90 1,00

105         1  schodišťová chodba               5,0    5,0 0,90 1,00

106         1  úklidová místnost               20,0    2,0 0,90 1,00

107         1  hala montážní                   20,0    5,0 0,90 1,00

201         2  KANCELÁŘ                        40,0   10,0 0,90 1,00

202         2  měřící pracoviště 1             60,0   10,0 0,90 1,00

203         2  měřící pracoviště 2             60,0   10,0 0,90 1,00

204         2  CHODBA                           5,0    5,0 0,90 1,00

205         2  UMYVÁRNA                         5,0    2,0 0,90 1,00

206         2  WC                               5,0    2,0 0,90 1,00

207         2  Umyvárna muži                    5,0    2,0 0,90 1,00

208         2  WC muži                          5,0    2,0 0,90 1,00

209         2  WC muži                          5,0    2,0 0,90 1,00

210         2  úklidová komora                 20,0    2,0 0,90 1,00

211         2  Schodišťová chodba               5,0    5,0 0,90 1,00

301         3  kancelář                        40,0   10,0 0,90 1,00

302         3  kancelář                        40,0   10,0 0,90 1,00

303         3  Denní místnost                  30,0   10,0 0,90 1,00

304         3  Kancelář                        40,0   10,0 0,90 1,00

305         3  Kancelář                        40,0   10,0 0,90 1,00

306         3  Umyvárna ženy                    5,0    2,0 0,90 1,00

307         3  WC                               5,0    2,0 0,90 1,00

308         3  Umyvárna muži                    5,0    2,0 0,90 1,00

309         3  WC muži                          5,0    5,0 0,90 1,00

310         3  Pisoár muži                      5,0    5,0 0,90 1,00

311         3  Úklidová komora                 20,0    2,0 0,90 1,00

312         3  Schodišťová chodba               5,0    5,0 0,90 1,00

313         3  Chodba                           5,0    5,0 0,90 1,00

----------------------------------------------------------------------

Výpočty pro místnosti

----------------------------------------------------------------------

č.m.          p   k3    Fo    F1    vv   vp    F2     TAU   TAUE   Tg

kg.m-2             m1/2   kg.m-2.min-1 m1/2      min      oC

----------------------------------------------------------------------

103       65,00  4,29 0,117   -     -     -     -     --    43,0  --

104       70,00  4,15 0,122   -     -     -     -     --    48,0  --

105       10,00  5,23 0,060   -     -     -     -     --     6,0  --

106       22,00 11,56 0,005   -     -     -     -     --     9,0  --

107       25,00  5,45 0,090   -     -     -     -     --    14,0  --

201       50,00  3,33 0,061   -     -     -     -     --    48,0  --

202       70,00  3,83 0,088   -     -     -     -     --    55,0  --

203       70,00  3,78 0,085   -     -     -     -     --    56,0  --

204       10,00  4,02 0,008   -     -     -     -     --    11,0  --

205        7,00 11,25 0,005   -     -     -     -     --     3,0  --

206        7,00 10,33 0,005   -     -     -     -     --     3,0  --

207        7,00  8,68 0,005   -     -     -     -     --     4,0  --

208        7,00 10,69 0,005   -     -     -     -     --     3,0  --

209        7,00 10,69 0,005   -     -     -     -     --     3,0  --

210       22,00  9,71 0,005   -     -     -     -     --    11,0  --

211       10,00  4,27 0,041   -     -     -     -     --     8,0  --

301       50,00  4,58 0,131   -     -     -     -     --    31,0  --

302       50,00  3,53 0,065   -     -     -     -     --    45,0  --

303       40,00  6,02 0,050   -     -     -     -     --    22,0  --

304       50,00  3,83 0,088   -     -     -     -     --    39,0  --

305       50,00  3,53 0,091   -     -     -     -     --    42,0  --

306        7,00 11,25 0,005   -     -     -     -     --     3,0  --

307        7,00  9,91 0,048   -     -     -     -     --     2,0  --

308        7,00  8,68 0,005   -     -     -     -     --     4,0  --

309       10,00 10,69 0,048   -     -     -     -     --     3,0  --

310       10,00 10,71 0,048   -     -     -     -     --     3,0  --

311       22,00  9,18 0,005   -     -     -     -     --    12,0  --

312       10,00  4,27 0,041   -     -     -     -     --     8,0  --

313       10,00  4,18 0,021   -     -     -     -     --     9,0  --

----------------------------------------------------------------------

Požární riziko

--------------

Výpočtový režim : zjednodušený postup (čl. 6.2.2)

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Umístění : nejnižší podlaží je v nadzemní části objektu

Plocha požár. úseku   S [m2]           =   715,69

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =   715,69

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     3,50

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     3

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     3

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2a) =     3

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =   155,97

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    34,31

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     7,78

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    42,09

Součinitel           k3                =     4,38

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =  3132,47

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,069

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    30,0

Součinitel           k5                =     1,73

Součinitel           k6                =     1,0

Součinitel           k8                =     0,722

Součin          TAUe.k8 [min]          =    21,658

Stupeň požární bezpečnosti             = II.

Ekonomické riziko (čl. 7)

-------------------------

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     0,92

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,06

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     0,92

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =   157,61

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  1549,19

Pomocná hodnota                               Z  = 24368,41

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     3,46

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  7034,60

Počet přenosných hasicích přístrojů           nr = 6 (5,1)

Navrženy celkem sedm kusů přenosného hasicího přístroje práškového s hasící schopností 21A, 113 B . Jeden kus umístěn na stěně za vraty v montážní hale v I.NP, dva kusy umístěné v I.NP u schodiště na stěně vedle nástěnného hydrantu, další dva kusy umístěné v II.NP v chodbě a další dva kusy umístěné v III.NP v chodbě na stěně. Umístění zřejmé z půdorysů podlaží.

Požární odolnost [min] stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot

---------------------------------------------------------------------

Součin          TAUe.k8 [min]          =    21,66

SPB (podle hodnoty Taue.k8) = II.

1 Požární stěny a stropy (viz 9.2 a 9.3)

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            :     30+

požární stěny -cihelné zdivo  tloušťka 300 mm  – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 180 minut – vyhovuje požadavku

požární stropy –železobetonové panely    – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 45 minut – vyhovuje požadavku

3 Obvodové stěny(viz 9.4.1 až 9.6.4)

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               :     30+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         :     15+

obvodové stěny -cihelné zdivo tloušťka 450 mm  – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 180 minut – vyhovuje požadavku

4 Nosné konstrukce střech (viz 9.8.2)

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           :      15

–železobetonové panely   – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 45 minut – vyhovuje požadavku

5 Nosné konstrukce uvnitř PÚ, zajišťující stabilitu objektu (viz 9.8.1)

-------------------------------------------------------------------

v nadzemních podlažích                                            :      30

v posledním nadzemním podlaží                                     :      15

nosná stěna -cihelné zdivo  tloušťka 300 mm  – skutečná požární odolnost dle  údajů výrobců  REI 180 minut – vyhovuje požadavku

10 Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC (viz 9.10)

-------------------------------------------------------------------

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            :  15/DP3

železobetonové prefabrikované schodiště – skutečná požární odolnost dle údajů výrobců REI 30 minut – vyhovuje požadavku

-------------------------------------------------------------------

12 Střešní plášť (viz 9.14.1)

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     :       -

-------------------------------------------------------------------

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

103     sklad polygon      45,5    2             0,0  1,30    3 Ne

104     polygon technol    51,2    4             0,0  1,30    5 Ne

106     úklidová místno     3,4    1             0,0  1,30    1 Ne

107     hala montážní      67,5    4             0,0  1,30    5 Ne

201     KANCELÁŘ           87,3    0  1.1.1      5,0  0,00   17 Ne

202     měřící pracoviš    46,3    0  1.1.3     10,0  0,00    5 Ne

203     měřící pracoviš    48,9    0  1.1.3     10,0  0,00    5 Ne

210     úklidová komora     2,6    1             0,0  1,30    1 Ne

301     kancelář           23,2    0  1.1.1      5,0  0,00    5 Ne

302     kancelář           52,9    0  1.1.1      5,0  0,00   11 Ne

304     Kancelář           46,3    0  1.1.1      5,0  0,00    9 Ne

305     Kancelář           48,9    0  1.1.1      5,0  0,00   10 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Jediná úniková cesta

Započitatelný počet osob   podle ČSN 73 0818 =     77

Půdorysná plocha [m2] připadající na 1 osobu =      9,3

Časový limit te [min] =  2,44

Skupina výrob a provozů :      4

č. Typ tu,max    tu  l,max    l   u,min  u   E.s  E.s,m Evak. Únik   Vyhovuje ?

[min]          [m]    [1=0.55 m]     [os]

-------------------------------------------------------------------------------

1 NÚC   2,50   2,42  40,6   38,0  2,0  2,0   77   250   S    dolů      Ano

2 NÚC   2,50   0,47  93,3   13,0  1,0  1,5   10   250   S    rovina    Ano

3 NÚC   2,50   0,52  93,3   19,0  1,0  1,5   10   250   S    rovina    Ano

-------------------------------------------------------------------------------

Poznámky k únikovým cestám

--------------------------

# 1 - z III.NP po schodech dolů na volné prostranství

# 2 - z montážní haly v I.NP

# 3 - únik z I.NP ze skladu polygonu

Odstupy

-------

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   30

-------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]

-------------------------------------------------------------------------------

1   6,0   6,0    36    14   40   40    30  0,69 0,99  87,57   3,16   3,16

2   3,0   2,0     6     4   58   58    30  0,69 0,99  87,57   1,79   1,79

3  19,0   5,0    95    38   40   40    30  0,69 0,99  87,57   3,86   3,86

4   3,0   2,0     6     4   58   58    30  0,69 0,99  87,57   1,79   1,79

5  30,0  10,8   324   130   40   40    30  0,69 0,99  87,57   8,04   8,04

6   6,0   1,5     9     4   40   40    30  0,69 0,99  87,57   1,16   1,16

7   3,0   1,5     4     3   69   69    30  0,69 0,99  87,57   1,72   1,34

8   3,8   3,7    14    13   90   90    30  0,69 0,99  87,57   3,79   3,79

-------------------------------------------------------------------------------

Odstupy d označené * vypočtené pro po < 40 %

-------------------------------------------------------------------

1 - jižní stěna celá II. a III.NP

2 - jižní stěna okno 2x1,75

3 - západní stěna celá II a III. NP

4 - západní stěna okno 2x1,75

5 - východní stěna celá

6 - severní stěna - hygiena III.NP

7 - severní stěna okno 2,0x 1,0

8 - východní vrata vrata mont. haly

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

Plocha požár. úseku   S [m2]           =    715,7

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =     42,1

Součin p.S =  30123,4

Výška objektu         h [m]            =      8,0

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: výrobní objekt

Položka č. 3 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Vodní nádrž            500         0      0   1,5    18,0    35

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží  Skupina

-----------------------------------------------------------------------

715,7   7034,6    8,0      34,31     0,069    77          1        4

-----------------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

Export: NX804PRO v. 04.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------

OBECNÝ SEZNAM POUŽITÝCH NOREM a PŘEDPISŮ

- zákon o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. se změnami a doplňky a prováděcí vyhláškou

- novelizovaná vyhláška číslo 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany staveb“.

- Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru, autor ing. Zdeněk Hanuška, vydalo ministerstvo vnitra Ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 1996

- Posuzování požárního nebezpečí objektů a technologií, autor V. Banasinský

- požárně-technické charakteristiky látek, počítačový program zpracovaný ing. Bochníkem

- výpočtové programy požární bezpečnosti – autor ing. Bochňák

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-nevýrobní objekty

- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb-výrobní objekty

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-společná ustanovení

- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb -Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb- Požární odolnost stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb-Výhřevnost hořlavých látek

- ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory

- ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0834 Změny staveb

- ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení a ústavy sociální péče

- ČSN 73 0842 Objekty pro zemědělskou výrobu

- ČSN 73 0843 Objekty spojů a poštovních provozů

- ČSN 73 0845 Sklady

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny -  Provozovny a sklady

- ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení-výdejní čerpací stanice

- ČSN 73 5059 Servisy a opravny motorových vozidel.Čerpací stanice.Základní ustanovení

- ČSN 736060 Čerpací stanice pohonných hmot

- ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

- ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

D.01.01   Přístavba haly

Stavební část

Technická zpráva

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

Technická zpráva - SO-01- Přístavba haly – stavební část

Stavebník zadal výše jmenované firmě vypracování dokumentace pro výběr dodavatele .

Vlastní stavba je situována jako samostatná přístavba  v prostoru jihovýchodně před stávající výrobní halou v oploceném stávajícím areálu v majetku stavebníka v průmyslové oblasti v obci Černá za Bory  u Pardubic.

Navržený  třípodlažní objekt -  přístavba bude sloužit jako administrativní vývojové a skladové  prostory kovového materiálu pro výrobní prostory vlastní stávající haly.

Objekt je navržen jako třípodlažní nadzemní s hlavním  schodištěm do III.NP bez výtahu.

- navrhované kapacity stavby

- Zastavěná  plocha stavby  .................................................................................... 402 m2

- obestavěný prostor  stavby................................................................................cca 4 120 m3

- užitná plocha stavby ………dle jednotlivých podlaží m2 ……………………   854 m2

- výška  stavby…………………….…………......................................................+ 11,95 m

- kóta podlahy stavby -   0,000 m ........................................... 0,20 m nad povrchem terénu

- počet funkčních jednotek stavby …………………………….…………….tři  jednotky

- počet uživatelů stavby …………………………………………………….…max. 33 osob

- počet pracovníků ve stavbě …………………………………………………25 pracovníků

#### ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce budou uzpůsobeny dle skutečných poměrů na staveništi po provedení odstranění ornice a vytýčení všech podzemních vedení a zařízení. Podrobněji viz jednotlivé profese.

Vzhledem k tomu, že není možno se stoprocentní jistotou zabezpečit vytýčení všech podzemních vedení a zařízení, je nutno provést  část výkopů ručně s velkou obezřetností tak, aby podzemní vedení a zařízení nebyla narušena a to i v majetku stavebníka.

Zemní práce budou uzpůsobeny  dle navrženého  způsobu zakládání ve vlastním projektu konstrukce a založení budovy / samostatná část/

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné vytýčit a nenarušit všechna podzemní vedení a zařízení a to především v majetku stavebníka !!!!!! /viz oddíl uspořádání staveniště/.

Zemní práce sestávají ze sejmutí  ornice v části zastavované plochy, výkopu pro základy s ručním dokopáním vrstvy 200 mm nad základovou spárou.

Základová jáma musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k vniknutí srážkové vody do výkopu. Základ musí být po provedení dotěsněn nepropustným jílovým materiálem.

Při provádění je nutno věnovat pozornost zamezení znečistění  především obecní veřejné  komunikace před areálem.

POZOR-před zahájením zemních prací musí být vytýčeny a zabezpečeny před porušením všechny podzemní vedení a zařízení.

Vlastní základová pláň včetně podkladu pod podlahu  bude  zhutněna na únosnost 40 MPa, míra zhutnění ID =0,9.

POZOR: Výkopy budou paženy ve smyslu vyhlášek  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích !

Po odkrytí konkrétní základové spáry vyhrazuje si projektant statik prohlídku skutečných konkrétních základových podmínek s možností upřesnění návrhu základových konstrukcí !!

DOPORUČENÍ:  vzhledem k množství podzemních sítí doporučuje projektant provést  část výkopových prací bez použití mechanizace výkopů.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Základové konstrukce jsou  navrženy dle návrhu základových konstrukcí v samostatné statické části a návrhu základových konstrukcí. Základ v prostoru montážní haly je navržen tak, aby bylo možno do podlahy dodatečně instalovat ocelové sloupy mostového jeřábu.

Pozor na prostupy inženýrských sítí základy/ viz jednotlivé profese/ prostupy /nutno plynotěsně utěsnit/ a instalaci uzemňovací soustavy / viz projekt elektroinstalace/.

Kolem celého objektu bude zřízen okapový chodníček z betonových dlaždic 500x500x50 s vyspádováním chodníčku a terénu od objektu.

BOURACÍ PRÁCE – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Při zahájení výstavby provizorní zkušebna radarů a ocelová hala již budou odstraněny.

Vlastní klasické bourací práce nejsou prakticky zastoupeny mimo částečného odstranění obvodového pláště stávající haly, který bude dotčen vlastní navrženou přístavbou haly.

Dále budou odstraněny stávající vrata ve východní stěně stávající haly a vnější povrch bude opatřen pláštěm ze stávajícího  odstraněného profilovaného plechu obvodové konstrukce stávající haly z důvodů sjednocení povrchů. Dále bude zaslepeno okno v obvodové stěně původní výrobní haly obdobným materiálem jako okolní pláš´t haly. Obdobně bude zacelena opláštěním tímto plechem  stavební mezera mezi přístavbou a stávající halou.

Po odhalení kanalizace pod přístavbou bude tato kanalizace rekonstruována  a šachta na této kanalizaci bude nově realizována před realizací přístavby/ viz zastavovací situace/

Budou instalovány  nové únikové dveře / bez požární odolnosti/v jihozápadní obvodové stěně haly rozměrů šířky 900 mm a výšky 1975 mm. / umístění viz situace/

Ve vyznačeném prostoru střešního pláště stávající haly do vzdálenosti 4 m od západní  přístavby proveden  střešní plášť s krytinou s vlastností B roof(t3) / například ocelový plech/ / vyznačeno v situaci/

SVISLÉ KONSTRUKCE

Nosné svislé konstrukce přistavované budovy jsou navrženy z cihel  broušených na celoplošné lepidlo výšky cca 1 mm  rozměrů 247x440x249, pevnost v tlaku 10MPa, součinitel prostupu tepla maximálně U=0,19 W/m2.K / v prvním řádku v provedení cihly rozměrů 247x440x249 na celoplošné lepidlo pevnost v tlaku 10MPa, součinitel prostupu tepla maximálně U=0,14 W/m2.K, dále cihly  nosného zdiva  / 247x300x249/ pevnost v tlaku 10MPa,  příčky cihelné tloušťky 100 mm, a rovněž z důvodů utlumení hluku z cihel broušených zvukověizolačních/ vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny minimálně Rw=47  tloušťky 115 mm. / viz výpis prvků cihelného sortimentu a půdorysy jednotlivých podlaží/.

Stavba je staticky svázána střední nosnou zdí se stropními panely a zesílenými příčnými příčkami tloušťky 300 mm.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Skladba podlah budovy – viz výkres příčný řez. Povrchová úprava podlah – dlažba a PVC./dlažba s protiskluzovou úpravou a kontrastní rozlišením na schodišti a v chodbách a hygienických prostorech, beton s povrchovou úpravou stěrkou ve skladech a PVC v kancelářských prostorech.

Nosný systém stropů zvolen z panelového železobetonového systému – železobetonové panely / viz kladečský plán stropu a v příloze této zprávy – „Stropní konstrukce – návod k použití“/. Strop bude doplněn v oblasti schodiště nosným ocelovým nosníkem HEB 280 mm  délky 6000 mm a osazovacím nosníkem schodiště  HEB 200 mm na délky 3450 mm ve stropech nad I. a II. NP. Překlad v okně schodiště nad II.NP bude zesílen ocelovým nosníkem profilem HEB 200 v délce 3600mm.

Skladba podlah budovy  – viz výkres příčný řez.

Skladba stropu včetně střešních vrstev  – viz výkres příčný řez.

Stavba budovy bude svázána   železobetonovými věnci v cihelném systému.

Železobetonový věnec je navržen z betonu C20/25  a s betonářskou tahovou výztuží 4 x profil R 12 mm  ocel 10505 (R),  s třmínky po 250 mm profilu 8 mm ocel 10216 (E) s nástavbou věnce svazující i rovinu uložených panelů. / viz výkres výztuže věnců/

V budově  je navržen minerální sádrokartonový skládaný podhled v II.NP a ve III. NP dtto   s tepelnou izolací  tloušťky 120 mm.

Hlavní vchod doporučuje projektant vybavit vchodovou čistící zónou / není v projektu navrženo/.

KONSTRUKCE KROVU

Konstrukce krovu není navržena – plochá střecha s nosným systémem železobetonových panelů.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Střešní plášť budovy ploché střechy  je navržen ve skladbě s povrchovou střešní folií  tloušťka 1,5 mm, barva RAL 7040 s kotevními prvky a tepelnou spádovou izolací polystyrén EPS 100. / viz příčný řez/

Detaily střešního pláště viz přílohy této technické zprávy.

Přístup na střechu /střešní plášť/ přístavby bude zabezpečen jedním navrženým přístupovým žebříkem s požárním  suchovodem.

Skladba celého střešního pláště viz příčný řez budovou.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Okenní otvory budou osazeny nejkvalitnějšími plastovými okny s izolačním trojsklem Uw minimálně = 0,71 W/m2.K  včetně rámu, barva bílá, vnitřní bílá opatřená plastovými  parapetními vnitřními i vnějšími deskami.  Podrobněji viz výpis okenních prvků.

Vchodové hlavní dveře jsou navrženy  plastové, bílé, prosklené, dvoukřídlové ručně otvíravé a vrata do polygonu jsou navrženy sekční, plastové, zateplené s bočním únikovým východem dveřmi Js 800 mm.

Vnitřní klasické dveře jsou navrženy v obložkovém provedení s prosklenou částí dle výběru investora v II.NP a III.NP.

ÚPRAVA POVRCHŮ

Vnitřní omítka je navržena vápenná štuková s vnitřním nátěrovým systémem.

Vnější fasáda je navržena dvouvrstvá a to podkladní jádrová omítka, perlinka, lepidlo a vrchní pastovitá německá omítka hrubost 2,5 mm, barevné řešení fasády – viz níže.

V navržených umyvárnách  a na WC  všech včetně předsíní – umyváren a úklidové komory je navržen keramický obklad dle výběru investora do výšky 2000 mm.

ŘEŠENÍ FASÁDY

Vnější fasáda je navržena dvouvrstvá a to podkladní jádrová omítka, perlinka, lepidlo a vrchní pastovitá německá omítka hrubost 2,5 mm, barevné řešení fasády – sokl výšky 600 mm se stěrkovým materiálem – členění dle stavebních pohledů – a to stejný odstín modrá a šedá jako na hlavní stávající administrativní budově.

IZOLACE PROTI VODĚ, TEPELNÁ a ZVUKOVÁ

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ze svařované hydroizolační folie  tloušťky 1,5 mm s ochranou proti pronikání radonu. / viz řezy/

Tepelná izolace v podhledu III.NP navržena z tepelné  izolace minerální.

Tepelná izolace střešního pláště hlavního traktu navržena z polystyrénu EPS 100 a spádové klíny rovněž z EPS 100 S.

Tepelná a kročejová izolace podlah  systém podlahového polystyrénu tloušťky 80 mm a podlahových izolačních desek  tloušťky 40 mm.

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

Klempířské konstrukce jsou navrženy  ze poplastovaného systému včetně střešních svodů se zaústěním do nově navržené dešťové kanalizace. Veškeré klempířské konstrukce provedeny  dle ČSN 73 3610. Oplechování konstrukcí je provedeno z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva bílá / viz přiložený prospekt/

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

Klasické konstrukce truhlářské nejsou zastoupeny mimo drobné doplňkové konstrukce.

OCELOVÉ KONSTRUKCE a ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ocelové konstrukce jako takové jsou zastoupeny v minimální míře pouze doplňkově.

Zábradlí schodiště navrženo výšky 1100 mm nerezové, montované zajištující bezpečnost na schodišti.

Navržen přístupový žebřík na střechu navrženého objektu se suchovodem na požární vodu.

Ve výkresové části navrženo samostatné řešení kladkostroje montážní haly.

NÁTĚRY

Veškeré doplňkové ocelové výrobky budou natřeny základní barvou a 2 x nátěrem vrchním. /odstínu dle odstínu fasády/ šedá/.

VYTÁPĚNÍ

Vytápění objektu – viz samostatná část – profese. Navrženo centrální s plynovým kotlem a topným médiem voda s rozvodem do radiátorů.

#### ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace objektu – viz samostatná část – profese.

Součástí objektu elektroinstalace je i ochrana objektu proti úderu blesku hromosvodem  a návrh uzemnění.

NAPOJENÍ VODY  a VNITŘNÍ  VODOVODNÍ ROZVODY

Rozvody vody  – viz samostatná část – profese.

Navrženy tři kusy nástěnných požárních hydrantů s tvarově stálou hadicí. Umístění po jednom v každém podlaží objektu. Přívodní potrubí k hydrantům provedeno z ocelového pozinkovaného potrubí.

Hydrantový systém s minimálním průtokem Q větším než 0,3 l/s při hydrodynamickém přetlaku 0,2 MPa, nejodlehlejší místo požárního úseku může být vzdáleno od hydrantového systému maximálně 30 m / s tvarově stálou hadicí 40 m/ . Hadice musí být ukončena proudnicí se třemi polohami/ uzavřená, skrápěcí, kompaktní proud/. Vnitřní hydrantový systém musí být napojen na vnitřní vodovod, trvale pod tlakem s okamžitou dostupnou plynulou dodávkou vody a musí být navržen tak, aby mohl být obsluhován jednou osobou.

Hadicový systém se má osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou/ měřeno ke středu zařízení/ a k zařízení musí být snadný přístup. Zúžením průřezu v místě osazení vodoměrného popřípadě omezovače průtoku, filtru či jiné armatury, nesmí dojít na vnitřních odběrních místech ke snížení odběru vody pod výše uvedené hodnoty. Případné obtoky vodoměrných zařízení musí být uvedeny do provozu automaticky bezprostředně při otevření proudnice hadicového systému nebo dálkovým ovládáním od každého vnitřního odběrného místa. Vlastní hydrant včetně přívodu a hadicový systém chránit proti zamrznutí.

Ke kolaudaci posuzovaného objektu bude předložena revize provozuschopnosti vnitřního požárního vodovodu.

Teplá voda bude realizována osazením plynového kondenzačního  kotle s ohřevem teplé vody.

Před tlakovou zkouškou bude vnitřní vodovod technicky prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem. Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN 73 6660.

Viz. výkresy profesí.

NAPOJENÍ  KANALIZACE DEŠŤOVÉ

Odvodnění nově navržené střechy přístavby a části střechy haly bude realizováno samostatným potrubím deš´tové kanalizace svedené do nově zbudované šachty kanalizační městského rozvodu  umístěné před vchodem do navržené přístavby / viz zastavovací situace/

Na odvodnění části stávající střechy stávající haly je navržen mezistřeší žlab, délka 25,15 m, který bude rovněž odvodněn do popsané nově navržené dešťové kanalizace.

Nově navržené potrubí dešťové kanalizace je navrženo z potrubí  plastového dle profilů a umístění dle zastavovací situace.

Návrhový odtok  dešťové vody ze střechy

odtok ze střechy /přístavba – 402 m2 včetně stávající střechy haly 32 x 8 = 256 m2, zpevněné plochy 448 m2/

Qd  .....0,025 x  Ksí  x  S  = 0,025 x  0,85 x 1106 = .........................23,50 l/s

Tyto dešťové vody jsou  zaústěny odtokem po střešním plášti přístavby do navrženého okapu  a dále odpadními troubami DN 125 mm do mezistřešního žlabu odvodňujícího část střešního plášťě a dále odpadními troubami DN 125   do lapačů střešních splavenin potrubím DN 150 o spádu 2 procenta  do nově navržené spojné kanalizační šachty ŠK / průtoková kapacita navrženého potrubí dle výrobce při navrženém spádu 28,1 l/s)  zaústěné do navržené šachty před vchodem do hlavního objektu.

Odtok z parkových   ploch  - zpevněné komunikace je uvažován odtokem na terén.

Navržený  profil potrubí dešťové  při minimálním spádu  5 promile tabulková kapacita 28,1 l/s - vyhovuje návrhovému odtoku dle tabulky literatury /J. Herle a kolektiv: Vodovodní a kanalizační tabulky-Kapacitní průtok potrubím podle rovnice COLEBROOKA-WHITA. Vyhovuje potřebné kapacitě.

Uložení kanalizačního potrubí dle výkresu „ Uložení inženýrských sítí.

NAPOJENÍ  PLYNU a  VNITŘNÍ PLYNOVÉ ROZVODY

Rozvody plynu  – viz samostatná část – profese.

Okna a dveře místnosti, kde je instalován plynový spotřebič bez odtahu spalin nebo spotřebič otevřený, nesmějí být opatřeny těsněním. Plynové spotřebiče připojené na odtah spalin nesmějí být umístěny v místnostech, kde se vytváří podtlak vlivem sacích ventilátorů. Tlaková zkouška domovního plynovodu se provádí dle ČSN 386441 zkušebním přetlakem minimálně 10 kPa.

VZDUCHOTECHNIKA

Odvětrání hygienických, skladových a kancelářských prostor přirozené – okny s výjimkou hygienických zařízení v II. a III. NP. Navrženo odvětrání potrubím DN 100 ventilátorem DN 100 do vnější fasády. Viz projekt elektroinstalace.

VÝTAH – VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Nenavržena.

TECHNICKÉ NÁVRHY PRO UŽÍVÁNÍ BUDOVY INVALIDNÍMI SPOLUOBČANY

Není nutno navrhovat.

OCHRANA PROTI HLUKU- Požadavky na zvukovou izolaci

Objekt je navržen dle tabulky 1 ČSN 73 0532 / stropy, stěny, dveře/, kde jsou prezentovány požadavky na zvukovou izolaci. Vybrané příčky v objektu jsou navrženy ze zvukověizolačních  cihel, jejíž deklarovaná zvuková izolace vyhovuje výše jmenované tabulce – požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi.

OCHRANA PŘED BLESKEM

Objekt bude chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny hromosvodem. Ochrana před bleskem musí vyhovovat platným českým normám, především pak ČSN EN 62305. Návrh ochrany budovy před účinky atmosférické elektřiny bude řešen v rámci projektu elektroinstalace prováděcího projektu. Předpokládá se hřebenová jímací soustava doplněná tyčovými jímači. Uzemnění bude provedeno na domovní zemnící síť vytvořenou v základech budovy. Před uvedením do provozu musí být vyhotovena revizní zpráva. Konkrétní návrh viz část elektroinstalace.

DOPLŇKOVÉ  OSVĚTLENÍ

Není navrženo.

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Na venkovním plášti obvodové stěny nad vchodem doporučuje projektant akce umístit nad vchod elektrické orientační světlo.

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Není navrženo.

OSTATNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

V objektu budou osazeny přenosné hasící přístroje dle závěrů požárně bezpečnostního řešení stavby!!!!!. Vyznačeno dle legendy v půdorysu podlaží.

NÁVRH KLADKOSTROJE nosnosti 3200 kg

Návrh konstrukce upevnění kladkostroje viz výkres číslo D.01.17 .

V místnosti montážní haly je navržen instalovat kladkostroj nosnosti 3200 kg. Nosná konstrukce pro upevnění vlastního po kolejnici pojezdného kladkostroje sestává z úpravy obvodového železobetonového věnce dle výkresu číslo D.01.18 , na jehož výztuž je ukotvena přivařením ocelová platle pro ukotvení příčného nosníku ocelového profilu HEA 240 mm v celkovém množství kusů 4 ks. K těmto příčným nosníkům je pomocí rozebíratelného a posunovatelného spoje ukotvena drážka kladkostroje   z ocelového profilu I č. 240.  Vlastní kladkostroj – samostatná dodávka dle výběru investora.

V případě potřeby je možno příčně posunout drážku kladkostroje.

V případě potřeby budou nosné ocelové profily kladkostroje rozebrány a použity opětovně jako nosné sloupy ukotvené do připravených základů  pro vlastní mostový  jeřáb nosnosti 3200 kg.

Posouzení základních konstrukcí dle ČSN 73 0540-2

Střecha

– požadavek na tuto konstrukci na součinitel prostupu tepla U n20 dle tabulky 3 ČSN 73 0540-2 je  0,24  (W/m2K ) / posuzujeme jen navržený tepelně izolační materiál – ostatní konstrukce zanedbány /

Polystyren ……………………….……tloušťka 0,15 m …………..…..lamda= 0,035 W/mK

Tepelný odpor konstrukce  R   …………0,15/0,035  = 4,28

Součinitel prostupu tepla  U  = 1/R =  1 / 4,28 =  0,23 W/m2 .K  - vyhovuje požadavku

Podlaha nad terénem

– požadavek na tuto konstrukci na součinitel prostupu tepla U n20 dle tabulky 3 ČSN 73 0540-2 je  0,45 (W/m2K ) / posuzujeme jen navržený tepelně izolační materiál – ostatní konstrukce zanedbány /

Polystyren ……………………….……tloušťka 0,08 m …………..…..lamda= 0,035 W/mK

Tepelný odpor konstrukce  R   …………0,08/0,035  = 2,28

Součinitel prostupu tepla  U  = 1/R =  1 / 2,28 =  0,43 W/m2 .K  - vyhovuje požadavku

Obvodová stěna

– požadavek na tuto konstrukci na součinitel prostupu tepla U n20 dle tabulky 3 ČSN 73 0540-2 je  0,30  (W/m2K ) / posuzujeme jen navržený tepelně izolační materiál – ostatní konstrukce zanedbány /

Navržen takový cihelný materiál, který vyhoví tomuto požadavku.

OBECNĚ

Výkaz hlavních výměr jednotlivých řemesel viz příslušné části projektu řemesel.

Bez souhlasu projektanta nesmí být v žádném případě měněny navržené materiály stavby !!

Pardubice 14.12. 2015                                                                   Vypracoval: ing. Jirák Jiří

HNJ stavební s.r.o. - ing.  J i ř í   J i r á k

Dašická 1796, 530 03 Pardubice, tel: 604/146 879

mail: hnj.stavebni@quick.cz, tel: 604/146 879, www: hnj.stavebni.cz

D.03.01   Základ věže, Přístupová komunikace, Parkové plochy

Technická zpráva

| Vypracoval: | Zodpovědný projektant | Typ projektu: | Číslo kopie: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ing. Jirák Jiří | ing. Jirák Jiří | dokumentace |  |  |
| Stavebník : T- CZ a.s. , Na Strži 34/128, Praha 4 |  |  | Obec : Černá za Bory |  |
| Akce: |  |  | Kraj : Pardubický |  |
| TŘÍPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA HALY SO-05 |  |  | Datum : 12/2015 |  |
| T- CZ a.s. ČERNÁ za BORY |  |  | Číslo zakázky: 25-15 |  |
|  |  |  | Měřítko: | Příloha |
| DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE |  |  |  |  |

Technická zpráva   SO-02     ZÁKLAD  VĚŽE

(již zrealizováno)

Navržen betonový základ věže pro  její výhledové osazení./předpokládá se maximální výška 20 m vlastní věže/.

Před osazením věže bude tato věž posouzena z hlediska statického – osazení věže na stávající základ.

Základ věže navržen jako monolitický betonový blok půdorysných rozměrů 3500 mm x 3500 mm, celkové hloubky založení 1100 mm pod terénem a výšky nad terénem 400 mm. / tedy celková výška základového bloku je 1500 mm./

Betonový blok je navržen z betonu C 15/20 s použitím prefabrikovaného betonářského bednění při betonáži nad terénem.

Okolí základového bloku bude upraveno v rámci parkových úprav.

Pardubice  20.12. 2015                                                                      Vypracoval: ing. Jirák Jiří

Technická zpráva   SO-03     PŘÍSTUPOVÁ  KOMUNIKACE / zpevněné plochy/

Navržená přístupová komunikace -  zpevněné plochy navazují na stávající zpevnění ploch areálu – stávající  betonový povrch dvora v areálu.

Navržená přístupová zpevněná komunikační plocha umožňuje příchod osob a  příjezd manipulační středního nákladního automobilu  k vlastním navrženým vratům navrženého skladu a k vlastnímu vchodu vlastní přístavby výrobní haly. Místnosti skladu hutního materiálu a skladu kovových přípravků jsou přístupné pouze přímo z vlastního prostoru výrobní haly.

Rozsah zpevněných ploch v rámci stavby může být zmenšen.

Výškopisný a polohopisný návrh zpevněných ploch je zřejmý z přiloženého zastavovacího plánu zpevněných ploch a niveleta těchto zpevněných ploch je dána podlahou přístavby a zaústěním druhého konce přístupové plochy na stávající zpevněnou plochu dvora.

Rozsah vlastní zpevněné komunikační  plochy je maximálně  620 m2 .

Odvodnění komunikační části zpevněných ploch ve spádu 2 procenta na terén, odvodnění vlastní zpevněné plochy ve spadu  2 procenta do středového povrchového drénu délky 20 m potrubím DN 150 mm do rekonstruované odvodňovací stávající   kanalizace.

Skladba  zpevněné plochy  z betonové zámkové dlažby výšky minimálně 80 mm je navržena se skladbou pro pojezd vozidel nad 3,5 t. / viz samostatný výkres „Vzorový řez – zpevněné plochy – skladba označená 4.4/

Odvodnění komunikačních zpevněných ploch je zabezpečeno příčným spádem 2 procenta na terén parkových ploch.  Zpevněná přístupová plocha je z obou stran ohraničena silničním obrubníkem, který je  osazen do betonového lože na zhutnělou pláň.

Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné vytýčit a nenarušit všechna podzemní vedení a zařízení a to především v majetku stavebníka !!!!!! /viz oddíl uspořádání staveniště/.

Vlastní základová pláň včetně podkladu pod vrchní vrstvy zpevněných ploch   bude  zhutněna na únosnost 40 MPa, míra zhutnění ID =0,9.

V případě, že bude v rámci stavby dotčeno podzemní vedení, bude dle zvážení vedení stavby zabezpečeno proti porušení a uloženo pod  navrženou zpevněnou plochou do příslušné chráničky.

/ například zaklapávací chránička plastové/

Bude rekonstruována šachta a potrubí kanalizace  pod objektem a pod navrženými zpevněnými plochami. / konkrétně při vlastní výstavbě/

DOPORUČENÍ:  vzhledem k množství podzemních sítí doporučuje projektant provést podstatnou část výkopových prací bez použití mechanizace výkopů !!!!!!!!

Pardubice  20.12. 2015                                                                      Vypracoval: ing. Jirák Jiří

T. Technická zpráva    SO-04     PARKOVÉ  PLOCHY

Parkové úpravy řeší úpravu stávající parkové plochy v okolí navržené přístavby výrobní haly.

V rámci parkových ploch a přípravy staveniště  není  nutno odstranit náletovou stromovou  dřevinu. Plocha travnatá, volná pro výstavbu.

Před vlastním zahájení zemních prací výstavby objektu  bude sejmuta ornice v okolí stavby a přesunuta místně na deponii ve výstavbou nenarušené části pozemku. Po skončení stavebních prací na výstavbě budovy a navazujících objektů bude provedeno zpětné ohumusování parkových ploch ve výšce minimálně 150 mm ornice.

Přebytečná zemina z výkopů bude použita na obsyp objektu a podsyp vlastní plochy parkových ploch. Na zásypy je možno použít i zeminu z výkopu základů plánované výstavby třípodlažní přístavby stávající administrativní budovy a naopak. Rovněž možno vyplnit terénní nerovnosti v prostoru parkových ploch areálu. Přebytečná zemina bude odvezena- uvažována vzdálenost 10 km.

Parková plocha po vyrovnání terénních nerovností způsobených stavební činností po zpětném ohumusování je navržena pouze k osetí travním semenem a to v množství 3kg/100 m2  dotčených a výstavbou narušených parkových ploch.

Návrh parkových ploch viz výkres „Koordinační situace stavby“ nebo „Zastavovací plán“.

Parkové plochy jsou definovány pozemkem 480/28  a 1267 s ohraničením přístupu na zpevněné plochy a pomyslným prodloužením východní stěny výrobní hal. Ostatní plochy v areálu by neměly být navrhovanou výstavbou dotčeny.

Celkový rozsah parkových ploch v širším rozsahu je  cca  800 m2.

Výhledově parkové úpravy budou navrženy v rámci dalších prací  zahradním architektem s použitím  travnatých ploch a konkrétních jehličnatých a listnatých soliterů to v množství  a druhu dle vlastního návrhu zahradního architekta.

Pardubice  20.12. 2015                                                                      Vypracoval: ing. Jirák Jiří