Smlouva o dílo:	 	Rekonstrukce pracoviště diagnostiky na střediscích Autobusy Hranečník a Trolejbusy

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Příloha č. 3 SOD - Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace

Projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce pracoviště diagnostiky na střediscích Autobusy Hranečník a Trolejbusy“ (dále jen pracoviště diagnostiky) budou rozděleny na část A) Středisko Autobusy Hranečník a část B) Středisko trolejbusy Ostrava a budou vyhotoveny podle následujících požadavků:

A) Středisko autobusy Hranečník

    - Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. - přílohy č. 13, a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. v platném znění, a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění.

    - Položkový rozpočet stavebních úprav nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

    - Součástí PD budou rovněž statické výpočty.

    - PD musí plně respektovat umístění pracoviště ve stávajících prostorách. V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny nezbytné stavební úpravy, vč. stavebních úprav nutný pro instalaci technologického zařízení pracoviště diagnostiky a uvedení konstrukcí do původního stavu.

    - PD bude řešit prověření dimenze stávajících kabelových rozvodů elektroinstalace.

    - PD bude řešit provedení následujících stavebních úprav:

- Výškové srovnání podlahy do vodorovné roviny zajišťující přesné měření geometrie náprav tříosých vozidel o délce 19 metrů pomocí laserové technologie měření Pro zajištění správného měření geometrie pomocí laserové technologie nesmí být rozdíl výšky podlahy pod levým a pravým kolem větší než 5 mm.

- Úprava průjezdného profilu vozů.

- Odbourání stávající vrat a ocelových konstrukcí.

- Odbourání pilířů.

- Doplnění odtokového kanálu podél venkovní stěny.

- Úprava rozměru stávající montážní jámy s ohledem na dodávané technologie.

- Zasypání stávajících nepoužívaných kanálů.

- Obnova nátěru neupravované části podlahy a její sjednocení s novou částí (viz první odrážka)

- Nové vybudování stěn montážní jámy.

- Nové vybudování kolejnic na stěnách montážní jámy pro pojezd jámového zvedáku o minimální nosnosti 15t.

- Vybudování nového odsávání výfukových plynů pro pracoviště autobusy Hranečník.

- Stěny montážní jámy opatřit nátěrem nebo dlaždicemi k snadné údržbě a úklidu, včetně podlahy montážní jámy.

- Nové vybudování vstupů do montážní jámy z obou stran.

- Nové osvětlení montážní jámy.

- Vybudování odkládacích míst na nářadí ve stěnách montážní jámy.

- Oprava podlahy montážní jámy.

- Obnova vodorovného značení na podlaze.

- Oprava stávajícího odvodnění montážní jámy.

- Veškeré stavební práce musí vycházet z technických parametrů dodávaných technologií.

- Výmalba prostor omývatelným nátěrem.

    - Stavební úpravy a postup instalace technologických zařízení zpracuje dodavatel do Plánu organizace výstavby.

    - Zaměření stávajícího stavu objektu, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování PD zajistí na své náklady zhotovitel.

    - PD bude zpracována minimálně v tomto členění:

- SO 01 Stavební část

- PS 01 Technologie

- Zásady organizace výstavby

- Požárně bezpečnostní řešení

    - Projektová dokumentace stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu .doc nebo .docx , tabulková část ve formátu .xls nebo .xlsx , rozpočtová část v programu KROS+ .

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu .pdf , rozpočtová část ve formátu .xls nebo .xlsx .

    - V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné výrobní výbory (dle potřeb zhotovitele - min. jedenkrát za 2 týdny)  na místě realizace stavby tj. v areálu autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava.

Výrobní výbory svolává zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

    - Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

    - Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat požadavky nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 177/1995 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů, zejména ČSN 736405, ČSN 018010.

    - Součástí projektové dokumentace je rovněž zajištění dokladové části minimálně v následujícím rozsahu:

Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. dokladové části, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – oddělení příprava a realizace investic.

Ostatní vyjádření a souhlasná stanoviska potřebná k vydání povolení stavebních úprav a realizaci stavby.

    - Veškeré podmínky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.

B) Středisko trolejbusy Ostrava

    - Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. - přílohy č. 13, a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. v platném znění, a dále v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění.

    - Položkový rozpočet stavebních úprav nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci.

    - Součástí PD budou rovněž statické výpočty.

    - PD musí plně respektovat umístění pracoviště ve stávajících prostorách. V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny nezbytné stavební úpravy, vč. stavebních úprav nutný pro instalaci technologického zařízení pracoviště diagnostiky a uvedení konstrukcí do původního stavu.

    - PD bude řešit prověření dimenze stávajících kabelových rozvodů elektroinstalace.

    - PD bude řešit provedení následujících stavebních úprav:

- Výškové srovnání podlahy do vodorovné roviny zajišťující přesné měření geometrie náprav tříosých vozidel o délce 19 metrů pomocí laserové technologie měření  Pro zajištění správného měření geometrie pomocí laserové technologie nesmí být rozdíl výšky podlahy pod levým a pravým kolem větší než 5 mm.

- Úprava rozměru stávající montážní jámy s ohledem na dodávané technologie.

- Zasypání stávajících nepoužívaných kanálů.

- Výměna krytů elektrického kanálu s elektrorozvody

- Doplnění odtokového kanálu podél vnitřní stěny.

- Nové vybudování stěn montážní jámy.

- Nové vybudování kolejnic na stěnách montážní jámy pro pojezd jámového zvedáku o minimální nosnosti 15t.

- Stěny montážní jámy opatřit nátěrem nebo dlaždicemi k snadné údržbě a úklidu, včetně podlahy montážní jámy.

- Nové vybudování vstupů do montážní jámy z obou stran.

- Nové osvětlení montážní jámy.

- Vybudování odkládacích míst na nářadí ve stěnách montážní jámy.

- Oprava podlahy montážní jámy.

- Obnova vodorovného značení na podlaze.

- Oprava stávajícího odvodnění montážní jámy.

- Veškeré stavební práce musí vycházet z technických parametrů dodávaných technologií.

    - Stavební úpravy a postup instalace technologických zařízení zpracuje dodavatel do Plánu organizace výstavby.

    - Zaměření stávajícího stavu objektu, provedení veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování PD zajistí na své náklady zhotovitel.

    - PD bude zpracována minimálně v tomto členění:

- SO 01 Stavební část

- PS 01 Technologie

- Zásady organizace výstavby

- Požárně bezpečnostní řešení

    - Projektová dokumentace stavby bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu:

- 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky.

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu .dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu .doc nebo .docx , tabulková část ve formátu .xls nebo .xlsx , rozpočtová část v programu KROS+ .

- 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu .pdf , rozpočtová část ve formátu .xls nebo .xlsx .

    - V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné výrobní výbory (dle potřeb zhotovitele - min. jedenkrát za 2 týdny)  na místě realizace stavby tj. v areálu střediska trolejbusy, Sokolská 3243/64, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.

Výrobní výbory svolává zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických.

    - Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

    - Vypracovaná projektová dokumentace bude splňovat požadavky nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 177/1995 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů, zejména ČSN 736405, ČSN 018010.

    - Součástí projektové dokumentace je rovněž zajištění dokladové části minimálně v následujícím rozsahu:

Souhlasné stanovisko objednatele k PD. Objednatel vydá toto stanovisko po předložení PD, vč. dokladové části, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli – oddělení příprava a realizace investic.

Ostatní vyjádření a souhlasná stanoviska potřebná k vydání povolení stavebních úprav a realizaci stavby.

    - Veškeré podmínky dotčených orgánů a organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací.