- Lokalita : PZP Třanovice

| Poř. | Typ opravy | - Název sondy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukce ústí, výměna stávající filtrové kolony za novou, výměna stupačkové kolony a pakrovací sestavy, montáž podzemního bezpečnostního ventilu, oživení sondy swabováním (Žu-120). | TS-26, ŽU-120, ŽU-132 |

Geologicko - technické podklady pro POS na sondě TS-26

1. Účel sondy:

- Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1991

2.Skladovací obzor:

- Bazální klastika spodního badenu v hloubce 420,4 – 462,7 m .

3.Technický stav sondy:

- V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za průměr 4 ½“ a k instalaci nové 4“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm. Na sondě bude provedena rekonstrukce ústí.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

| Řídící kolona | 13 3/8“ | Od - do hloubky | 0 – 21 | m | cementace po povrch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvodní kolona ( s.s. 8,94 mm, J-55) | 9 5/8“ | Od - do hloubky | 0 – 102,3 | m | cementace po povrch |
| Těžební kolona ( s.s. 9,19 mm, J-55 ) | 7“ | Od – do hloubky | 0 – 419,4 | m | cementace po povrch |
| Stupačková kolona (s.s. 6,45 mm, J-55) | 3 ½“ | Od – do hloubky | 0 – 389,06 | m | TDS závit |
| Filtrová kolona | 3 ½“ | Od – do hloubky | 389,7-457 | m | Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp |
| Open-hole |  | Od – do hloubky | 422 – 457 | m | Stř.průměr rozšíření 278 mm |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

- Současná hloubka sondy – hlava cementové mostku - je v hloubce 460 m, pata filtrů v hloubce 457,3m. Původní konečná hloubka sondy po odvrtání 510 m.

6. Tlakové poměry:

- Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).

7. Vystrojení sondy před opravou:

       závěs čerpacích trubek M 3 ½“ VAGT x M 3 ½ “ SV,

       39ks čerpacích trubek 3 ½ “ VAGT s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 372,79 m,

       přechod Č 3 1/2“TDS x M 3 ½“ VAGT

       proplachovací objímka OTIS 3 ½ “SSD, TDS, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 372,44 – 373,2 m,

       distanční čerpací trubka 3-1/2“ TDS, interval 373,7 – 380,95m,

       2x přechod 3-1/2“ TDS x 2-7/8“SV, interval 380,95 – 381,6m,

      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 2 7/8“ SV v intervalu 381,6 – 382,0 m,

       přechod 2-7/8“ SV x  3-1/2“SV, interval 382,0 – 382,2m,

      mechanický 7“ pakr Husky M1 3-1/2“ SV, v intervalu 382,2 – 383,54m,

      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 383,88 – 384,14m,

      naváděcí kužel, vnější průměr 93 mm, závitový přípoj 3-1/2“ SV, hloubka 389,06m,

      kolona 28 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ s aktivní částí v intervalu 420,2 – 456,09m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 389,73 m, plná pata s kalníkem v intervalu 456,09– 457,3 m, 10 centrátorů.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

         open hole rozšířen v intervalu 422,0 – 457,0 m, střední průměr rozšíření 278 mm.

9. Vystrojení ústí sondy :

- základní příruba 11" – 21MPa, závěsná přechodová příruba 11“x7-1/16“ – 21 MPa, přírubový mezikus 7-1/16“x7-1/16“ – 21 Mpa (vniřní průměr 160 mm ),

- produkční  kříž typ 3“x2“x 14 MPa, MND Servisní, závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG

- tlak na mezikruží 9-5/8“ x 7“ = 0,2 bar, tlak mezikruží 3-1/2“x 7“ = 0,2 bar

10. Požadované práce

        bezpečné umrtvení sondy, otevření a zavření proplachovací objímky wire-line soupravou,

- vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 389,06 m  vytažení těsnící hlavy filtrů, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 389,7 – 456,1 m, zprůchodnění sondy do hloubky 460 m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,

- zapustit skrejpr, očistit celý úsek  7“ pažnic interval 0 – 419,4 m,

- zapustit a usadit slepý mechanický pakr do hloubky cca 350m, provést zkoušku hermetičnosti pakru,

- provedení totální rekonstrukce ústí sondy – odřezání pažnic 9 5/8“ a 7“, včetně základní příruby, navaření nové 7“ pažnice a 9-5/8“ pahýlu s novou základní přírubou 11“ – 14 MPa v úrovní terénu, RTG kontrola svárů,

- odepnutí a vytěžení pakru, pročištění sondy do konečné hloubky,

- 1. karotážní měření v intervalu 0 – 419m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 7“ (4 hodiny), 2. karotážní měření v uskladňovacím horizontu v intervalu 419- 460m (12 hod.),

- rozšíření původního open-hole v intervalu 421,0 – 459,5 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

- pročistit a propláchnout sondu do hloubky 460,0 m,

- zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony,

- vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 4“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 415 – 460 m ( délka filtrů 4 x 11,35m ). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 4“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací BXN profil (ID 2,635“) a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou,

- naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8 MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,

- 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),

- instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1 fy Baker s kotvou stupaček 7“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ BX usazovací vsuvka ( ID 2,750“ ), VAGT 3 ½“ stupačka s přechodem, VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 4 ½“. V hloubce cca 30 m bude instalován 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil s control line, nad ním 3 ½“ VAGT stupačky a plynotěsný závěs stupaček VAGT s napojením na control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,

- tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu,

- pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x 7“ těžební kolona,

- ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl. ČBÚ č.392/2003 Sb.

- provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

- oživení sondy proběhne bez vrtné soupravy až po cca 14 provedení opravy sondy, a to odfukem tlaku plynu, který promigruje z ložiska na ústí sondy. Technická kapalina spolu s plynem bude odpouštěna přes potrubí s regulační tryskou do sběrné nádrže. Max. doba oživovacích prací 8 hodin.

11. Materiál dodaný zhotovitelem :

- stupačky průměru 3 ½“+4 ½“ s plynotěsným závitem dle API, včetně potřebných přechodů a pup jointů,

- mechanický naplavovací pakr SC-1 70B-40 fy Baker (gravel pack pakr s kotvou 7“ x 3 ½“) s Gravel Pack Extension, 3 ½“ NU BXN usazovacím profilem ( ID 2,635“) a 3 ½“ NU Shear-Out Safety Join, potřebné přechody a Pup Joins,

- 3-1/2“ VAGT usazovací vsuvka BX ( ID 2,750“),

- 4“ filtry Excluder 2000 „coarse“ fy Baker se štěrbinou 0,4 mm, distanční 3-1/2“ čerpací trubky, 4“ kontrolní filtr, plná pata filtrů,

- naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh).

12. Materiál dodaný RWE :

- produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu,

- plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT,

- 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil Weatherford New Vam,  ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors.

13. Požadované servisní práce:

- wire – line operace v průběhu opravy sondy zajistí RWE,

- karotážní měření zajistí RWE,

- servis pro montáž produkčního kříže zajistí RWE,

- demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže zajistí RWE,

- servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu Weatherford s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru ) zajistí RWE,

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích

- příprava vrtného pracoviště

- závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  primární data z karotážních měření v digitální podobě,

- zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice,

- vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům,

- vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),

- zasílání denních hlášení ( Daily Report ) v českém a anglickém jazyku emailem.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

- Sonda TS-26 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 15 x 25 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.

- V okolí sondy je ve vzdálenosti 200 m není umístěn žádný obytný rodinný dům.

Geologicko - technické podklady pro POS na sondě Žu-120

1.Účel sondy:

- Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1955 a opravována v letech 1994 a 2003.

2.Skladovací obzor:

- Bazální klastika spodního badenu v hloubce 453,5 – 473,5 m.

3.Technický stav sondy:

- V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za novou a k instalaci nové 3 ½“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm. Na sondě bude provedena rekonstrukce ústí.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

| Řídící kolona | 15“ | Od - do hloubky | 0 – 20,4 | m | cementace po povrch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvodní kolona ( s.s. 8,89 mm, J-55) | 10 ¾“ | Od - do hloubky | 0 – 151 | m | cementace, cement na povrch nevyšel |
| Těžební kolona ( s.s. 8,94 mm, J-55 ) | 6 5/8“ | Od – do hloubky | 0 – 452,0 473,1 – 485,0 | m | cementace od paty po hloubku cca 150 m |
| Stupačková kolona s pakrem (s.s. 6,45 mm, J-55) | 3 ½“ | Od – do hloubky | 0 – 421,10 | m | TDS závit |
| Filtrová kolona | 3 ½“ | Od – do hloubky | 422,2 – 474,0 | m | Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp |
| Open- hole |  | Od – do hloubky | 452,0-473,15 | m | Stř.průměr rozšíření 281 mm |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

- Současná konečná hloubka sondy je 474,8 m, což je hlava čelní frézy (délka 0,27 m), které zde zůstala z poslední opravy sondy. Pata filtrů v hloubce 474,0 m. Hlava cementového mostku v hloubce 475 m.

6. Tlakové poměry:

- Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).

7. Vystrojení sondy před opravou:

       závěs čerpacích trubek M 3 ½“ VAGT x M 3 ½ “ SV,

       přechod čep 3 ½“  VAGT x M 3 ½ “ TDS,

       43 ks čerpacích trubek 3 ½ “ TDS, s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 406,2 m,

       proplachovací objímka Haliburton (OTIS) SSD, 3 ½ “ TDS, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 406,2 – 407,2 m,

       distanční čerpací trubka 3-1/2“ TDS, interval 407,2 – 416,9 m,

      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 3 ½“TDS v intervalu 416,9 – 417,4 m,

     mechanický pakr Perma -Lach, 3 ½“ TDS, v intervalu 417,4 – 418,7 m,

      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 418,9  - 419,04m,

      naváděcí kužel, vnější průměr 76 mm, závitový přípoj 3-1/2“ SV, hloubka 421,14 m,

      kolona 17 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ SN s aktivní částí v intervalu 450,7 – 472,45m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 422,20 – 422,70 m, kalník filtrů s plnou patou v intervalu 472,45– 474,01 m, 9 centrátorů.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

         open hole v intervalu 452,0 – 473,0 m, střední průměr rozšíření 281 mm.

9. Vystrojení ústí sondy :

- základní příruba 11" – 14MPa,

- produkční  kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa, výrobce Upetrom Rumunsko, závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG,

- tlak na mezikruží 9-5/8“ x 6 5/8“ = 7,9 bar, mezikruží 3-1/2“ x  6 5/8“ = 7,9 bar.

10. Požadované práce

        bezpečné umrtvení sondy, otevření a zavření proplachovací objímky wire-line soupravou,

- vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 421,14m, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 422,2 – 473,4 m, zprůchodnění sondy do hloubky 474,8m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,

- zapustit skrejpr, očistit celý úsek  6 5/8“ pažnic interval 0 – 452 m,

- zapustit a usadit slepý mechanický pakr do hloubky cca 350m, provést zkoušku hermetičnosti pakru,

- provedení totální rekonstrukce ústí sondy – prohloubení vrtného sklepa, odřezání pažnic 10 ¾“ a 6 5/8“, včetně základní příruby, navaření nové 6 5/8“ pažnice a 10 3/4“ pahýlu s novou základní přírubou 11“ – 14 MPa v úrovní terénu, RTG kontrola svárů,

- odepnutí a vytěžení pakru, pročištění sondy do konečné hloubky,

- 1. karotážní měření v intervalu 0 – 452m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 6 5/8“ (4 hodiny), 2. karotážní měření v uskladňovacím horizontu v intervalu 452- 474m (12 hod.),

- rozšíření původního open-hole v intervalu 453,0 – 473,0 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

- zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony,

- vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 3 1/2“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 451,5 – 474,5 m ( délka filtrů 2 x 11 m ). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 3 1-2“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací BXN profil a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou,

- naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8 MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,

- 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),

- instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1A fy Baker s kotvou stupaček 6-5/8“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ BX usazovací vsuvka ( ID 2,750“ ), VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 3 ½“ s plynotěsným závěsem stupaček VAGT s napojením na control line. V hloubce cca 30 m bude instalován podpovrchový bezpečnostní ventil 3 ½“ s control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,

- pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x těžební kolona 6-5/8“,

- provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

- tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu,

- ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl. ČBÚ č.392/2003 Sb.

- provést oživení sondy pístováním a následným odfukování plynu přes regulační trysku do nádrže ( max. doba operace 8 hodin ).

- provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

11. Materiál dodaný zhotovitelem :

- stupačky průměru  3 ½“ s plynotěsným závitem dle API, včetně potřebných přechodů a Pup Joints,

- mechanický naplavovací pakr SC-1A 66A4-32 fy Baker (gravel pack pakr s kotvou 6 5/8“ x 3 1/2“) s Gravel Pack Extension, 3 ½“ NU, 3 1/2“ BXN usazovacím profilem (ID 2,635“) a 3 ½“ NU Shear-Out Safety Join, potřebné přechody a Pup Joints

- 3 1/2“ VAGT usazovací vsuvka BX ( ID 2,750“),

- 3 1/2“ filtry Excluder 2000 „coarse“ fy Baker se štěrbinou 0,4 mm, distanční 3-1/2“ čerpací trubky, 3-1/2“ kontrolní filtr, plná pata filtrů,

- naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh).

12. Materiál dodaný RWE :

- produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu,

- plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT,

- 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil Weatherford New Vam,  ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors.

13. Požadované servisní práce:

- wire – line operace v průběhu opravy sondy zajistí RWE,

- karotážní měření zajistí RWE,

- servis pro montáž produkčního kříže zajistí RWE,

- demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže zajistí RWE,

- servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru ) zajistí RWE,

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích

- příprava vrtného pracoviště

- závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  primární data z karotážních měření v digitální podobě,

- zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice,

- vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům,

- vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),

- zasílání denních hlášení ( Daily Report ) v českém a anglickém jazyku emailem.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

- Sonda Žu-120 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 12 x 30 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.

- V okolí sondy je ve vzdálenosti 200 m umístěn 1 rodinný dům.

Geologicko - technické podklady pro POS na sondě Žu-132

1.Účel sondy:

- Provozní sonda v ložiskovém celku Nové pole, která byla odvrtána v roce 1959 a opravována v letech 1991.

2.Skladovací obzor:

- Bazální klastika spodního badenu v hloubce 414,0 – 454,0 m.

3.Technický stav sondy:

- V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. V rámci nové koncepce bezpečnosti bude sonda vystrojena podzemním bezpečnostním ventilem. Zároveň dojde k výměně 3 ½“ stupačkové kolony za průměr 4 ½“ a k instalaci nové 3 ½“ filtrové kolony se šířkou štěrbiny 0,4 mm. Na sondě bude provedena rekonstrukce ústí.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

| Řídící kolona | 13 3/8“ | Od - do hloubky | 0 – 20 | m | cementace po povrch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úvodní kolona ( s.s. 8,94 mm) | 9 5/8“ | Od - do hloubky | 0 – 91,4 | m | cementace po povrch |
| Těžební kolona ( s.s. 7,32 mm, J-55 ) | 6 5/8“ | Od – do hloubky | 0 – 413,0 456 – 508 | m | cementace od paty po hloubku cca 250 m |
| Stupačková kolona s pakrem (s.s. 6,45 mm, J-55) | 3 ½“ | Od – do hloubky | 0 – 379,60 | m | SV závit |
| Filtrová kolona | 3 ½“ | Od – do hloubky | 382,7 – 455,8 | m | Vinuté filtry, šířka štěrbiny 0,25 mm, pískový obsyp |
| Open- hole |  | Od – do hloubky | 413,0-456,0 | m | Stř.průměr rozšíření 280 mm |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

- Současná konečná hloubka sondy je 458 m, pata filtrů v hloubce 455,82 m. Původní hloubka vrtu 544 m.

6. Tlakové poměry:

- Ložiskový tlak se v době opravy sondy předpokládá v intervalu 3,2 – 3,75 MPa ( bude upřesněn před zahájením prací ).

7. Vystrojení sondy před opravou:

       závěs čerpacích trubek MxM 3 ½ “ SV,

       39 ks čerpacích trubek 3 ½ “ SV, s.s. 6,45 mm, J-55, o délce 366,7 m,

       přechod M 2 7/8“SV x M 3 1/2“ SV,

       proplachovací objímka Haliburton (OTIS) 121 xD3, 2 7/8“ SV, profil X, ID 69,85 mm, otevíratelná pohybem dolů, hloubkový interval 366,85– 367,7 m,

       přechod M 2 7/8“SV x Č 3 1/2“ SV,

       distanční čerpací trubka 3-1/2“ SV, interval 367,9 – 376,8 m,

       přechod M 2 7/8“SV x Č 3 1/2“ SV,

      odpojovač vrtných trubek Haliburton ( OTIS ) SD 6 5/8“, 2 7/8“ SV v intervalu 376,9 – 377,3 m,

     mechanický pakr Husky M-1 6 5/8“, v intervalu 377,6 – 378,9 m,

      usazovací vsuvka NO-GO (Nafta Gbely), 2 7/8“ SV, ID 57,15 mm, hloubka usazení 379,04 – 379,33m,

      naváděcí kužel, vnější průměr 76 mm, závitový přípoj 2-7/8“ SV, hloubka 379,61 m,

      kolona 33 ks vnitřních vinutých filtrů 3 ½“ SN s aktivní částí v intervalu 411,2 – 453,43m, šířka štěrbiny 0,25 mm, těsnící hlava filtrů v hl. 382,70 – 383,26 m, kalník filtrů s plnou patou v intervalu 453,43– 455,82 m, 10 centrátorů.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

         open hole v intervalu 413,0 – 456,0 m, střední průměr rozšíření 280 mm.

9. Vystrojení ústí sondy :

- základní příruba 11" – 14MPa, redukční příruba 9 5/8“ x  6 5/8“, mezipříruba 6 5/8“ x  10“,

- produkční  kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa, výrobce Upetrom Rumunsko, závěs stupaček 3 ½ “ UP TBG,

- tlak na mezikruží 9-5/8“ x 6 5/8“ = 1,1 bar, mezikruží 3-1/2“ x  6 5/8“ = 0 bar.

10. Požadované práce

        bezpečné umrtvení sondy, otevření a zavření proplachovací objímky wire-line soupravou,

- vytěžení stávající 3 ½“ stupačkové a pakrovací sestavy v intervalu 0 – 379,61m, obvrtání a vytěžení filtrové kolony 3 ½“ v intervalu 382,7 – 455,8 m, zprůchodnění sondy do hloubky 458,0m, opláchnutí stěn open-hole od písku s hlavicí Hydrojet, propláchnutí sondy,

- zapustit skrejpr, očistit celý úsek  6 5/8“ pažnic interval 0 – 413 m,

- zapustit a usadit slepý mechanický pakr do hloubky cca 350m, provést zkoušku hermetičnosti pakru,

- provedení totální rekonstrukce ústí sondy – prohloubení vrtného sklepa, odřezání pažnic 9 5/8“ a 6 5/8“, včetně základní příruby, navaření nové 6 5/8“ pažnice a 9 5/8“ pahýlu s novou základní přírubou 11“ – 14 MPa v úrovní terénu, RTG kontrola svárů,

- odepnutí a vytěžení pakru, pročištění sondy do konečné hloubky,

- 1. karotážní měření v intervalu 0 – 413m za účelem zjištění technického stavu kolony pažnic 6 5/8“ (4 hodiny), 2. karotážní měření v uskladňovacím horizontu v intervalu 413- 458m (12 hod.),

- rozšíření původního open-hole v intervalu 413,0 – 456,0 m na průměr 330 mm. Průměr rozšíření ověřit 3. karotážním měřením (3 hodiny). V případě nedostatečného rozšíření open-hole se bude operace rozšiřování opakovat, včetně kontrolního karotážního měření,

- zapustit gumovou manžetu do pažnic a prověřit hladkost vnitřního povrchu kolony pažnicových trubek do hloubky 10 m nad patu těžební kolony,

- vystrojení sondy filtrační kolonou Excluder 2000 filtrů fy Baker prům. 3 1/2“  ( membránová konstrukce „coarse“ s ochranným pláštěm – pancíř, štěrbina 0,4 mm ) v intervalu cca 412,6 – 458 m ( délka filtrů 4 x 11 m ). V intervalu celého open-hole budou maximálně využity  filtry s aktivní filtrační zónou min. délky 10 m na 1 filtr. Filtrační kolona bude směrem nahoru napojena 2 ks distančních čerpacích trubek 3 1-2“ ( 18 m ) na kontrolní filtr. Dále bude spojena přes bezpečnostní střižný spojník, usazovací BXN profil a Gravel Pack Extension s hydraulickým naplavovacím pakrem. Ve spodní části bude filtrová kolona zakončena plnou patou,

- naplavení pískového obsypu filtrační kolony zrnitosti 0,6 - 1,2 mm (16-30 mesh), hlava obsypu požadována minimálně 10 m nad strop rozšířeného obzoru. Max. dotláčecí tlak při naplavení 8 MPa. Písek musí splňovat požadavky normy API RP 58, před naplavením odebrat kontrolní vzorek písku na zrnitostní analýzu. Po celou dobu naplavení je požadována čistota naplavovací kapaliny do 50 NTU,

- 4. karotážní měření za účelem ověření kvality naplavení pískového obsypu ( 3 hodiny),

- instalace plynotěsné pakrovací a stupačkové sestavy – mechanický naplavovací pakr SC-1A fy Baker s kotvou stupaček 6-5/8“ x 3 ½“, nad kotvou směrem nahoru VAGT stupačka 3 ½“, 3 ½“ BX usazovací vsuvka ( ID 2,750“ ), VAGT plynotěsná stupačková kolona průměru 4 ½“. V hloubce cca 30 m bude instalován 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil s control line, nad ním 3 ½“ VAGT stupačky a plynotěsný závěs stupaček VAGT s napojením na control line. Dotahovací moment stupačkové kolony zaznamenávat s grafickým výstupem a elektronickým záznamem,

- pakrovací kapalina do mezikruží stupačky x těžební kolona 6-5/8“,

- provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

- tlaková zkouška : hermetičnosti stupačkové kolony (wire-line), těsnost kotvy usazeného pakru, funkční zkouška podzemního bezpečnostního ventilu,

- ústí sondy vystrojit produkčním křížem typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod ( control line ) podpovrchového bezpečnostního ventilu včetně  provedení jeho tlakové zkoušky dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl. ČBÚ č.392/2003 Sb.

- provedení kontroly průchodnosti sondy ( wire-line ) do konečné hloubky,

- oživení sondy proběhne bez vrtné soupravy až po cca 14 provedení opravy sondy, a to odfukem tlaku plynu, který promigruje z ložiska na ústí sondy. Technická kapalina spolu s plynem bude odpouštěna přes potrubí s regulační tryskou do sběrné nádrže. Max. doba oživovacích prací 8 hodin.

11. Materiál dodaný zhotovitelem :

- stupačky průměru  3 ½“ s plynotěsným závitem dle API, včetně potřebných přechodů a Pup Joints,

- mechanický naplavovací pakr SC-1A 66A4-32 fy Baker (gravel pack pakr s kotvou 6 5/8“ x 3 1/2“) s Gravel Pack Extension, 3 ½“ NU, 3 1/2“ BXN usazovacím profilem (ID 2,635“) a 3 ½“ NU Shear-Out Safety Join, potřebné přechody a Pup Joints

- 3 1/2“ VAGT usazovací vsuvka BX ( ID 2,750“),

- 3 1/2“ filtry Excluder 2000 „coarse“ fy Baker se štěrbinou 0,4 mm, distanční 3-1/2“ čerpací trubky, 3-1/2“ kontrolní filtr, plná pata filtrů,

- naplavovací písek zrnitosti 0,6 -1,2 mm (16-30 mesh).

12. Materiál dodaný RWE :

- produkční kříž typ 31/8“x31/8“x 14 MPa se závěsnou přírubou s úpravou pro ¼“ vývod podpovrchového bezpečnostního ventilu,

- plynotěsný závěsný kužel stupaček 3 ½“ VAGT,

- 3 ½“ podpovrchový bezpečnostní ventil Weatherford New Vam,  ¼“ control line 50m, 3 1/2“ coupling protectors.

13. Požadované servisní práce:

- wire – line operace v průběhu opravy sondy zajistí RWE,

- karotážní měření zajistí RWE,

- servis pro montáž produkčního kříže zajistí RWE,

- demontáž oplocení sondy a plynovodní přípojky k rameni produkčního kříže zajistí RWE,

- servis pro montáž podzemního podpovrchového ventilu s vyvedením control line na přírubu produkčního kříže (včetně montáže jehlového ventilu a manometru ) zajistí RWE,

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- likvidace odpadů, vrtné kapaliny a vrtných úlomků vzniklých při pracích

- příprava vrtného pracoviště

- závěrečná zpráva v textové a digitální formě na nosičích CD, včetně digitálních výstupů,  primární data z karotážních měření v digitální podobě,

- zpětné předání pracoviště sondy v původním stavu provozu PZP Třanovice,

- vypořádané dohody o pronájmu a zpětném předání okolních zasažených pozemků majitelům,

- vypořádané dohody s majiteli obytných domů o kompenzaci za překročení hlukových limitů v průběhu podzemní opravy sondy ( v okolí do 200 m od sondy ),

- zasílání denních hlášení ( Daily Report ) v českém a anglickém jazyku emailem.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

- Sonda Žu-132 s technologií je situována na využitelné ploše o rozsahu cca 23 x 20 m, která je majetkem RWE Gas Storage. Pro potřeby dalšího rozšíření plochy si zhotovitel zajistí povolení vstupů na okolní pozemky.

- V okolí sondy je ve vzdálenosti 200 m umístěn 1 rodinný dům.