2014

1.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-18

1.Účel sondy:

Pozorovací plynová sonda

2.Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 10 m

-  pliocén do 126 m

- torton 508 m

- poleozikum 550 m

3.Technický stav sondy:

Plynová pozorovací sonda se nachází ve východní  části zásobníku. Podzemní část nemá potřebné vystrojení (PAKR). Pro zvýšení bezpečnosti provozu zásobníku z důvodu zvýšení uskladněných zásob a navýšení ložiskového tlaku provést vystrojení sondy.

POZOR:

Při poslední opravě v roce 1997 při zapouštění stupačkou kolony s pakrem Husky –M 1 tento neprošel přes silnější vsuvku pod redukční přírubou 9 5/8“ x 6 5/8“.Připadá tedy v úvahu její výměna nebo frézování

4.Konstrukce sondy,údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

| řídící kolona: | 13 3/8“ | do hloubky | 11,00 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úvodní kolona: | 9 5/8“ | do hloubky | 159,50 | m |  |
| technická kolona: |  | do hloubky |  | m |  |
| těžební kolona: | 6 5/8“ s.s. – není známa | do hloubky | 537,50 | m | cementace patou po povrch |

5.Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka sondy po odvrtání  550 m, mechanický mostek 495 m.

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,00 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Závěs stupaček se závitem pro zátku – není znám druh

Vsuvka  2 7/8“ SV x 3 ½“ SV

Stupačka 2 7/8“  52 ks., materiál J – 55,těsněno tef.kroužky

Naváděcí trychtýř průměr 120

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

perforace 478 – 488  m, 105 ran.

9. Vystrojení ústí sondy :

Ústí je vystrojena produkčním křížem 3 1/8“ x 2 1/16“ – 21 MPa

Závěsnou přírubou 7 1/16“ x 7 1/16“ ( 6 x 6 )

Redukční příruba 7 1/16“ x 3 1/8“

10. Požadované práce:

- Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly),

- Demontáž produkčního kříže, včetně  jeho  odvozu na repasi a dovozu na sondu po repasi,

- Vytěžení  původních stupaček 2 7/8“SV a jejích odvoz do skladu Hrušky,

- Provést zprůchodnění vývodů ze všech mezikruží s umožněním odečtů tlaků na nich,

- Provést řádné vyčištění/pročištění sondy do hloubky 495 m,

- Provést opláchnutí perforace hydrojetem,

- Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou) před EKM,

- Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu,

- Sondu vystrojit novou stupačkovou kolonou 2 7/8“ VAGT, PPBV 2 7/8“ a novou pakrovací sestavou,

- PPBV usadit do cca 30 m,

- Výměnu spodní části PK provést s použitím zaslepeného pakra (tlaková zkouška pakra se záznamem),

- Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,

- Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem

- Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem, orientace stejná jako před POS. Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky, rentgen a pod.). Objednatel nemá náhradní kříž 3 1/8 x 2 1/16“

- Vybudit sondu pístovaním,

- Provést čerpací pokus dle pokynů geologa cca 24 hod.

- Provést ověření průchodnosti sondy na patu před a po čerpacím pokusu. Při nedosažení průchodnosti sondy na patu po závěrečném čerpacím pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady.

- Provést celkový nátěr kříže a redukčních přírub technologie dvousložkovou žlutou barvou .

11. Požadovaný materiál pro vystrojení sondy:

- Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box - zajistí zhotovitel

- Pup joint 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil XN 2,313“ 2 7/8“NU - zajistí objednavatel

- Pup joint 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Přechod 5 ½“ 8Rd Sct Box up x 2 7/8“NU 10 Rd Pin Down - zajistí zhotovitel

- Mill out extension 5 ½“8Rd Csg Box x Pin - zajistí zhotovitel

- Packer New SC-1 Size 70A4-40, 7“ 29-35lb/ft - zajistí zhotovitel

- Kotva stupaček S-22, 80-40  2 7/8“  VAGT Box Up, mule shoe - zajistí zhotovitel

- Pup joint  2 7/8“ VAGT, v délce3 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil X 2,313“ 2 7/8“ VAGT Box x Pin - zajistí zhotovitel

- Stupačky 2 7/8“ VAGT, mat. J-55, s.s. 5,51 mm - zajistí objednavatel

- Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ - zajistí objednavatel

- Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, - zajistí zhotovitel

- Závěsný kužel spodní závit 2 7/8“ VAGT, vrchní závit 3 ½“SV s průchodem pro trubičky ¼“ – zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK),

- Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel

- Připojovací fitinky trubiček (pro ovládaní PPBV: prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil,…) - zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK)

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM: DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 495 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 278-478 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, PK upravit pro potřeby instalace PPBV před POS  ( zajistí objednavatel)

- odvoz původního PK a dovoz repasovaného PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Odvoz původních stupaček a vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel)

- Dovoz stupaček a PPBV ze skladu Hrušky na sondu,(zajistí zhotovitel)

- Instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu (zajistí objednavatel),

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS, (zajistí zhotovitel)

- WIRE-LINE operace v průběhu opravy – (zajistí objednavatel,

- Provést oživení sondy pístovaním (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží jehlovým ventilem, (zajistí zhotovitel)

14.Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS s ohledem na konfiguraci terénu včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy a užívání  příjezdové cesty

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE GS  a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli) Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů

- Ohlašovací povinnost na příslušný OBÚ

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě

- Provedení oprav případných škod na PK (nátěrů,promazání armatur a pod)

- Uvedení prostoru, plochy a příjezdové cesty v okolí sondy po opravě do původního stavu

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory

- Při nutnosti odstranění oplocení nebo jeho částí uvést po POS do původního stavu zajistí zhotovitel

15.Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondu LO – 18 vede lužním lesem z obce Lobodice zpevněná asfaltová a panelová komunikace. Kolem sondy je provedeno oplocení cca 22 x 20 m, Ke kříži je v oplocení panelová cesta 4 x 8 m. Je nutné zbudovat panelovou zpevněnou plochu pro potřeby soupravy na opravu sondy. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon                              5 kW(240/380).

2.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO- 49

1. Účel sondy:

Pozorovací plynová sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter – do 27 m

- neogen – nadložní jíly od  27 – 415,30 m

- kolektor (baz.klastika)   415,30 – 420 m

3. Technický stav sondy:

Sonda je vystrojena naváděcí objímkou,  stupačkovou kolonou 3 ½“ SN mat. J 55, 43 ks.

4. Konstrukce sondy,údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

| řídící kolona: | 18 5/8“ | do hloubky | 7 | m | Cementace patou po povrch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úvodní kolona: | 13 5/8“ | do hloubky | 147 | m | Cementace patou po povrch |
| technická kolona: | 9 5/8“ | do hloubky | 349 | m | cementace patou po povrch |
| těžební kolona: | 6 5/8“ s.s. 7,3 mm | do hloubky | 414,80 | m | cementace oknem po povrch. |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka sondy 431 m, poslední pročištění při POS v roce 1986 do 426,11 m.

V roce 1977 byla sonda pročištěna org. Nafta Gbely frézou Ø 150 mm od hl. 405 do 426 m.

Při POS 1986 organizací Nafta Gbely znovu profrézován úsek hruškovou frézou Ø 145 mm od 416,18 ho 426 m frézováno od 416,18 do 417,66 dále sjeto s rotací do hl 426,11 m.

V roce 1998 při POS org. GP Ostrava zprůchodňování sondy kuželovou frézou Ø 145 mm od 415 do 415,40 m. V 415,40 m frézování ukončeno nebyl postup.

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,00 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

závěs čerpacích trubek 3 ½“  SV

přechod č 3 ½“  SN  x č 3 ½“ SV

kolona čerpacích trubek 3 ½“  SN, mat. J 55, 44 ks

nav. objímka

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):

Vrtaná perforace 415,29 – 423,09 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Produkční kříž 21 MPa, 3 1/8“ x 2 1/16“, závěsná příruba 6 x6,  21 MPa

10. Požadované práce:

- Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly)

- Demontáž produkčního kříže, včetně jeho odvozu na repasi a dovozu na sondu po repasi,

- Vytěžení  původních stupaček 3 1/2“ SN a jejích odvoz do skladu Hrušky

- Provést zprůchodnění vývodů ze všech mezikruží s umožněním odečtů tlaků na nich,

- Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 423 m

- Provést opláchnutí perforace hydrojetem,

- Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou) před EKM Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu,

- Sondu vystrojit novou stupačkovou kolonou 2 7/8“ VAGT, PPBV 2 7/8“ a novou pakrovací sestavou,

- PPBV usadit do cca 30 m,

- Výměnu spodní části PK provést s použitím zaslepeného pakra (tlaková zkouška pakra se záznamem),

- Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,

- Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem

- Ústí sondy vystrojit repasovaným  produkčním křížem orientace stejná jako před POS. Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize,prohlídky,zkoušky,rentgen a pod.). Objednatel nemá náhradní kříž 3 1/8 x 2 1/16“

- Vybudit sondu pístovanim

- Provést čerpací pokus dle pokynů geologa cca 24 hod.

- Provést ověření průchodnosti sondy na patu před a po čerpacím pokusu.Při nedosažení průchodnosti sondy na patu po závěrečném čerpacím pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady.

- Provést celkový nátěr kříže, redukčních přírub ústí a technologie dvousložkovou žlutou barvou .

11. Požadovaný materiál:

- Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box - zajistí zhotovitel

- Pup joint 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil XN 2,313“ 2 7/8“NU - zajistí objednavatel

- Pup joint 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Přechod 5 ½“ 8Rd Sct Box up x 2 7/8“NU 10 Rd Pin Down - zajistí zhotovitel

- Mill out extension 5 ½“8Rd Csg Box x Pin - zajistí zhotovitel

- Packer New SC-1 Size 70A4-40, 7“ 29-35lb/ft - zajistí zhotovitel

- Kotva stupaček S-22, 80-40  2 7/8“  VAGT Box Up, mule shoe - zajistí zhotovitel

- Pup joint  2 7/8“ VAGT, v délce3 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil X 2,313“ 2 7/8“ VAGT Box x Pin - zajistí zhotovitel

- Stupačky 2 7/8“ VAGT, mat. J-55, s.s. 5,51 mm - zajistí objednavatel

- Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ - zajistí objednavatel

- Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, - zajistí zhotovitel

- Závěsný kužel spodní závit 2 7/8“ VAGT, vrchní závit 3 ½“SV s průchodem pro trubičky ¼“ – zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK),

- Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel

- Připojovací fitinky trubiček (pro ovládaní PPBV: prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil,…) - zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK)

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 441 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 215-415 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, PK upravit pro potřeby instalace PPBV před POS  (zajistí objednavatel)

- Odvoz a dovoz repasovaného PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Odvoz původních stupaček a vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel)

- Dovoz stupaček a PPBV ze skladu Hrušky na sondu,(zajistí zhotovitel)

- Instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu (zajistí objednavatel),

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS, (zajistí zhotovitel)

- WIRE-LINE operace v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží jehlovým ventilem, (zajistí zhotovitel)

14. Další požadované práce od zhotovitele:

Provést před opravou zbudování nového sklepu sondy s rošty ! – zajistí zhotovitel

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage, s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Ohlašovací povinnost na příslušný OBÚ,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na technologii, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (oprava nátěrů, promazání armatur, výměna roštů apod.),

- Uvedení prostoru v okolí sondy a příjezdovou cestu po opravě do původního stavu,

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči,

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-49 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové a panelové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon  5 kW(240/380)

3.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-54(OK)

1. Účel sondy:

Vtlačně – odběrová provozní sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter – do 70 m

- neogen – nadložní jíly od 70 - 442 m

- kolektor (baz.klastika) – 442 – 481 m

3. Technický stav sondy:

Sonda je vystrojena naváděcí objímkou, pakrem  Weatherford, Lok – Set 6 5/8“ x 3 ½ “ proplachovací objímkou ARROW 3 ½“ a stupačkovou kolonou 4 ½“ FK LINER 5“.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

| řídící kolona: | 18 5/8“ | do hloubky | 10 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úvodní kolona: | 10 3/8" | do hloubky | 147,33 | m | cementace po povrch |
| technická kolona: | 9 5/8" | do hloubky | 348,98 | m |  |
| těžební kolona: | 6 5/8“ s.s. 7,32 mm | do hloubky | 487,57 | m | Cementace oknem v hloubce 435,46m |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka sondy  495,0 m, mechanický mostek 460,0 m.

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,00 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

závěs čerpacích trubek 3 ½“ UP TBG

přechod č 4 ½“ VA-GT x č 3 ½“ UP TBG

kolona čerpacích trubek 4 ½“ VA-GT,s.s.6,88 mm, J 55, 43 ks

přechod č 3 ½“ UP TBG x m 4 ½“ VAGT

proplachovací objímka ARROW 3 ½“ UP TBG, otvírání pohybem dolů

krátká stupačka 3 ½“ UP TBG

pakr 6 5/8“ x 3 ½ “ UP TBG

přechod č 2 7/8“ UP TBG x M 3 ½ “ UP TBG

XN vsuvka 2 7/8“ UP TBG

nav. objímka m 2 7/8“ UP TBG

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):

OPEN – HOLE  441 – 455 m,

Filtrační kolona LINER 5“ – hlava 428,88 m, pata 460 m, aktivní část 438,34 – 452,7 m

celková délka 30 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Produkční kříž 21 MPa, 7 1/16“ x 3 1/8“, PK 3 1/8“ x 3 1/8“ 21 MPa

10. Požadované práce:

- Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), otevřením PO, nebo perforováním stupačky,

- Demontáž vršku produkčního kříže, montáž BOP, vytěžení stupaček 4 ½“ VAGT s pomoci hydraulického klíče so spodním držením a chráničem závitů (Stabbing Guide 4 ½“, 3 ½“ VAGT) po vytažení stupaček, stupačky očistit a závity vybavit krytkami, vytažení pakrovací  sestavy,

- Maximální tolerované množství mechanický poškozených závitu původních stupaček 4 ½“ VAGT (jako vrypy, seky na těsnící a dosedací ploše, poškození závitů,..) při manipulaci je 10% s celkového objemu. Pokud zhotovitel zaviní poškození vice než 10%, dodá požadované stupačky na vlastní náklady.

- Provést vytažení filtrační kolony – LINER 5“ celková délka 30 m,

- Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 460 m,

- Provést očištění zakolmatované části OPEN – HOLE hydrojetem,

- Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou) před EKM,

- Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu,

- Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu, - odsouhlasí geolog,

- Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 460 m,

- Sondu vystrojit filtrem tipu LINER 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 14 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 438 – 452 m. Hlava LINERU 428 - 430 m.

- Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím stupaček a pakru (na ústí možnost instalace trysek)

- Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou,

- Sondu vystrojit původní stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, 3 ½“ PPBV v hloubce cca 30 m,  novou  pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 1,5 m nad hlavou lineru,

- Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,

- Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem

- Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, provést nový celkový nátěr PK a závěsné příruby dvousložkovou stříbrnou barvou

- Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.)

- Vybudit sondu dusíkem,

- Provést čerpací pokus dle pokynů geologa cca 24 hod.

- Provést ověření průchodnosti sondy na patu FK. Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady

- Zhotovitel prací provede napojení nadzemní části technologie přípojky na její podzemní část s dodávkou materiálu

- Provést opravy poškozených nátěrů kříže a technologie přípojky dvousložkovou stříbrnou barvou

11. Požadovaný materiál:

- Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box - zajistí zhotovitel

- Manipulační stupačka 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil XN 2,313“ 2 7/8“NU - zajistí zhotovitel

- Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Hydraulický pakr pro 6 5/8“ s.s. 7,32 mm - zajistí zhotovitel

- Kotva stupaček 3 ½“  VAGT Box Up, mule shoe - zajistí zhotovitel

- Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil X 2,750“ 3 ½“ VAGT Box x Pin - zajistí objednavatel

- Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m - zajistí zhotovitel

- Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT – zajistí zhotovitel

- Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm - zajistí objednavatel (budou použity původní stupačky),

- Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT – zajistí zhotovitel

- Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ - zajistí objednavatel

- Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, - zajistí zhotovitel

- Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm - zajistí objednavatel

- Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ – zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK),

- Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel

- Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) - zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK)

- LINER 5“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 3,5 – 4 mm, odstup řad perforace 35 mm v délce cca 30 m perforace v délce cca 19,30 m– zajistí zhotovitel,

- Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro čerpací pokus– zajistí zhotovitel

- Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 441 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC- v intervalu 241-441 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

- Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, PK upravit pro potřeby instalace PPBV před POS (zajistí objednavatel)

- Odvoz a dovoz repasovaného PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček (3 ½“, 4 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Ohlašovací povinnost na příslušný OBÚ,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na technologii přípojky, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (oprava nátěrů,promazání armatur,výměna roštů apod.),

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-54 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky,kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

4.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-45

1. Účel sondy:

Vtlačně – odběrová provozní sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	- kvarter – do 80 m

- neogen – nadložní jíly od 80 – 436,8 m

- kolektor (baz.klastika) – 436,8 – 464 m

3. Technický stav sondy:

Sonda je vystrojena naváděcí objímkou, pakrem  Weatherford , Lok – Set 6 5/8“ x 2 7/8“, proplachovací objímkou Oil Tools 3 ½“ a stupačkovou kolonou 4 ½“ ,FK LINER 5“.

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

| řídící kolona: |  | do hloubky |  | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| úvodní kolona: | 10 3/8" | do hloubky | 149,81 | m | cementace po povrch |
| technická kolona: | 9 5/8“ | do hloubky | 344,67 | m |  |
| těžební kolona: | 6 5/8“ s.s. 7,32 m | do hloubky | 478,0 | m | cementace patou po povrch. |

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Konečná hloubka sondy  483m, mechanický mostek 444m.

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,00 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

závěs čerpacích trubek 3 ½“ UP TBG

přechod č 4 ½“ VA-GT x č 3 ½“ UP TBG

manipulační kus 4 ½ “ VAGT délky 0,96m

kolona čerpacích trubek 4 ½“ VA-GT,s.s.6,88 mm, J 55, 45 ks

přechod č 3 ½“ UP TBG x m 4 ½“ VAGT

stupačková objímka 3 ½“ UP TBG

proplachovací objímka ARROW 3 ½“ UP TBG,otvírání pohybem dolů (bez X profilu)

stupačka 3 ½“ UP TBG

stupačková objímka 3 ½“ UP TBG

přechod m 2 7/8“ UP TBG x č 3 ½“ UP TBG (Santa – Fé)

pakr 6 5/8“  x  2 7/8“ UP TBG – BAKER A – 3

stupačková objímka 2 7/8“ UP TBG

XN vsuvka 2 7/8“ UP TBG

Naváděcí objímka 2 7/8“ UP TBG

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):

OPEN – HOLE  434 – 442 m, (perforace 433 – 441m)

Filtrační kolona LINER 5“ – hlava 430,04 m, pata 443,68 m, aktivní část 433,5 – 441,68 m

celková délka 13,64 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Produkční kříž  7 1/16“ x 3 1/8“, PK 3 1/8“ x 3 1/8“ 14 MPa

10. Požadované práce:

- Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), otevřením PO, nebo perforováním stupačky,

- Demontáž vršku produkčního kříže, montáž BOP, vytěžení stupaček 4 ½“ VAGT s pomoci hydraulického klíče so spodním držením a chráničem závitů (Stabbing Guide 4 ½“, 3 1/2“), po vytažení stupaček, stupačky očistit a závity vybavit krytkami, vytažení pakrovací  sestavy,

- Maximální tolerované množství mechanický poškozených závitu původních stupaček 4 ½“ VAGT (jako vrypy, seky na těsnící a dosedací ploše, poškození závitů,..) při manipulaci je 10% s celkového objemu. Pokud zhotovitel zaviní poškození vice než 10%, dodá požadované stupačky na vlastní náklady.

- Provést vytažení filtrační kolony – LINER 5“ celková délka 13,64 m,

- Provést řádné vyčištění/pročištění sondy do hloubky 444 m,

- Provést očištění zakolmatované části OPEN – HOLE hydrojetem,

- Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou) před EKM, Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu,

- Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu– odsouhlasí geolog,

- Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 444 m,

- Sondu vystrojit filtrem tipu LINER 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 8 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 433 – 441,5 m. Hlava LINERU 431 - 429 m.

- Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím stupaček a pakru (na ústí možnost instalace trysek)

- Provést vyčištění sondy na patu LINERU, v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou,

- Sondu vystrojit původní  stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT,  3 ½“ PPBV  a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 1,5 m nad hlavou lineru,

- Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem,

- Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem

- Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou. Provést nový celkový nátěr PK a závěsu kužele dvousložkovou stříbrnou barvou

- Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.)

- Vybudit sondu dusíkem,

- Provést čerpací pokus dle pokynů geologa cca 24 hod.

- Provést ověření průchodnosti sondy na patu FK. Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady

- Zhotovitel prací provede napojení nadzemní části technologie přípojky na její podzemní část s dodávkou nutného materiálu

- Provést opravy poškozených nátěrů kříže a technologie přípojky dvousložkovou stříbrnou barvou

11. Požadovaný materiál:

- Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box - zajistí zhotovitel

- Manipulační stupačka 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil XN 2,313“ 2 7/8“NU - zajistí zhotovitel

- Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m - zajistí zhotovitel

- Hydraulický pakr pro 6 5/8“ s.s. 7,32 mm - zajistí zhotovitel

- Kotva stupaček 3 ½“  VAGT Box Up, mule shoe - zajistí zhotovitel

- Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m - zajistí zhotovitel

- Usazovací vsuvka profil X 2,750“ 3 ½“ VAGT Box x Pin - zajistí objednavatel

- Manipulační stupačka  3 1/2“ VAGT, v délce 3 m - zajistí zhotovitel

- Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT – zajistí zhotovitel

- Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm - zajistí objednavatel (budou použity původní stupačky),

- Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT – zajistí zhotovitel

- Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ - zajistí objednavatel

- Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, - zajistí zhotovitel

- Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm - zajistí objednavatel

- Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ – zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK),

- Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel

- Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) - zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK)

- LINER 5“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 3,5 – 4 mm, odstup řad perforace 35 mm v délce cca 30 m perforace v délce cca 8,30 m– zajistí zhotovitel,

Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro čerpací pokus– zajistí zhotovitel

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 441 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 234-434 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, PK upravit pro potřeby instalace PPBV před POS (zajistí objednavatel)

- Odvoz a dovoz repasovaného PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček (3 ½“, 4 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

14. Další požadované práce od zhotovitele:

  - Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy ( kácení stromů, keřů apod. )

  - Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory

  - Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli). Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

  - Likvidace všech vzniklých odpadů

  - Ohlašovací povinnost na příslušný OBÚ

  - Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě

  - Provedení oprav případných škod na technologii přípojky, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (oprava nátěrů, promazání armatur,výměna roštů apod.)

  - Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

  - Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

  - Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-45 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky,kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW(240/380)