Příloha č. 1

RWE Gas Storage, s.r.o.

- PODKLADY

- pro veřejnou zakázku na provedení

podzemních   oprav   sond

v

roce  2015 – 2017 Lobodice

Přehled plnění zakázky:

| Sonda | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo 23 | X |  |  |
| Lo 22 | X |  |  |
| Lo 7 | X |  |  |
| Lo 57 | X |  |  |
| Lo 28 |  | X |  |
| Lo 30 |  | X |  |
| Lo 29 |  |  | X |
| Lo 56 |  |  | X |

1.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-23

1.Účel sondy:

Provozní - vtlačně odběrová sonda

2.Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 10 m

-  pliocén do 95 m

- torton 425 m

- poleozikum 484 m

3. Technický stav sondy:

Tabulka č.1

| Sonda | Dno (průchodnost měřena 2013) | Spodek perforace | Pata filtrů | Mezikruží Čt/Ťk | Úvodní kolona Ťk/Úk | Porozita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | MVD (m) | MVD(m) | MVD(m) | tlak(MPa) | tlak(MPa) | % |
| LO-23 | 456 | 449-455 | - | 2,5 | 2,5 | 21,5 |
| LO-22 | 454 (r. 2011) | 421-455 | - | 1,18 | 0 | 3,4 |
| LO-7 | 447 | 440-451 | 456 LIN | 1,49 | 0 | 27,5 |
| LO-57 | 449 | 451- 441 | 449 LIN | 1,71 | 0 | 23 |

- Sondy nejsou vybaveny podpovrchovým bezpečnostním ventilem

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Tabulka č. 1 – 456 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 – 2015 vystrojení opravovaných sond

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

Viz příloha č. 2 - 2015 vystrojení opravovaných sond (perforace 449 – 455  m, 129 ran.)

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č.2 – 2015 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Otevřít proplachovací objímku (servis Wireline),servis zajistí |  | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes otevřenou proplachovací objímku, (použit s blokátory a zatěžkávadly) | ∆ |  |
| Demontáž vrchní části PK provést s použitím zátky do kuželu PK | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnění pakru, propláchnutí sondy a vytažení stupaček, proplachovací objímky a pakru | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 456 m, provést frézování pažnic v úseku 449,5 – 454,5 m a rozšíření frézovaného úseku na průměr 280 mm. OPEN HOLE | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Odpláchnout sondu s pomocí teleskopického zařízení po patu. | ∆ |  |
| Provést karotážní měření frézovaného úseku |  | ∆ |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou ta musí byt nepoškozená) před EKM, 0 m až po OPEN HOLE | ∆ |  |
| Zajištění interpretace karotážních měření |  | ∆ |
| Provést karotážní měření. Viz bod 12., servis zajistí |  | ∆ |
| Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu, projekt dodá zhotovitel, Stupačky 3 ½“, pakr, proplachovací objímku pro HŠ – dodá zhotovitel | ∆ |  |
| Servis na zapouštení a vytažení zátky pro tlakovou zkoušku stupačkové kolony pro HŠ |  | ∆ |
| Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 456 m | ∆ |  |
| Sondu vystrojit LINEREM 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 6 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 450 – 456 m. Hlava LINERU 447 - 445 m. | ∆ |  |
| Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím vlastních 3 ½“stupaček, proplachovací objímky a pakru (na ústí možnost instalace trysek) | ∆ |  |
| Provést vyčištění sondy na patu LINERU propláchnout sondu 2 m3 viskózní zátkou | ∆ |  |
| Výměnu spodní části PK provést s použitím zaslepeného pakru (tlaková zkouška se záznamem) servis pro instalaci zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, J - 55, s bezpečnostním PPBV 3½“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou a naváděcím trychtýřem – umístěným co nejblíže ke hlavě LINERU. Záznam dotahu všech spojů stupačkové kolony. | ∆ |  |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test) zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem, servis pro instalaci PPBV | součinnost | ∆ |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupaček | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, , servis pro instalaci PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) pro PK, ( tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb.). |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí |  | ∆ |
| Servis pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 3 ½“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 ½“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 ½“NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 ½“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker SC-1, pro 6 5/8“ s.s. 7,32 mm, MOE 5,5“, přechod 5,5“ x 3,5“ | ∆ |  |
| Kotva stupaček Baker S-22, 80-40, 3 ½“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) (dodávka s repasovaným PK) |  | ∆ |
| PK včetně spodní a vrchní části dodá |  | ∆ |
| LINER 5“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 3,5 – 4 mm, odstup řad perforace 35 mm, perforace v délce cca 6 m | ∆ |  |
| Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro HŠ a pro čerpací pokus po štěpení | ∆ |  |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

Provést komplex EKM: KMS, KMXY, Rap 014,TM, TMD, DNNK (NNK), GK, CCL, AT, AC+VDL v intervalu 0 – 456 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony.

MFC v intervalu 280-456. Karotáž na OPEN HOLE.

Karotážní měření zajistí objednavatel

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček 3 ½“, 4 ½“VAGT a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Kompletní servis na hydraulické štěpení – (zajistí zhotovitel)

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-23 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

2.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO- 22

1. Účel sondy:

Pozorovací plynová sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter – do 10 m

- pliocén  – do 62 m

- torton 425 m, kolektor (baz.klastika)   424 – 425 m

3. Technický stav sondy:

Tlaky v mezikruží, průchodnost a propustnost sondy jsou uvedeny v předchozí tabulce č.1

4. Konstrukce sondy,údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 1

Pozor :při vrtání sondy je v hloubce 459 m utrženo dláto s přechodem zůstalo v sondě

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č.2 - 2015 vystrojení opravovaných sond

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):

Viz příloha č.2 - 2015 vystrojení opravovaných sond – perforace 421 – 455 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č.2 - 2015 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Provést odstranění potřebných částí oplocení, po POS uvést do původního stavu | ∆ |  |
| Perforace stupačky 2 7/8“ (servis Wireline), servis zajistí |  | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes perforovanou dírku(počítat s blokátory a zatěžkávadly) | ∆ |  |
| Demontáž původního PK za použití zátky do závěsu stupaček | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení původního vystrojení - stupaček, a pakru | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 459 m Pozor :při vrtání sondy je v hloubce 459 m utrženo dláto s přechodem zůstalo v sondě | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Odpláchnout sondy s pomocí teleskopického zařízení po patu. | ∆ |  |
| Provést opláchnutí perforace hydrojetem | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM, 0m až po 420 m. | ∆ |  |
| Zajištění interpretace karotážních měření |  | ∆ |
| Provést karotážní měření. Viz bod 12. Servis zajistí |  | ∆ |
| Výměnu spodní části PK provést s použitím zaslepeného pakru (tlaková zkouška pakra se záznamem), servis pro instalaci SPK zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 2 7/8“ VAGT, J - 55, s bezpečnostním PPBV 2 7/8“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou a naváděcím trychtýřem – umístěným co nejblíže vrchu perforace. | ∆ |  |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem | součinnost | ∆ |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupaček | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) PK tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb. |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy na patu sondy zajistí |  | ∆ |
| Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno pístováním. | ∆ |  |
| Provést ověření průchodnosti sondy po patu sondy. Při nedosažení průchodnosti sondy na počvu sondy po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Provedení zpětné montáže oplocení, sošek, sloupů brány bránu a jejich nátěr. | ∆ |  |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box | ∆ |  |
| Pup joint 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 2,313, 2 7/8“NU |  | ∆ |
| Pup joint 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker, SC -1 pro 6 5/8“ s. s. 7,3 mm, MOE 4,5“, přechod 4,5“ x 2,875“ | ∆ |  |
| Kotva stupaček S-22, 80-32, 2 7/8“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Pup joint 2 7/8“ VAGT, v délce3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin - |  | ∆ |
| Stupačky 2 7/8“ VAGT, mat. J-55, s.s. 5,51 mm |  | ∆ |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, | ∆ |  |
| Přechod 3 ½“ VAGT pin x 2 7/8“ VAGT pin | ∆ |  |
| Závěsný kužel spodní závit 3 ½“ VAGT “ VAGT, vrchní závit 3 ½“SV s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (pro ovládaní PPBV: prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil,…) |  | ∆ |
| PK včetně spodní části dodá |  | ∆ |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM: DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 459 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 278-459 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, ( zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Odvoz původních stupaček a vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel)

- Dovoz stupaček 2 7/8“ VAGT a PPBV ze skladu Hrušky na sondu,(zajistí zhotovitel)

- Instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu (zajistí objednavatel),

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS, (zajistí zhotovitel)

- WIRE-LINE operace v průběhu opravy – (zajistí objednavatel)

- Provést oživení sondy pístovaním (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží jehlovým ventilem, (zajistí zhotovitel)

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na technologii přípojky, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (oprava nátěrů, promazání armatur, výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- Při nutnosti odstranění oplocení nebo jeho částí uvést po POS do původního stavu zajistí zhotovitel

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondu LO – 22 vede z obce Lobodice zpevněná asfaltová a panelová komunikace. Kolem sondy je provedeno oplocení cca 22 x 20 m, Ke kříži je v oplocení panelová cesta 4 x 8 m. Je nutné zbudovat panelovou zpevněnou plochu pro potřeby soupravy na opravu sondy. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW(240/380). Sonda se nachází cca 90 m od trvalé zástavby obce Lobodice.

3.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-7

1. Účel sondy:

Vtlačně odběrová provozní sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	10 m 		- kvarter

10 - 80 m 	- pliocén

80 - 480 m 	- torton

480 - 501 m 	- paleozikum

3. Technický stav sondy:

Tabulka č. 1

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon:

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 1  -   456 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 - 2015 vystrojení opravovaných sond

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open –hole):

Viz příloha č. 2 – 2015 vystrojení opravovaných sond – OPEN HOLE 441 – 456

9. Vystrojení ústí sondy:

Viz příloha č. 2 - 2015 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), | ∆ |  |
| Otevření PO nebo perforovaní stupačky servisem WL, zajistí |  | ∆ |
| Demontáž vrchní části PK s použitím zátky do závěsu stupaček | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnění pakra, propláchnutí sondy a vvtažení stupaček, proplachovací objímky, vytažení pakrovací sestavy s NO | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Provést vytažení kolony – LINER 5“ celková délka 29,4 m | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 456 m, | ∆ |  |
| Provést očištění zakolmatované části OPEN – HOLE hydrojetem, | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí ostat nepoškozená) před EKM, | ∆ |  |
| Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu Viz bod 12., servis zajistí |  | ∆ |
| Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu projekt dodá zhotovitel, Stupačky 3 ½“, pakr, proplachovací objímku pro HŠ – dodá zhotovitel | ∆ |  |
| Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 456 m | ∆ |  |
| Sondu vystrojit filtrem tipu LINER 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 10 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 440 – 450m. Hlava LINERU 432 - 430 m. | ∆ |  |
| Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím vlastních 3 ½“stupaček, proplachovací objímky a pakru (na ústí možnost instalace trysek) | součinnost | ∆ |
| Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou | ∆ |  |
| Montáž nové spodní časti PK za použití zaslepeného pakra – tlaková zkouška se záznamem, servis pro instalaci PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novou stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, 3 ½“ PPBV v hloubce cca 30 m a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou LINERU | ∆ |  |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony. | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem | součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis na instalaci PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Vybudit sondu dusíkem | ∆ |  |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) ( tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb.). |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí |  | ∆ |
| Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky z usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11.  Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 3 1/2“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 1/2“ NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker SC 1, pro 6 5/8“ s.s. 7,9 mm, MOE 5,5“, přechod 5,5“ x 3,5“ | ∆ |  |
| Kotva stupaček S-22, 80-40, 3 ½“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) (dodávka s repasovaným PK) |  | ∆ |
| LINER 5“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 5 mm, odstup řad perforace 35 mm, perforace v délce cca 10 m | ∆ |  |
| Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro čerpací pokus po štěpení a štěpení | ∆ |  |
| PK včetně vrchní a spodní časti zajistí |  | ∆ |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 456 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 234-456 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček (3 ½“, 4 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Kompletní servis pro hydraulické štěpení – (zajistí zhotovitel)

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-7 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380).

4.1. Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-57

1. Účel sondy:

Vtlačně – odběrová provozní sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	- kvarter – do 106 m

- neogen – nadložní jíly od 106 - 443 m

- kolektor (baz.klastika) – 443 – 449 m

3.Technický stav sondy:

Tlaky v mezikruží, průchodnosti a propustnosti sondy jsou uvedeny v tabulce č. 2

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 2. Současná hloubka sondy 451 m.

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 - 2016 vystrojení opravovaných sond – v dokumentaci není seznam pažnic TěK a úhyb vrtu.

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open – hole):

Viz příloha č. 2 vystrojení opravovaných sond

OPEN – HOLE  441,52 – 451 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č. 2 – 2016 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), | ∆ |  |
| Otevření PO nebo perforování stupačky servisem WL, servis zajistí |  | ∆ |
| Demontáž PK, instalace zátky do závěsu stupaček | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnení pakru, proplachnutí sondy, vytažení stupaček, proplachovací objímky, vytažení pakrovací sestavy s NO | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Provést vytažení kolony – LINER 5“ celková délka 21,32 m | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 451 m, | ∆ |  |
| Provést očištění zakolmatované části OPEN – HOLE hydrojetem, 441 – 451 m | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM, | ∆ |  |
| Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu, servis zajistí |  | ∆ |
| Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu – projekt dodá zhotovitel Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro HŠ dodá zhotovitel | ∆ |  |
| Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 451 m | ∆ |  |
| Sondu vystrojit filtrem tipu LINER 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 10 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 439 – 449m. Hlava LINERU 427 - 428 m. | ∆ |  |
| Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím vlastních 3 ½“stupaček, proplachovací objímky a pakru (na ústí možnost instalace trysek) | Součinnost | ∆ |
| Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou | ∆ |  |
| Instalace spodní časti PK za použití zaslepeného pakra – usazení, tlaková zkouška se záznamem, instalace SPK zajisti | Součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novou stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, novým 3 ½“ PPBV a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou lineru | ∆ |  |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony. | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | Součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem, servis na instalaci PPBV | Součinnost | ∆ |
| Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci zajistí | Součinnost | ∆ |
| Vybudit sondu dusíkem | ∆ |  |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb. |  | ∆ |
| Servis na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí |  | ∆ |
| Servis pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 3 1/2“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 1/2“ NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker SC-1, pro 7 “ s.s. 8,05 mm, MOE 5,5“, přechod 5,5“ x 3,5“ | ∆ |  |
| Kotva stupaček S-22, 80-40, 3 ½“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) |  | ∆ |
| LINER 5 1/2“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 5 mm, odstup řad perforace 35 mm, perforace v délce cca 10 m– zajistí zhotovitel, | ∆ |  |
| Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro HŠ a čerpací pokus | ∆ |  |
| PK včetně vrchní a spodní části zajistí |  | ∆ |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 451 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony,

- MFC- v intervalu 241-451 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček (3 ½“, 4 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Kompletní servis na hydraulické štepení – (zajistí zhotovitel)

- Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy.

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-57 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

Počítat s kácením stromů v okolí sondy – štěpení. Majitel LČR.

Lokalizace sond :

| LO-23 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=543861.713 | X=1143475.192 | Z=196.49 |
| B=49°23‘59.42720“ | L=17°19‘34.50500“ | H=239.85 |

| LO-22 Pozn.=Pozorovací |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=546119.980 | X=1143641.196 | Z=195.28 |
| B=49°23‘46.89571“ | L=17°17‘43.84457“ | H=238.68 |

| LO-07 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=542984.787 | X=1143812.408 | Z=195.74 |
| B=49°23‘51.34482“ | L=17°20‘19.43138“ | H=239.07 |

| LO-57 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=543227.934 | X=1143716.915 | Z=195.63 |
| B=49°23‘53.65048“ | L=17°20‘06.96525“ | H=238.97 |

2016

1.2.Geologicko – technické podklady pro POS na sondě LO-28

1. Účel sondy:

Provozní – vtlačně odběrová sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 10 m

-  pliocén do 95 m

- torton 425 m

- poleozikum 484 m

3. Technický stav sondy:

Tabulka č. 2

Tlaky v mezikruží, průchodnosti a propustnosti sondy jsou uvedeny v tabulce č. 2

| Sonda | Dno (průchodnost měřena 2013) | Spodek perforace | Pata filtrů | Mezikruží Čt/Ťk | Úvodní kolona Ťk/Úk | Porozita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | MVD (m) | MVD(m) | MVD(m) | tlak(MPa) | tlak(MPa) | % |
| LO-28 | 479 | 477- 471 | 479 | 0,51 | 0,42 | 21,5 |
| LO-30 | 438,5 | 430- 455 | 442 LIN | 2,30 | 0 | 24 |

Sonda LO-28, 30  není vybavená podpovrchovým bezpečnostním ventilem

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Tabulka č. 2 – 485 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 - 2016 vystrojení opravovaných sond – v dokumentaci není seznam pažnic TěK

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

Viz příloha č. 2 - 2016 vystrojení opravovaných sond (perforace 471 – 477  m, 58 ran.)

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č.2 -2016 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Otevřít proplachovací objímku (servis Wireline), zajistí |  | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes otevřenou proplachovací objímku, (počítat s blokátory a zatěžkávadly) | ∆ |  |
| Demontáž vrchní části PK, instalace zátky do závěsu stupaček | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení stupaček, proplachovací objímky, pakru a vytažení filtrační kolony 2 3/8“ | ∆ |  |
| Instalace zaslepeného pakru, tlaková zkouška těsnosti pakru do Me se záznamem | ∆ |  |
| Provést totální rekonstrukci ústí sondy – ÚK 9 5/8“, TěK 5 ½“, základní příruba 11“ – 21 MPa. | ∆ |  |
| Instalace nové spodní časti PK 11x 7 1/16“ – 21MPa, servis na instalaci SPK zajisti | Součinnost | ∆ |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 485 m, provést frézování pažnic v úseku 471 – 477 m a rozšíření frézovaného úseku na průměr 280 mm. OPEN HOLE | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Odpláchnout sondy s pomocí teleskopického zařízení po patu. | ∆ |  |
| Provést karotážní měření frézovaného úseku | Součinnost | ∆ |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM, 0m až po OPEN HOLE | ∆ |  |
| Zajištění interpretace karotážních měření |  | ∆ |
| Provést karotážní měření. Viz bod 12. | Součinnost | ∆ |
| Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu – projekt dodá zhotovitel Stupačky, pakr a proplachovací objímku pro HŠ dodá zhotovitel | ∆ |  |
| Servis WL na zapuštení a vytažení zátky pro tlakovou zkoušku stupaček pro HŠ |  | ∆ |
| Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 485 m | ∆ |  |
| Sondu vystrojit filtrem 2 3/8“ TBG v intervalu 470 – 477 m s kontrolním filtrem v intervalu 450 – 452 m upravený dle výsledku karotážního měření. Předpoklad hlavy filtru v 434 m. Servis pro naplavení filtrů zajistí | Součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 3 1/2“ VAGT, J - 55, s bezpečnostním PPBV 2 7/8“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | Součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem | Součinnost | ∆ |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, , servis na instalaci PK zajistí | Součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb. |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu filtru zajistí |  | ∆ |
| Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky z usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Plná pata 2 3/8“ NU |  | ∆ |
| Filtr 2 3/8“ NU, 10 m |  | ∆ |
| 2 ks stupaček 2 3/8“ NU, cca 18 m |  | ∆ |
| Kontrolní filtr 2 3/8“ NU |  | ∆ |
| 1 ks stupačka 2 3/8“ NU |  | ∆ |
| Přechod 2 3/8“ NU pin x 2 7/8“ NU box |  | ∆ |
| SOSJ 2 7/8“ NU, box x pin |  | ∆ |
| Usazovací vsuvka profil XN 1,875, 2 7/8“NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m |  | ∆ |
| Naplavovací hydraulický pakr pro 5 1/2“ s.s. 6,98 mm |  | ∆ |
| Kotva stupaček 2 7/8“ VAGT Box Up, mule shoe |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 2 7/8“ VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 2 7/8“ VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, 3 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x č. 2 7/8“ VAGT | ∆ |  |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) - zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK) |  | ∆ |
| Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro HŠ zajistí | ∆ |  |
| PK (vrchní část a spodní část) |  | ∆ |
| Základní příruba 11“-21MPa, s pahýlem 9 5/8“ |  | ∆ |
| Pahýl pro rekonstrukci ústí 5 ½“, s.s. 6,98mm, cca 2m | ∆ |  |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM: DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 485 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 278-485 m.

- Karotáž OPEN HOLE

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček (2 7/8“, 3 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Servis na naplavení filtrů – zajisti objednatel

- Kompletní servis na hydraulické štěpení – zajistí zhotovitel

- Servis pro rekonstrukci ústí sondy – zajistí zhotovitel

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru ploch a příjezdové cesty v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-28 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky a oplocení, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

3.2.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-30

1. Účel sondy:

Vtlačně – odběrová provozní sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	- kvarter – do 98 m

- neogen – nadložní jíly od 98 – 429 m

- kolektor (baz.klastika) – 429 – 457 m

3.Technický stav sondy:

Tlaky v mezikruží, průchodnosti a propustnosti sondy jsou uvedeny v tabulce č. 2

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 2

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 vystrojení opravovaných sond

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open – hole):

Viz příloha č. 2 - 2016 vystrojení opravovaných sond

430 – 455 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č. 2 - 2016 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Bezpečné umrtvení sondy (počítat s blokátory a zatěžkávadly), | ∆ |  |
| Otevření PO nebo perforování stupačky servisem WL, servis zajistí |  | ∆ |
| Demontáž spodní časti PK, instalace zátky do závěsu stupaček | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnení pakru, proplachnutí sondy, vytažení stupaček, proplachovací objímky, vytažení pakrovací sestavy s NO. Provedení vyčištění počvy sondy od zbytku filtrační kolony 2 3/8“ cca 26,5 m, obvrtávací roury s korunkou cca 5,5 m a materiálu z kolektoru, | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Provést vytažení kolony – LINER hlava průměr 121 mm, liner průměr 108 mm“ celková délka 26,73 m | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 460 m, | ∆ |  |
| Provést očištění zakolmatované části OPEN – HOLE hydrojetem, 430 – 455 m | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM, | ∆ |  |
| Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu, servis zajistí |  | ∆ |
| Instalace spodní časti PK za použití zaslepeného pakra – usazení, tlaková zkouška se záznamem, instalace SPK zajisti | Součinnost | ∆ |
| Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu – projekt dodá zhotovitel | ∆ |  |
| Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 460 m | ∆ |  |
| Sondu vystrojit filtrem tipu LINER 4 1/2“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 25 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 430 – 455m. Hlava LINERU 427 - 425 m. | ∆ |  |
| Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím vlastních 3 ½“stupaček, proplachovací objímky a pakru (na ústí možnost instalace trysek) | Součinnost | ∆ |
| Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou | ∆ |  |
| Sondu vystrojit novou stupačkovou kolonou 3 1/2“ VAGT, novým 2 7/8“ PPBV a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou lineru | ∆ |  |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony. | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | Součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem, servis na instalaci PPBV | Součinnost | ∆ |
| Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci zajistí | Součinnost | ∆ |
| Vybudit sondu dusíkem | ∆ |  |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) PK, tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb. |  | ∆ |
| Servis na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí |  | ∆ |
| Servis pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 1,875, 2 7/8“ NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker SC-1, pro 5 1/2 “ s.s. 6,9 mm, MOE 4“, přechod 4“ x 2,875“ | ∆ |  |
| Kotva stupaček S-22, 40-26, 2 7/8“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 2 7/8“ VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 2 7/8“ VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, 3 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x č. 2 7/8“ VAGT | ∆ |  |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) |  | ∆ |
| LINER 4 1/2“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 5 mm, odstup řad perforace 35 mm, perforace v délce cca 10 m– zajistí zhotovitel, | ∆ |  |
| Stupačky, pakr, proplachovací objímku na štěpení a pro čerpací pokus pro štěpení | ∆ |  |
| PK včetně vrchní a spodní části zajistí |  | ∆ |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:  DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 460 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC- v intervalu 260-460 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček 2 7/8“, 3 1/2“ VAGT, PPBV,…ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkam - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Kompletní servis na hydraulické štěpení – (zajistí zhotovitel)

- Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na technologii přípojky, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (oprava nátěrů,promazání armatur,výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-30 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

V blízkosti sondy jsou vysázeny mladé stromky počítat s náhradou škody při rozšiřování plochy. Majitel LČR

Lokalizace sond :

| LO-28 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=544284.882 | X=1143782.234 | Z=195.65 |
| B=49°23'48.19192" | L=17°19'15.11068" | H=239.02 |

| LO-30 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=543445.533 | X=1143834.377 | Z=195.41 |
| B=49°23'49.17638" | L=17°19'56.79501" | H=238.76 |

1.3.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-29

1. Účel sondy:

Provozní - vtlačně odběrová sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 10 m

-  pliocén do 83 m

- torton 427 m

- poleozikum 435 m

3. Technický stav sondy:

Tabulka č.3

| Sonda | Dno (průchodnost měřena 2013) | Spodek perforace | Pata filtrů | Mezikruží Čt/Ťk | Úvodní kolona Ťk/Úk | Porozita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | MVD (m) | MVD(m) | MVD(m) | tlak(MPa) | tlak(MPa) | % |
| LO-29 | 435 | 427- 440 | - | 0,33 | 0,02 | 10,1 |
| LO-56 | 473 | 466- 470 | 470,6 LINer | 1,18 | 0 | 20,3 |

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Tabulka č. 3 – 440,1 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 - 2017 vystrojení opravovaných sond

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

Viz příloha č. 2 - 2017 vystrojení opravovaných sond (perforace 427 – 440  m,)

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č.2 - 2017 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Otevřít proplachovací objímku (servis Wireline), servis zajistí |  | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes otevřenou proplachovací objímku, (počítt s blokátory a zatěžkávadly) | ∆ |  |
| Uzavření PPBV, demontáž vrchní časti PK, | součinnost | ∆ |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Otevření PPBV, zajisti |  | ∆ |
| Uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení stupaček, , proplachovací objímky, pakru | ∆ |  |
| Demontáž PPBV, zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 410,10 m, provést frézování pažnic v úseku 427 – 439 m a rozšíření frézovaného úseku na průměr 280 mm. OPEN HOLE | ∆ |  |
| Kontrola produkčního kříže (spodní i vrchní část) spolu s revizemi armatur, |  | ∆ |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) na kontrolu do Hrušek a následně dovoz zkontrolovaného PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Odpláchnout sondu s pomocí teleskopického zařízení po patu. | ∆ |  |
| Provést karotážní měření frézovaného úseku | součinnost | ∆ |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí ostat nepoškozená) před EKM, 0m až po OPEN HOLE | ∆ |  |
| Zajištění interpretace karotážních měření |  | ∆ |
| Provést karotážní měření. Viz bod 12. | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit filtrem 2 3/8“ TBG v intervalu 428 – 439 m s kontrolním filtrem v intervalu 424 – 425,5 m upravený dle výsledku karotážního měření. Předpoklad hlavy filtru v 410 m. Servis na naplavení filtrů zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 3 1/2“ VAGT, J - 55, s původním překontrolovaným (na těsnost podle normy ANSI/API 14B) bezpečnostním PPBV 2 7/8“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem | součinnost | ∆ |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit zkontrolovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem servis na instalaci PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu filtru zajistí |  | ∆ |
| Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky z usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK po závěrečném čerp. Pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Servis WL pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Zpětná montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Plná pata 2 3/8“ NU |  | ∆ |
| Filtr 2 3/8“ NU, 11 m |  | ∆ |
| 2 ks stupaček 2 3/8“ NU, cca 18 m |  | ∆ |
| Kontrolní filtr 2 3/8“ NU |  | ∆ |
| 1 ks stupačka 2 3/8“ NU |  | ∆ |
| Přechod 2 3/8“ NU pin x 2 7/8“ NU box |  | ∆ |
| SOSJ 2 7/8“ NU, box x pin |  | ∆ |
| Usazovací vsuvka profil XN 1,875, 2 7/8“NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m |  | ∆ |
| Naplavovací hydraulický pakr pro 5 ½“ s.s. 6,98 mm |  | ∆ |
| Kotva stupaček 2 7/8“ VAGT Box Up, mule shoe |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 2 7/8“ VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 2 7/8“ VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, 3 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x č. 2 7/8“ VAGT | ∆ |  |
| Závěsný kužel M 3 ½“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) – zajistí objednavatel |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) – zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK) |  | ∆ |
| PK včetně vrchní a spodní části zajistí |  | ∆ |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12.Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM: DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 410 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 278-410 m.

Karotáž OPEN HOLE

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Kontrola  původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK na kontrolu do Hrušek a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček 3 ½“, 2 7/8“ VAGT a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Servis na naplavení filtrů – zajistí objednatel

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod, sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy.

- Uvedení prostoru ploch a příjezdové cesty v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-29 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky a oplocení, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

2.3.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-56

1. Účel sondy:

Provozní - vtlačně odběrová sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 20 m

-  pliocén do 93 m

- torton 466 m

- poleozikum 490 m

3. Technický stav sondy:

Tabulka č. 3

4. Konstrukce sondy,údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Tabulka č. 3 – 471,81 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 - 2017 vystrojení opravovaných sond – v dokumentaci není pažnicová listina TěK

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

Viz příloha č. 2 - 2017 vystrojení opravovaných sond (perforace 466 – 470  m,)

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č.2 - 2017 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Otevřít proplachovací objímku (servis Wireline), servis zajistí |  | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes otevřenou proplachovací objímku, (počítat s blokátory a zatěžkávadly) | ∆ |  |
| Demontáž vrchní časti PK, instalace zátky do závěsu stupaček | ∆ |  |
| Montáž preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Demontáž vršku produkčního kříže, montáž BOP, vytěžení stupaček 4 ½“ VAGT s pomoci hydraulického klíče so spodním držením a chráničem závitů (Stabbing Guide 4 ½“, 3 ½“ VAGT) po vytažení stupaček, stupačky očistit a závity vybavit krytkami, vytažení pakrovací sestavy, | ∆ |  |
| Maximální tolerované množství mechanický poškozených závitu původních stupaček 4 ½“ VAGT (jako vrypy, seky na těsnící a dosedací ploše, poškození závitů,..) při manipulaci je 10% s celkového objemu. Pokud zhotovitel zaviní poškození vice než 10%, dodá požadované stupačky na vlastní náklady. | ∆ |  |
| Provést vytažení kolony – LINER 5“ celková délka 11,14 m | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 471,8 m, provést frézování pažnic v úseku 466 – 470 m a rozšíření frézovaného úseku na průměr 280 mm. OPEN HOLE | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 471,8 m, | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Odpláchnout sondu s pomocí teleskopického zařízení po patu. | ∆ |  |
| Provést karotážní měření frézovaného úseku |  | ∆ |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – musí byt nepoškozená) před EKM, 0m až po OPEN HOLE | ∆ |  |
| Zajištění interpretace karotážních měření |  | ∆ |
| Provést karotážní měření. Viz bod 12. | součinnost | ∆ |
| Provést hydraulické štěpení kolektoru dle navrženého a schváleného technologického postupu – projekt dodá zhotovitel Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro HŠ dodá | ∆ |  |
| Po hydraulickém štěpení pročistit sondu do hloubky 471,8 m | ∆ |  |
| Sondu vystrojit LINER 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 5,5 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 465 – 470,5 m. Hlava LINERU 459 - 460 m. | ∆ |  |
| Provést čerpací pokus v délce cca 24 hod dle pokynů geologa s použitím vlastních3 ½“ stupaček, proplachovací objímky a pakru (na ústí možnost instalace trysek) | ∆ |  |
| Provést vyčištění sondy na patu LINERU v pate LINERU propláchnout sondu 2m³ viskózní zátkou | ∆ |  |
| Výměnu spodní části PK provést s použitím zaslepeného pakru (tlaková zkouška se záznamem), servis na instalaci spodní časti PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit původní stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, J – 55, s novým bezpečnostním 3 ½“ PPBV v hloubce cca 30 m a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou LINERU | ∆ |  |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 8MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 4MPa, sledovaní nástupu tlaku po dobu 15min., se záznamem | součinnost | ∆ |
| Ústí sondy vystrojit produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, servis na instalaci PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí |  | ∆ |
| Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. |  | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Servis WL pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Zpětnou montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 3 ½“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 ½“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 ½“NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 ½“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker SC-1, pro 6 5/8“ s.s. n/a, MOE 5,5“,přechod 5,5“ x 3,5“ | ∆ |  |
| Kotva stupaček S-22, 80-40, 3 ½“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT | ∆ |  |
| Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm – budou použité překontrolované původní zhotovitel |  | ∆ |
| Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT | ∆ |  |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) |  | ∆ |
| LINER 5 “ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 4 mm, odstup řad perforace 35 mm, perforace v délce 5,5 m – zajistí zhotovitel, | ∆ |  |
| Stupačky, pakr, proplachovací objímku pro čerpací pokus | ∆ |  |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |
| PK (vrchní a spodní část) |  | ∆ |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM: DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 471 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony, MFC v intervalu 278-471 m.

- Karotáž OPEN HOL

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení (pakrovací sestava) do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček 4 ½“ VAGT a 3 ½“VAGT  a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Kompletní servis na hydraulické štěpení – zajistí zhotovitel

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy.

- Uvedení prostoru ploch a příjezdové cesty v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15.Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-56 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky a oplocení, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

Lokalizace sond :

| LO-29 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=544739.181 | X=1143715.769 | Z=197.22 |
| B=49°23'48.88924" | L=17°18'52.36283" | H=240.60 |
| LO-56 Pozn.=Provozní |  |  |
| Y=544378.951 | X=1144209.755 | Z=195.39 |
| B=49°23'34.12028" | L=17°19'12.54848" | H=238.75 |