Zadávací dokumentace

„Servisní práce charakteru wireline operací

na sondách podzemních zásobníků plynu

RWE Gas Storage s.r.o.“

# Úvod

- Předmětem výběrového řízení je výběr zhotovitele pro provádění provozního wireline měření, hlubinného vzorkování a wireline operací v průběhu podzemních oprav sond (dále POS). Uvedená měření budou probíhat v období 06/2015-12/2016.

- Servisní práce budou realizovány na sondách podzemních zásobníků plynu (dále „PZP“) společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. (http://www.rwe-gasstorage.cz/), a to na lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Lobodice, Třanovice, Štramberk a Háje.

- Požadované typy měření na jednotlivých PZP jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Rozsah požadovaných operací, kde je rovněž v záhlaví jednotlivých PZP uvedena průměrná hloubka sond pro prováděná měření.

# Provozní wireline měření (do max. hloubky 2 000 m)

- je prováděno různě na jednotlivých PZP v průběhu roku, a to na základě pokynů a požadavků jednotlivých geologů PZP. Předpokládá se nasazení dvou měřících souprav v období březen – květen a září – prosinec.

- objednavatel minimálně 5 dnů před zahájením prací informuje dodavatele wireline servisu o termínu měření,

- minimálně 24 hodin před zahájením prací, objednavatel vyzve telefonicky nebo e-mailem dodavatele wireline servisu k mobilizaci,

- provozní wireline měření bude vždy prováděno s použitím lubrikačního nástavce s min. JT 16 MPa

- Dodavatel dodá vždy po ukončení prací protokol/Job Report objednateli

# 2.1. Záměr ložiskového tlaku

- Požadovaná technika:

  - Wireline soupravy s digitálním záznamem tahu, hloubky a rychlosti zapouštění.

  - Hlubinné elektronické manometry o rozsahu: 0 - 100 bar; 0 – 200 bar; přesnost 0,05%

FS

- Základní požadavky na měření a vyhodnocení měření:

- Stabilizace na ústí sondy 5 min.

- Stabilizace na úrovni středu perforace (max. do 2 000 m) 30 min.

- Dodání dat včetně výsledného synchronizovaného souboru obsahujícího hloubku, tah, rychlost, tlak a teplotu

- Vyhodnocení měření + závěrečná zpráva dodat do 2 pracovních dní po ukončení měření

2.2.–2.3.  Záměr hladiny kapaliny a ověření průchodnosti sondy

- Požadovaná technika:

  - Wireline souprava s digitálním záznamem tahu, hloubky a rychlosti zapouštění

  - Hlubinné elektronické manometry pro záměr hladiny

  - Mechanický vzorkovač pro ověření průchodnosti sondy

- Základní požadavky na měření a vyhodnocení měření:

- Maximální rychlost zapouštění 80 m/min

- Synchronizační přestávka nad vrškem perforace + nasednutí na dno sondy

- Výsledky měření předat okamžitě po ukončení prací

- Vyhodnocení měření hladiny na základě poklesu tahu na tahoměru a změny tlakového gradientu, dna sondy na základě poklesu tahu na tahoměru

- Závěrečná zpráva včetně vyhodnocení a dat dodat do 2 dní po ukončení měření

2.4. Hydrodynamický výzkum sond

- Požadovaná technika:

  - Minimálně dvě měřicí soupravy (testování může probíhat na dvou PZP ve stejném termínu)

- Úsťové záznamníky tlaku o rozsahu 0-200 bar, přesnost 0,1% FS

  - Hlubinné elektronické manometry o rozsahu: 0 - 100 bar; 0 – 200 bar; přesnost 0,05%

FS

- Základní požadavky na měření:

- testují se dvě sondy na jednom PZP za den

- celková délka testu na jedné sondě je 24 hodin – zahrnuje zapuštění hlubinného manometru, instalace úsťového manometru na produkční kříž sondy, měření a stabilizační přestávky, vytažení hlubinného manometru a demontáž úsťového manometru

- naměřená data ve formátu ASCI nebo excel se předají ihned po ukončení testů zadavateli

2.5.-2.6.–2.7. Odběr hlubinných vzorků pevných, kapalných a kapalných včetně

provedení odplynu

- Požadovaná technika:

  - Wireline souprava s digitálním záznamem tahu, hloubky a rychlosti zapouštění

  - Hlubinný vzorkovač na pevné materiály

  - Hlubinný vzorkovač na kapaliny

  - Přepouštěcí aparatura pro provedení odplynu rozpuštěného plynu přes solanku zamezující kontaminaci plynu se vzduchem do vzorkovnice

- Základní požadavky na provádění odplynu z hlubinného vzorku kapaliny:

- Z každé sondy budou odebrány 3 hlubinné vzorkovače min. po 750 ml vody s rozpuštěným plynem

- Rozpuštěný plyn bude přepuštěn přes aparaturu naplněnou solankou do vzorkovnic dodaných zadavatelem

- Bude zaznamenáván atmosférický tlak a teplota včetně objemu plynných vzorků přepouštěných z jednotlivých vzorkovačů

- Závěrečná zpráva – dodat do 5 pracovních dní po ukončení prací

# Wireline operace při podzemních opravách sond (do max. hloubky 2 000 m)

- Je prováděno na jednotlivých PZP v průběhu roku v období leden – prosinec

- Objednavatel minimálně 3 dny předem informuje dodavatele wireline servisu o termínu prací

- Začátek prací na sondě bude objednavatelem telefonicky nebo e-mailem oznámen min. 8 hodin předem

- Dodavatel dodá vždy po ukončení prací protokol/Job Report objednateli

- Montáž wireline preventru a lubrikátoru bude probíhat v součinnosti s osádkou soupravy

POS

- Požadovaná technika:

  - Wireline souprava s digitálním záznamem tahu, hloubky a rychlosti zapouštění

  - Min. 3“ wireline preventry 21 MPa

  - Měřící drát 0,125“

  - Lubrikační nástavce min. 21MPa

# 3.1. Otevření proplachovací objímky před umrtvením sondy

- Potřebné wireline nářadí – přesouvače pro manipulaci s 2 3/8“; 2 7/8“ a 3 ½“ proplachovacími objímkami

# 3.2. Perforace stupaček před umrtvením sondy

- Potřebné wireline nářadí – mechanické perforátory 2 7/8“; 3 1/2“

# 3.3 – 3.4. Usazení a vytažení jednosměrné a obousměrné zátky do X, XN profilu

- Potřebné wireline nářadí - testovací zátky profilu (jednosměrné) 1,875; 2,313; 2,750;

2,813

- obousměrné zátky 1,875; 2,313; 2,750; včetně potřebných

zapouštěčů a vytahovačů

3.5. Ověření čistoty a dna filtračních kolon sondy před oživením sondy

- Základní požadavky na měření:

- Maximální rychlost zapouštění 80 m/min

- Vyhodnocení měření na základě poklesu tahu na tahoměru

# Požadavky na zhotovitele wireline operací

- Uchazeč před zahájením plnění předmětu zakázky, po podpisu Smlouvy o dílo, předá zadavateli ke schválení Technologický postup prováděných prací, a to zvlášť pro každý PZP

- V technologickém postupu bude doložen záznam o tlakové zkoušce drátového preventru ne starší 12 měsíců a záznam o tlakové zkoušce všech lubrikačních nástavců

- Před zahájením plnění předmětu zakázky na příslušném PZP uchazeč doloží protokol o kalibraci všech elektronických manometrů u akreditované laboratoře ne starší 12 měsíců od data jejich použití při plnění předmětu zakázky

- Před zahájením sezónních wireline měření a hlubinných vzorkování bude sonda zhotoviteli protokolárně předána geologem daného PZP

Příloha č. 1 – Rozsah požadovaných operací

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

| ROZSAH POŽADOVANÝCH OPERACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ operace | PZP D. Dunajovice (průměrná hloubka měření 1 100 m) | PZP Tvrdonice (Průměrná hloubka měření 1 300 m) | PZP Lobodice (průměrná hloubka měření 500 m) | PZP Třanovice (průměrná hloubka měření 460 m) | PZP Štramberk (průměrná hloubka měření 550 m) | PZP Háje (průměrná hloubka měření: |  |
|  |  |  |  |  |  | 950 m | 200 m |
| - Provozní Wire-line měření |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Záměr ložiskového tlaku na dně sondy |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.2. Záměry hladiny kapaliny v ložisku |  |  |  |  |  | X |  |
| 2.3. Ověření průchodnosti a dna sondy |  |  |  |  |  |  | X |
| 2.4. Hydrodynamické testy sond |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.5. Odběry hlubinných kapalných vzorků (3x750 ml) včetně stanovení fázového poměru voda:plyn a zajištění odplynu pro lab. analýzu |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.6. Odběr cca 100 gramů pevného vzorku materiálu ze dna sondy |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.7. Odběr hlubinného kapalného vzorku (cca 750 ml) |  |  |  |  |  | X |  |
| - Wire-line měření při podzemních opravách sond |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Otevření proplachovací objímky před umrtvením sondy |  |  |  |  |  | X | X |
| 3.2. Perforace stupaček před umrtvením sondy |  |  |  |  |  | X | X |
| 3.3. Usazení a vytažení obousměrné zátky do XN profilu |  |  |  |  |  | X | X |
| 3.4. Usazení a vytažení jednosměrné zátky do XN, X profilu |  |  |  |  |  | X | X |
| 3.5. Ověření dna sondy před oživením sondy |  |  |  |  |  | X | X |