Příloha č. 1

RWE Gas Storage, s.r.o.

- PODKLADY

- pro veřejnou zakázku na provedení

podzemních   oprav   sond

v

roce  2016 Lobodice

Přehled plnění zakázky:

| Sonda | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lo 23 | X |  |  |
| Lo 28 | X |  |  |
| Lo 30 | X |  |  |

1.1.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-23

1.Účel sondy:

Provozní - vtlačně odběrová sonda

2.Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 10 m

-  pliocén do 95 m

- torton 425 m

- poleozikum 484 m

3. Technický stav sondy:

Tabulka č.1

| Sonda | Dno (průchodnost měřena 2013) | Spodek perforace | Pata filtrů | Mezikruží Čt/Ťk | Úvodní kolona Ťk/Úk | Porozita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | MVD (m) | MVD(m) | MVD(m) | tlak(MPa) | tlak(MPa) | % |
| LO-23 | 456 | 449-455 | - | 2,5 | 2,5 | 21,5 |

- Sonda není vybavená podpovrchovým bezpečnostním ventilem

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Tabulka č. 1 – 456 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 vystrojení opravovaných sond

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

Viz příloha č. 2 vystrojení opravovaných sond (perforace 449 – 455 m, 129 ran.)

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č. 2 vystrojení opravovaných sond

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Otevřít proplachovací objímku (servis Wireline), servis zajistí | součinnost | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes otevřenou proplachovací objímku, (použit s blokátory a zatěžkávadly) | ∆ |  |
| Demontáž vrchní části PK provést s použitím zátky do kuželu PK, PK uložit na paletu, | ∆ |  |
| Montáž BOP preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnění pakru, propláchnutí sondy a vytažení stupaček, proplachovací objímky a pakru, původní vystrojení popásat a převést do skladu Hrušky, | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 456 m, provést odfrézování pažnic v úseku 449,5 – 454,5m (navedení frézy za pomocí EKM) a rozšíření frézovaného úseku na průměr 280 mm. OPEN HOLE | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Pročistit sondy do 456 m, | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou ta musí byt nepoškozená) před EKM, 0 m až po OPEN HOLE | ∆ |  |
| Provést karotážní měření viz bod 12. (včetně interpretace), servis zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit LINEREM 5“ upravený dle výsledku karotážního měření. Předpokládaná délka aktivní perforace LINERU je 6 m. Předpokládaný interval aktivní části LINERU je 450 – 456 m. Hlava LINERU 447 - 445 m. | ∆ |  |
| Provést vyčištění sondy na patu LINERU propláchnout sondu 2 m3 viskózní zátkou | ∆ |  |
| Provést kompletní rekonstrukci ústi sondy, za pomoci fixace těžební kolóny, včetně dodávky požadovaného materiálu, rentgenu. Rekonstrukci ústi sondy provést s použitím zaslepeného pakru (včetně TZ se záznamem), | ∆ |  |
| Montáž nové spodní části PK 11“ x 7 1/16“ – 14MPa, včetně TZ, servis pro instalaci zajistí | součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 4 1/2“ VAGT, J - 55, s bezpečnostním PPBV 3½“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou a naváděcím trychtýřem – umístěným co nejblíže ke hlavě LINERU. Záznam dotahu všech spojů stupačkové kolony. | ∆ |  |
| Součinnost při zapouštění, usazení a finalizováni vystrojení (pakrovací sestava Halliburton) | ∆ |  |
| Odtlakovaní VT pro usazení pakru Halliburton na 25 MPa, součinnost při zapouštění pakrovací sestavy Halliburton, | ∆ |  |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test) zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 4MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 0MPa, sledovaní nástupu tlaku popř. výtoku po dobu 15min., | součinnost | ∆ |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupaček se záznamem, | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci PK zajistí | součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) pro PK, ( tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb.). |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí | součinnost | ∆ |
| Servis pro zapouštění a vytažení zátky do usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. | součinnost | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí | součinnost | ∆ |
| Intenzifikace obzoru sondy dle receptury (viz příloha), včetně dodány chemikálií a TP na tyto práce, | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu na své náklady | ∆ |  |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek, které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 3 ½“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 3 ½“NU, cca L = 0,5 m |  | ∆ |
| Usazovací vsuvka profil XN 2,750, 3 ½“NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 ½“NU, cca L = 0,5 m |  | ∆ |
| Hydraulický pakr Halliburton, pro 6 5/8“ s.s. 7,32 mm, MOE 5,5“, přechod 5,5“ x 3,5“ |  | ∆ |
| Kotva stupaček Halliburton, 3 ½“, mule shoe, |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,750, 3 ½“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 3 1/2“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 4 ½“VAGT |  | ∆ |
| Stupačky 4 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,88 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 4 ½“VAGT x m. 3 ½“VAGT |  | ∆ |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 3 1/2“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 3 ½“ a 4 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …), dodávka s PK |  | ∆ |
| PK 3 1/8“ x 3 1/8“ – 7 1/16“ x 11“_14 MPa, včetně dokumentace dodá |  | ∆ |
| LINER 5“ – velikost štěrbin: délka 100 mm, šířka 3,5 – 4 mm, odstup řad perforace 35 mm, perforace linera v délce cca 6 m | ∆ |  |
| Pahýl těžební kolóny 6 5/8“, 7,32 mm, J-55, v délce cca 3 m, pro rekonstrukci ústi sondy | ∆ |  |
| Základní přírubu 11“ – 14MPa, 6 5/8“ manžeta a klíny, |  | ∆ |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

Provést komplex EKM:

- KMS, KMXY, Rap 014,TM, TMD, DNNK (NNK), GK, CCL, AT, AC+VDL v intervalu 0 – 456 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony,

- MFC v intervalu 280-456,

- Karotáž na OPEN HOLE,

- EKM pro navedení frézy pro odfrézovaní pažnic,

Karotážní měření zajistí objednavatel

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček 3 ½“, 4 ½“VAGT a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Intenzifikace sondy – (zajistí zhotovitel),

- Rekonstrukci ústi sondy včetně dodáni pahýlů - (zajistí zhotovitel),

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-23 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

1.2.Geologicko – technické podklady pro POS na sondě LO-28

1. Účel sondy:

Provozní – vtlačně odběrová sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	– kvarter do 10 m

-  pliocén do 95 m

- torton 425 m

- poleozikum 484 m

3. Technický stav sondy:

Tabulka č. 2

Tlaky v mezikruží, průchodnosti a propustnosti sondy jsou uvedeny v tabulce č. 2

| Sonda | Dno (průchodnost měřena 2013) | Spodek perforace | Pata filtrů | Mezikruží Čt/Ťk | Úvodní kolona Ťk/Úk | Porozita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | MVD (m) | MVD(m) | MVD(m) | tlak(MPa) | tlak(MPa) | % |
| LO-28 | 479 | 477- 471 | 479 | 0,51 | 0,42 | 21,5 |

Sonda LO-28 není vybavená podpovrchovým bezpečnostním ventilem

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon :

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Tabulka č. 2 – 485 m

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení.Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2 - 2016

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace ( open –hole) :

Viz příloha č. 2 - 2016 (perforace 471 – 477m, 58 ran.)

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č. 2 - 2016

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště |  | ∆ |
| Otevřít proplachovací objímku (servis Wireline), zajistí | součinnost | ∆ |
| Bezpečně umrtvit sondu přes otevřenou proplachovací objímku, | ∆ |  |
| Demontáž vrchní části PK, instalace zátky do závěsu stupaček, PK uložit na paletu, | ∆ |  |
| Montáž BOP preventru, tlaková a funkční zkouška, dle technologického postupu | ∆ |  |
| Uvolnění pakru, propláchnutí sondy, vytažení stupaček, proplachovací objímky, pakru. Obvrtaní a vytažení filtrační kolony 2 3/8“, odběr vzorku v průběhu obvrtavaní FK, FK vyfotit a popsat, | ∆ |  |
| Instalace zaslepeného pakru, tlaková zkouška těsnosti pakru do Me se záznamem, | ∆ |  |
| Provést kompletní rekonstrukci ústi sondy, za pomoci fixace těžební kolóny, včetně dodávky požadovaného materiálu, rentgenu. Rekonstrukci ústi sondy provést s použitím zaslepeného pakru (včetně TZ se záznamem), | ∆ |  |
| Instalace nové spodní časti PK 11x 7 1/16“ – 14MPa, servis na instalaci SPK zajisti | Součinnost | ∆ |
| Provést řádné vyčištění sondy do hloubky 485 m, provést odfrézování pažnic v úseku 471 – 477 m a rozšíření frézovaného úseku na průměr 280 mm. odběr vzorku v průběhu frézovaní a rozšiřování OPEN HOLE | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Pročistit sondu po patu do 485 m, | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou ta musí byt nepoškozená) před EKM, 0 m až po OPEN HOLE | ∆ |  |
| Provést karotážní měření viz bod 12. (včetně interpretace), servis zajistí | Součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit filtrem 2 7/8“ v intervalu 470 – 477 m s kontrolním filtrem v intervalu 450 – 452 m upravený dle výsledku karotážního měření. Předpoklad hlavy filtru v 434 m. Zhotovitel POS dodrží podmínky dle přílohy č. 16. Servis pro naplavení filtrů zajistí | Součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novo stupačkovou kolonou 3 1/2“ VAGT a 2 7/8“ VAGT, J - 55, s PPBV 2 7/8“ v hloubce cca 30 m, novou pakrovací sestavou, | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí, | Součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakru) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 4MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 0MPa, sledovaní nástupu tlaku popř. výtoku po dobu 15min., | Součinnost | ∆ |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony, | ∆ |  |
| Ústí sondy vystrojit produkčním křížem 3 1/8“x3 1/8“ – 7 1/16“x11“ – 14MPa, upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis na instalaci PK zajistí | Součinnost | ∆ |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb. |  | ∆ |
| Servis WL na kontrolu průchodnosti sondy po patu filtru zajistí | Součinnost | ∆ |
| Servis WL pro zapouštění a vytažení zátky z usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. | Součinnost | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem, | ∆ |  |
| Intenzifikace obzoru sondy dle receptury (viz příloha), včetně dodány chemikálií a TP na tyto práce, | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu, | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí | Součinnost | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Plná pata 2 7/8“ NU |  | ∆ |
| Filtr 2 7/8“ NU, 12 m |  | ∆ |
| 2 ks stupaček 2 7/8“ NU, cca 18 m |  | ∆ |
| Kontrolní filtr 2 7/8“ NU |  | ∆ |
| 1 ks stupačka 2 7/8“ NU |  | ∆ |
| SOSJ 2 7/8“ NU, box x pin |  | ∆ |
| Usazovací vsuvka profil XN 1,875, 2 7/8“NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 1,5 m |  | ∆ |
| Naplavovací hydraulický pakr pro 5 1/2“ s.s. 6,98 mm |  | ∆ |
| Kotva stupaček 2 7/8“ VAGT Box Up, mule shoe |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 2 7/8“ VAGT x m. 3 ½“VAGT |  | ∆ |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 2 7/8“ VAGT |  | ∆ |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, 3 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x č. 2 7/8“ VAGT |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) - zajistí objednavatel |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) - zajistí objednavatel (dodávka s repasovaným PK) |  | ∆ |
| PK (vrchní část a spodní část) 3 1/8“ x 3 1/8“ – 7 1/16“ x 11“ – 14 MPa |  | ∆ |
| Základní příruba 11“- 14MPa, s pahýlem 9 5/8“ |  | ∆ |
| Pahýl pro rekonstrukci ústí 5 ½“, s.s. 6,98mm, cca 3m | ∆ |  |
| Dusík pro oživení sondy zajistí | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

Provést komplex EKM:

- DNNK (NNK),GK,CCL, AT,CBL+VDL v intervalu 0 – 485 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony,

- MFC v intervalu 278-485 m,

- Karotáž OPEN HOLE

- Navedení frézy za účelem odfrezovaní pažnic,

Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK, (zajistí objednavatel)

- Odvoz původního PK a dovoz PK na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky, (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček (2 7/8“, 3 ½“) a PPBV ze skladu Hrušky na sondu, (zajistí zhotovitel)

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkem, - (zajistí zhotovitel)

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Servis na naplavení filtrů – (zajisti objednatel)

- Servis pro rekonstrukci ústí sondy – (zajistí zhotovitel)

- Intenzifikace sondy – (zajistí zhotovitel),

14. Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické  prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru ploch a příjezdové cesty v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby(závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

- V případě znečistění příjezdových cest v průběhu POS, zhotovitel provede jejích vyčistění,

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-28 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky a oplocení, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

3.2.Geologicko - technické podklady pro POS na sondě LO-30

1. Účel sondy:

Vtlačně – odběrová provozní sonda

2. Skladovací obzor:

Stratigrafie	- kvarter – do 98 m

- neogen – nadložní jíly od 98 – 429 m

- kolektor (baz. klastika) – 429 – 457 m

3. Technický stav sondy:

Tlaky v mezikruží, průchodnosti a propustnosti sondy jsou uvedeny v tabulce č. 2

| Sonda | Dno (průchodnost měřena 2013) | Spodek perforace | Pata filtrů | Mezikruží Čt/Ťk | Úvodní kolona Ťk/Úk | Porozita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | MVD (m) | MVD(m) | MVD(m) | tlak(MPa) | tlak(MPa) | % |
| LO-30 | 438,5 | 430- 455 | 442 LIN | 2,30 | 0 | 24 |

4. Konstrukce sondy, údaje o pažení a cementaci pažnicových kolon

Hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1

5. Konečná (současná) hloubka sondy:

Průchodnost sondy je uvedena v tabulce č. 2

6. Tlakové poměry:

Je třeba počítat s blokátory a zatěžkávanou kapalinou. Ložiskový tlak bude 1x denně upřesňován. Předpokládá se, že zásobník v době POS bude v režimu vtláčení. Z tohoto důvodu nelze určit ložiskový tlakový vývoj k procesu vtláčení, které je řízeno dispečinkem. Nepřesáhne však hodnotu 5,0 MPa.

7. Vystrojení sondy před opravou:

Viz příloha č. 2

8. Současné otevření zásobníkového obzoru - perforace (open – hole):

Viz příloha č. 2

430 – 455 m

9. Vystrojení ústí sondy :

Viz příloha č. 2

10. Požadované práce:

| Popis požadovaných prací | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Demontáž oplocení, přístřešku, přípojky a vyklizení pracoviště, |  | ∆ |
| Bezpečné umrtvení sondy přes PO, před zahájením prací zaznamenat tlaky jednotlivých kolón do stavebního deníku, | ∆ |  |
| Otevření PO nebo perforování stupačky servisem WL, servis zajistí | součinnost | ∆ |
| Demontáž vrchní časti PK, instalace zátky do závěsu stupaček, | ∆ |  |
| Montáž BOP preventrů, tlaková a funkční zkouška dle technologického postupu, | ∆ |  |
| Uvolnení pakru, proplachnutí sondy, vytažení stupaček, proplachovací objímky, vytažení pakrovací sestavy s NO. Původní materiál popsát a odvézt do skladu Hrušky, | ∆ |  |
| Odvoz původního PK (vrchní a spodní části) do skladu Hrušky a následně dovoz PK (vrchní a spodní části) na sondu | ∆ |  |
| Provést řádné vyčištění/pročistění sondy do hloubky 442 m, ověřit hlavu pískové zátky nasednutím na 1t, | ∆ |  |
| Provést očištění Lineru vhodným rozměrem hydrojetu, 430 – 442 m | ∆ |  |
| Pročistit těžební kolonu čisticí sestavou (scraperem, kartáčem, bočným magnetem a gumovou manžetou – ta musí byt nepoškozená) před EKM, | ∆ |  |
| Provést karotážní měření v požadovaném rozsahu dle bodu č. 12, servis zajistí | Součinnost | ∆ |
| Instalace spodní časti PK za použití zaslepeného pakra – usazení, tlaková zkouška se záznamem, instalace SPK zajisti | Součinnost | ∆ |
| Sondu vystrojit novou stupačkovou kolonou 2 7/8“ a 3 1/2“ VAGT, novým 2 7/8“ PPBV a novou pakrovací sestavou, pata pakrovací sestavy (NO) max. 2 m nad hlavou lineru | ∆ |  |
| Provést záznam dotahového momentu u všech spojů stupačkové kolony. | ∆ |  |
| Instalace PPBV včetně funkční zkoušky (inflow test). Servis pro instalace PPBV zajistí | Součinnost | ∆ |
| Provést všechny potřebné tlakové zkoušky nového vystrojení (včetně tlakové zkoušky stupačkové kolony tlakem 12MPa 10+30 min., tlaková zkouška do Me (na odtlakováni těsnosti pakra) tlakem 6MPa 10+30 min., všechny zkoušky budu provedený se záznamem, | ∆ |  |
| Provést inflow test PPBV za těchto podmínek: tlak v stupačkové koloně 4MPa, uzavření PPBV odpuštění tlaku nad PPBV na 0MPa, sledovaní nástupu tlaku popř. výtok po dobu 15min., servis na instalaci PPBV | Součinnost | ∆ |
| Ústí sondy vystrojit repasovaným produkčním křížem upraveným pro potřeby PPBV (závěs stupaček a přírubu PK) pro vývod ovládání PPBV s ukončením na PK systém Swagelok a jehlovým ventilem a manometrem, orientace stejná jako před opravou, servis pro instalaci zajistí | Součinnost | ∆ |
| Vybudit sondu dusíkem, | ∆ |  |
| Provést předepsané zkoušky hermetičnosti a ostatní standardní operace dle platné legislativy (revize, prohlídky, zkoušky apod.) PK, tlaková zkouška dle vyhl.ČBÚ č.239/1998Sb. s protokolem dle vyhl.ČBÚ č.392/2003 Sb. |  | ∆ |
| Servis na kontrolu průchodnosti sondy po patu LINERU zajistí | Součinnost | ∆ |
| Servis pro zapouštění a vytažení zátky z usazovací vsuvky XN z důvodu tlakové zkoušky stupačkové kolony. | Součinnost | ∆ |
| Oživení sondy bude provedeno se záznamem tlaku a množství kapaliny do nádrže cca 24 hod. dle pokynů geologa Zhotovitel dodá nádrž, uklidňovač, trysku a potrubí. Kapalinu zlikviduje. Oživení bude provedeno dusíkem. | ∆ |  |
| Intenzifikace obzoru sondy dle receptury (viz příloha), včetně dodány chemikálií a TP na tyto práce, | ∆ |  |
| Při nedosažení průchodnosti sondy na patu FK (LINER) po závěrečném čerp. pokusu zhotovitel zajistí nápravu | ∆ |  |
| Servis pro kontrolu průchodnosti stupačkové kolony a filtru LINER pomocí wire-line, po oživení sondy zajistí |  | ∆ |
| Odpadní kapalinu zlikviduje zhotovitel v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. | ∆ |  |
| Před předáním pracoviště objednateli, zhotovitel odstraní všechny úkapy a úniky látek , které by mohli ohrozit životní prostředí. Provede odčerpání veškeré kapaliny a usazenin ze sklepa sondy. | ∆ |  |
| Montáž oplocení a přístřešku sondy. Napojení elektro instalace. |  | ∆ |

11. Požadovaný materiál:

| Popis požadovaného vystrojení | Zajišťuje |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel | RWE GS |
| Naváděcí objímka 2 7/8“ NU Box | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil XN 1,875, 2 7/8“ NU |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“NU, cca L = 0,5 m | ∆ |  |
| Přechod 4“ x 2,875“NU | ∆ |  |
| Mill out extension, 4“ pin x pin, L=1,5 m, mat. J-55, | ∆ |  |
| Hydraulický pakr Baker SC-1, pro 5 1/2 “ s.s. 6,9 mm, |  | ∆ |
| Kotva stupaček S-22, 40-26, 2 7/8“ VAGT Box Up, mule shoe | ∆ |  |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Usazovací vsuvka profil X 2,313, 2 7/8“ VAGT Box x Pin |  | ∆ |
| Manipulační stupačka 2 7/8“ VAGT, v délce 3 m | ∆ |  |
| Přechod č. 2 7/8“ VAGT x m. 3 ½“VAGT |  | ∆ |
| Stupačky 3 ½“ VAGT, mat. J-55, s.s.6,45 mm |  | ∆ |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x m. 2 7/8“ VAGT |  | ∆ |
| Podpovrchový bezpečnostní ventil 2 7/8“ |  | ∆ |
| Manipulační kusy 2 7/8“ VAGT, 3 ½“ VAGT, | ∆ |  |
| Přechod č. 3 ½“VAGT x č. 2 7/8“ VAGT |  | ∆ |
| Závěsný kužel M 3 1/2“ VAGT s průchodem pro trubičky ¼“ (dodávka s repasovaným PK), |  | ∆ |
| Příslušenství podpovrchového bezpečnostního ventilu (control line ¼“, protektory) |  | ∆ |
| Připojovací fitinky trubiček (prodlužovací kus, T – kus, manometr, jehlový ventil, …) |  | ∆ |
| Nový popř. repasovaný PK včetně vrchní a spodní části zajistí |  | ∆ |
| Dusík, pro oživení sondy | ∆ |  |

12. Požadovaná karotážní měření:

- Provést komplex EKM:

- DNNK (NNK),GK,CCL, AT, CBL+VDL v intervalu 0 – 460 m pro kontrolu technického stavu pažnic těžební kolony,

- MFC- v intervalu 260-460 m.

- Karotážní měření zajistí objednavatel.

13. Požadované další servisní práce:

- Repase původního produkčního kříže včetně vršku a spodku PK - (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního PK do skladu Hrušky a dovoz PK na sondu - (zajistí zhotovitel),

- Provést instalaci a oživení podpovrchového bezpečnostního ventilu – (zajistí objednavatel),

- Odvoz původního vystrojení do skladu Hrušky - (zajistí zhotovitel),

- Dovoz stupaček 2 7/8“, 3 1/2“ VAGT, PPBV,…ze skladu Hrušky na sondu - (zajistí zhotovitel),

- Provedení komplexu všech potřebných tlakových zkoušek při POS – (zajistí zhotovitel),

- WIRE-LINE operace  v průběhu opravy – (zajistí objednavatel),

- Provést oživení sondy dusíkam - (zajistí zhotovitel),

- Zajistit možnost odečtu tlaků ze všech mezikruží na sondě jehlovým ventilem – (zajistí zhotovitel),

- Intenzifikací sondy dle receptury- (zajistí zhotovitel).

- Další požadované práce od zhotovitele:

- Přípravu pracoviště pro POS včetně všech potřebných povolení na toto dočasné rozšíření plochy,

- Zhotovitel musí zajistit skladové prostory, technické prostory,

- Dohodu o předání pozemků s jinými majiteli než je RWE Gas Storage,s.r.o. a vypořádání škod s jejich majiteli (uživateli), Zajistí případné kácení stromů a porostů s jejich majiteli

- Likvidace všech vzniklých odpadů,

- Všechny potřebné revize a zkoušky dle platné legislativy k provozování vrtu po provedené opravě,

- Provedení oprav případných škod na sklepu sondy a jeho roštů, kříže a jiných zařízení v okolí sondy (výměna roštů apod.), vyčištění sklepu sondy

- Uvedení prostoru v okolí sondy po opravě do původního stavu a zajistit protokolární předání od jiných majitelů než je RWE GS

- Závěrečnou zprávu dodat v písemné a elektronické podobě na CD nosiči

- Závěrečná zpráva bude obsahovat výkres sestavy ústí sondy od základní příruby (závěs stupaček) s označením rozměrových velikostí a výrobních čísel všech použitých dílů a částí. Výkres LINERU.

15. Upřesňující údaje o pracovní ploše k POS na dané sondě :

Na sondě LO-30 je trvale zpevněná panelová plocha 10x14 m k níž je možný příjezd po asfaltové cestě. V blízkém okolí této plochy se nachází lesní porost v různé vzdálenosti. Nezalesněná plocha má rozměr cca 20x20 m, Na zpevněné panelové ploše (10x14) se nachází technologie přípojky, kterou demontují pracovníci PZP Lobodice. Jako zdroj elektrické energie je na sondě k dispozici příkon 5 kW (240/380)

V blízkosti sondy jsou vysázeny mladé stromky počítat s náhradou škody při rozšiřování plochy. Majitel LČR

Lokalizace sond :

| LO-23 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=543861.713 | X=1143475.192 | Z=196.49 |
| B=49°23‘59.42720“ | L=17°19‘34.50500“ | H=239.85 |

| LO-28 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=544284.882 | X=1143782.234 | Z=195.65 |
| B=49°23'48.19192" | L=17°19'15.11068" | H=239.02 |

| LO-30 Pozn.=Provozní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Y=543445.533 | X=1143834.377 | Z=195.41 |
| B=49°23'49.17638" | L=17°19'56.79501" | H=238.76 |