Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace

Podklady pro karotážní měření 2017 – 2019 na lokalitách PZP:

- Dolní Dunajovice

- Tvrdonice

- Lobodice

- Štramberk

- Třanovice

- Háje

Vypracoval: Ing. Peter Židišin

Dne: 27.6.2016

# Úvod

Předmětem této zakázky je dodávka servisů karotážní měření (dále EKM) v průběhu podzemní opravy sond (dále POS), nulových měření po POS, sezónních měření a měření MFC v průběhu let  2017 – 2019 v požadovaném rozsahu a to včetně:

- vypracování technologického postupu EKM pro danou sondu před zahájením prací,

- protokolární převzetí vrtu před zahájením prací EKM (obeznámení se s technickým stavem, vystrojením, riziky, atd. …) se záznamem do stavebního deníku,

- vlastní EKM dle požadavků,

- vypracování a předaní závěrečné správy EKM oprávněné osobě v požadované kvalitě nejpozdněji do 14 dní po EKM.

# Požadavky na dodavatele EKM

Tato zakázka bude realizována v průběhu POS,  po POS  a v případě sezonních měření v průběhu roku na sondách společnosti RWE Gas Storage s.r.o. ( http://www.rwe-gasstorage.cz/cs/mapa-zasobniku/ ) v lokalitě:

- PZP Dolní Dunajovice, Mikulov, Jihomoravský kraj

- PZP Tvrdonice, Břeclav, Jihomoravský kraj

- PZP Lobodice, Přerov, Olomoucky kraj

- PZP Štramberk, Nový Jičín, Moravsko-slezský kraj

- PZP Třanovice, Frýdek-Místek, Moravsko-slezský kraj

- PZP Háje, Příbram, Středočeský kraj

Předpokládaný objem prací:

| Lokalita | Rok | - Měření při POS a Nulové měření | B) Sezonní měření | C) MFC měření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dolní Dunajovice | 2017 | 6 | 8 | 6 |
|  | 2018 | 6 | 8 | 6 |
|  | 2019 | 6 | 8 | 6 |
| Tvrdonice | 2017 | 9 | 10 | 9 |
|  | 2018 | 5 | 19 | 5 |
|  | 2019 | 5 | 24 | 5 |
| Lobodice | 2017 | 2 | 9 | 2 |
|  | 2018 | 4 | 10 | 4 |
|  | 2019 | 4 | 9 | 4 |
| Štramberk | 2017 | 0 | 20 | 0 |
|  | 2018 | 2 | 6 | 2 |
|  | 2019 | 2 | 13 | 2 |
| Třanovice | 2017 | 3 | 14 | 3 |
|  | 2018 | 2 | 12 | 2 |
|  | 2019 | 3 | 14 | 3 |
| Háje | 2017 | 0 | 5 | 0 |
|  | 2018 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2019 | 0 | 5 | 0 |

*objednatel prací si vyhrazuje právo na změnu počtu měření v danem roce na uvedených lokalitách.

Uvedené množství je předpoklad, které objednatel plánuje realizovat v období 2017 – 2019.

## Požadavky na dodavatele servisu EKM v průběhu POS

- minimálně 14 dní před zahájením EKM bude dodavatelem servisu EKM předložen objednavateli technologický postup upravený dle požadavků pro danou sondu/nebo skupinu sond, upravený technologicky postup EKM musí byt objednavatelem odsouhlasený,

- před zahájením EKM na sondě/vrtu bude sonda/vrt protokolárně přebrána od zhotovitele POS, zhotovitel POS obeznámí dodavatele EKM o technickém stavu sondy/vrtu, vystrojení sondy, možných komplikaci popřípadě postupu řešení možných komplikací a riziky.

- EKM musí byt prováděno tak, aby bylo možné kdykoli uzavřít sondu v průběhu EKM tzn. EKM bude prováděno s použitím kabelového preventru a lubrikační hlavy. V případech, kde použití lubrikační hlavy není technický možné, bude EKM prováděno jen s použitím kabelového preventu po odsouhlasení objednatele.

- dodavatel servisu EKM je povinen před zahájením prací, otestovat použité zařízení (BOP, lubrikační nadstavec) na očekávaný tlak na sondě po dobu min. 5 min.

- dodavatel servisu EKM zajistí interpretaci dat po měřeni pro lokality Lobodice, Štramberk a Třanovice,

- vypracování a předání závěrečné zprávy objednateli nejpozdněji do 14 dní po EKM v českém jazyku, 2x tištěná forma, 2x CD,

- naměřená data po EKM budou bezodkladně po změření na sondě odeslaná v elektronické formě (TXT, LAS, STG) pí. Mgr. Petře Valentové na mail: petra.valentova@rwe.cz

## Požadavky na dodavatele servisu EKM Sezonní měření a Nulové měření po POS

- minimálně 14 dní před zahájením EKM bude dodavatelem servisu EKM předložen objednavateli technologický postup upravený dle požadavků pro danou sondu/nebo skupinu sond, upravený technologicky postup EKM musí byt objednavatelem odsouhlasený,

- před zahájením EKM na sondě/vrtu bude sonda/vrt protokolárně přebrána od oprávněné osoby objednavatele,

- EKM „ Sezonní měření“/„Nulové měření po POS“ bude prováděno s použitím lubrikační hlavy a kabelového preventru,

- dodavatel servisu EKM je povinen před zahájením prací, otestovat použité zařízení (BOP, lubrikační nadstavec) na očekávaný tlak na sondě po dobu min. 5 min.

- u sond, kde bude instalovaný PPBV (podpovrchový bezpečnostní ventil) popř. PBV (povrchový bezpečnostní ventil) pracovníci servisu EKM nahlásí tlak PPBV a PBV na velín příslušného PZP před zahájením prací,

- data po EKM budou předána pí. Mgr. Petře Valentové ve formátu (TXT, LAS, STG) nejpozději do 5 pracovních dnů po měření.

## Povinnosti objednavatele servisu EKM

- objednavatel EKM zašle 1 x ročně (vždy na počátku roku), na základě výzvy dodavatele EKM, předběžný požadavek na EKM pro daný rok dodavateli servisu EKM,

- objednavatel EKM minimálně 14 dní před zahájením prací informuje dodavatele servisu EKM  o termínu měření,

- minimálně 48 hodin před zahájením prací, objednavatel (mailem nebo telefonicky) vyzve dodavatele EKM k mobilizaci,

- objednavatel zajistí interpretátora pro EKM v průběhu POS, Nulové měření a Sezonní měření.

## Ostatní požadavky

- v technologickém postupu EKM budou uvedené všechna zařízení, které budou při EKM používaná, taktéž v technologickém postupu bude protokol o platné tlakové zkoušce kabelového preventra a záznam z poslední kontroly závitu lubrikační hlavy,

- tlakovou zkoušku kabelového preventra požadujeme 1 x za 6 měsíců v dílenských podmínkách, kontrolu závitů lubrikační hlavy a ucpávek požadujeme 1 x za 6 měsíců – protokoly z tlakových zkoušek je dodavatel servisu EKM povinen dodat/zaslat nejpozději do 30/1/ daného roku mailem na adresu: peter.zidisin@rwe.cz.

- dodavatel servisu EKM je povinen vést knihu údržby používaných zařízení při EKM měření – objednatel má právo si tuto knihu údržby vyžádat k nahlédnutí.

- minimální účtovaný úsek měření je 50 m tzn., že v případě když EKM je prováděné na intervalu kratším jak je úsek 50 m, účtovat se bude délka 50 m,

- závěrečná zpráva bude obsahovat minimálně kartogramy z jednotlivých měření s popisem podmínek, při kterých bylo realizované měření (tlak na ústí, tlak v medzikružích), popis a schematický nákres použitých karotážních sond, textovou zprávu a CD nosič se zprávou a všemi naměřenými daty ve formátu TXT., LAS., STG. dodavatel servisu EKM pro 2017 – 2019 bude vycházet pro jednotlivé měření z ceníků (viz příloha č. 1), který bude zhotovitelem EKM vypracován pro toto výběrové řízení,

- uvedené intervaly měření v příloze č. 1 jsou referenčními hloubkami pro dany PZP a budou sloužit pro vyhodnocení tohoto tendru,

- objednavatel servisu EKM si vyhrazuje právo na změnu hloubky/intervalu měření. V případě změny intervalu a délky EKM, se budu ceny účtovat podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1.

- Požadavky na personál: minimálně 3 let praxe u všech operátorů a operátorů obsluhujícího vrátek při operacích EKM.

## Tendrová dokumentace

Pro posouzení nabídek na servis EKM pro 2017 – 2019, bude zájemcem dodána tato dokumentace:

- rozpis používaného technického zařízeni při EKM, podle přílohy č. 2 Výzvy,

- rozpis ceny dle jednotlivých metod EKM, doprava, náklady na personál, náklady na zařízení, ostatní…viz příloha č. 1,

- výpis z obchodního rejstříku,

- oprávnění k činnosti,

- osvědčení závodního,

- osvědčení bezpečnostního technika,

- osvědčení banského projektanta,

- čestné prohlášení o porozumění výzvy

# Předání závěreční zprávy

Závěrečná zpráva po EKM včetně všech náležitostí, bude předána oprávněné osobě objednavatele pí. Mgr. Petře Valentové (v digitální formě včetně naměřených dat) a místnímu geologovi/technikovi daného PZP:

Na PZP Dolní Dunajovice: p. Mgr. Josefovi Šedivému,

Na PZP Tvrdonice: p. Ing. Jaroslavovi Beštovi

PZP Lobodice: p. Františkovi Dočkalovi

PZP Štramberk: p. Ing. Vítězslavovi Stejskalovi

PZP Třanovice: p. Ing. Miroslavovi Prokopovi

Na PZP Háje: p. Ondrejovi Falcníkovi