- Řídicí systém ZAT - HW

01.01.00	Rozváděč BC4.5	RITTAL/ZAT	1

Kabinet: 800 x 2000 x 800 mm ( Š x V x H )		Oboustranná skříň

Z každé strany půlené dveře

Vstup kabelů zdola

Kabinet vybaven: 	 			RB0001R2	Vana	ZAT	1

UB0003V1	Blok ventilace UB0003V1	ZAT 	1

BB0001M2	Deska mikropočítače - CPU	ZAT	2

BB0004P1	Deska zdroje 24V - pomocný napájecí zdroj	ZAT	2

BB0002B1	Deska 32 binárních vstupů  	ZAT	3

BB0003B1	Deska 32 binárních výstupů 	ZAT	1

BB0020A1	Deska 16 analogových proudových vstupů	ZAT	1

BB0007A1	Deska 16 analogových proudových vstupů,	ZAT	2

4 analogové napěťové výstupy

BB0014W1	Adaptér pro desku IO	ZAT

BB0023W1	Adaptér pro desku IO	ZAT

BB0016W1	Adaptér pro desku IO	ZAT

MC0011W1	Modul připojení analogových vstupů  	ZAT	6

MC0012W1	Modul připojení analogových výstupů  	ZAT	3

MC0013W1	Modul připojení binárních vstupů  	ZAT	6

MC0014W1	Modul připojení binárních výstupů  	ZAT	2

Q001/L	Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem	ZAT

Q002/L	Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem	ZAT

Q003/L	Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem	ZAT

Q004/L	Připojovací kabel mezi deskou IO a přip. modulem	ZAT

SLZT-4D	Základna modulů 4x, určená pro SLDT moduly  	GENERI/ZAT 	1

pro analogové linky. Při vyjmutí modulu nedojde

k rozpojení chráněné linky

SLZT-8N	Základna modulů 8x, určená pro SLNT moduly	GENERI/ZAT 	4

napájení, DI/DO linky při vyjmutí modulu nedojde

k rozpojení chráněné linky

SLDT-24 V	Zásuvný svodič přepětí pro dva analogové	GENERI/ZAT 	4

plovoucí signály

SLNT-24 V	Zásuvný svodič přepětí pro dvě napájecí linky	GENERI/ZAT 	32

Relé, cívka 24VDC 		32

DR MOD255	Přepěťová ochrana DEHNrail	 	1

DR MOD30	Přepěťová ochrana DEHNrail	 	2

Z7-SDF/230-BS	Zásuvka na přístrojovou lištu		1

Žlaby, konstrukční prvky	 	1

Vodiče, příslušenství	 	1

LTN	Jističe LTN od OEZ	 	10

Modul M121	 		1

Svorkovnice

Pojistkové svorky

01.02.00	Rozváděč BC4.1 	RITTAL/ZAT	1

Kabinet: 800 x 2000 x 800 mm ( Š x V x H )

Oboustranná skříň

Z každé strany půlené dveře

Vstup kabelů zdola

Kabinet vybaven:

SLZi-4W	Základna modulů 8x, určeno pro IS obvody,  	GENERI/ZAT 	2

při vyjmutí modulu dojde k rozpojení chráněné linky

SLZi-8W	Základna modulů 8x, určeno pro IS obvody,  	GENERI/ZAT 	5

při vyjmutí modulu dojde k rozpojení chráněné linky

SLDi-24 V	Zásuvný svodič přepětí pro	GENERI/ZAT 	16

dva IS analogové plovoucí signály

SLNi-24 V	Zásuvný svodič přepětí pro dvě IS DI linky	GENERI/ZAT 	32

MTL 5541	IS zdroj pro AI signály	MTL/ZAT 	16

MTL 5549Y	IS zdroj pro AO signály	MTL/ZAT 	4

MTL 5516C	IS zdroj pro DI signály	MTL/ZAT 	32

DR MOD255	Přepěťová ochrana DEHNrail	 	1

DR MOD30	Přepěťová ochrana DEHNrail	 	2

Z7-SDF/230-BS Zásuvka na přístrojovou lištu		1

Žlaby, konstrukční prvky	 	1

Vodiče, příslušenství	 	1

LTN	Jističe LTN od OEZ	 	10

Modul M121	 		1

Svorkovnice

Pojistkové svorky

01.03.00	Nástěnná skříň pro dotykový displej	RITTAL/ZAT	1

Velikost určí dodavatel dle velikosti displeje

Nástěnná skříň vybavena:

Dotykovým displejem s licencí InTouch zabudovaným do dveří skříně

Optický rozváděč pro zakončení 12 vláken

Kazeta včetně držáků svárů, ST konektorové spojky

Optický převodník

Zdroj pro optický převodník

Svorkovnice

Pojistkové svorky

- Dozbrojení optického rozváděče ve velínu

02.01.00	Optický rozváděč FP-1U 	ZAT	1

kazeta včetně držáků svárů, ST konektorové spojky

a další příslušenství

Optický převodník

Zdroj pro optický převodník

Svorkovnice

Pojistkové svorky