#### Zadání dodávky počítačového vybavení a interaktivity odborné učebny technická specifikace

1. interaktivita dodávka a montáže

1.1.  na průčelí učebny bude instalována keramická tabule s pojezdem s těmito  min. parametry:

- 1 ks    tabule trojdílná na zvedacím stojanu s ukotvením do stěny

- tabulové desky certifikované zkušebním ústavem,

- třídílná magnetická tabule pro popis fixem, barva bílá -   rozměr 200 x 100cm,

- povrch tabule – certifikovaná dvouvrstvá keramika e3 vypalovaná nad 800°C,

- keramický povrch vhodný pro nejvyšší zatížení,  který je vysoce odolný proti mechanickému poškození,

- tloušťka tabule je minimálně 22mm, sendvičová konstrukce - tabule se nesmí nekroutit,

- rám tabule je z eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, šedé plastové rohy,

- hliníková odkládací polička s povrchovou úpravou stříbrný elox v šířce středního dílu tabule, polička s minimální hloubkou  110mm, vhodná pro odkládání psacích potřeb a stěrek a zároveň sloužící jako madlo k vertikálnímu posuvu tabule.

- hliníkový zvedací systém – stojan -  odolný proti korozi, barevné provedení stříbrný elox, šedé krytování,  minimální vertikální pohyb 55cm,

- kotvení do stěny, tichý chod, snadná manipulace; pojistka proti vytržení ze stěny,

- variabilní závaží umožňující dovážení uživatelem při změně projektoru,

- komponenty odolné dlouhodobé zátěži – kuličková ložiska, ocelové kladky,

- vysoký komfort, tichý a hladký posuv tabule po celou dobu životnosti výrobku,

- šířka x výška stojanu max. 1000x1700 mm,

- možnost dodatečného rozšíření o integrované hliníkové univerzální rameno projektoru na zvedacím systému,

- rameno je certifikováno výrobcem tabule a zvedacího systému pro bezpečnou montáž na tabuli a stojan bez ztráty záruky,

- teleskopický výsuv ramene v horizontálním a vertikálním směru pro možnost montáže a seřízení libovolného projektoru,

- zajištění záručního i pozáručního servisu autorizovaným partnerem výrobce tabule a zvedacího systému,

- záruka na tabuli se zvedacím systémem min. 2 roky, na povrch tabule 25 let.

- možnost prodloužení záruky po registraci produktu u výrobce minimálně 4roky,

- dodávka tabule bude opatřena  následujícími certifikáty:

- certifikát povrchu tabulových desek  a certifikát tabulových desek na normu ČSN EN 71,

- 		certifikát od výrobce zvedacího systému na kompatibilitu ramene se zvedacím systémem,

- 1 ks  interaktivní projektor  s těmito min. parametry

- technologie zobrazování 3LCD,

- rozlišení min. WXGA (1280 x 800),

- svítivost v barevné i bílé min. 3300 ANSI lm,

- kontrast min. 13 000:1,

- připojení min. 2x HDMI, 2x VGA, 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 1x RS-232,

- životnost lampy až 6 000 hodin v úsporném režimu,

- projektor bude umožňovat ovládání dotykem prstu a zároveň perem,

- součástí projektoru bude jednotka pro dotykové ovládání, 2x dotyková pera, dálkový ovladač, menu v češtině,

- záruka na projektor a lampu min. 3 roky,

1. 2. učitelský počítač    bude dodán a zprovozněn učitelský počítač s těmito minimálními technickými parametry:

- Procesor s výkonem 5000 bodů benchmark (dle www.cpubenchmark.net)

- 8GB operační paměti DDR,

- pevný disk min SSD. 512GB,

- mechanika DVD±RW,

- grafická karta s pamětí 1GB DDR3,

- 6x USB, minimálně 2x na čelním panelu z toho min. 1x USB 3.0/3.1

- DisplayPort, VGA, HDMI

- klávesnice a myš,

- 24“ LCD monitor s rozlišením 1680x1050 a s podporou technologie IPS.

- poměr stran monitoru 16:9,

- doba odezvy 5 ms

- GTG se zobrazením barev 16,7 milionů.

- konektory D-Sub VGA a DVI,

- podpora prostřednictvím internetu  -  musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení,

- zařízení musí být určeno pro použití v ČR,

- nainstalovaná, legální trvalá licence OS Win 10 Pro CZ 64 bit, v nejnovější verzi, v českém jazyce a s garancí bezpečnostních aktualizací min. 3 roky, antivirový program, Microsoft Office Std v aktuální verzi – trvalá licence pro školství, připojení do domény

- plná záruka na dobu minimálně 36 měsíců

2. montážní práce

2.1.  před instalací  nábytku bude na čelní stěnu žákovské dílny  instalován  zvedací stojan  tabule  jehož vertikální osa bude ve vzdálenosti cca 260 cm od levé boční stěny (t.j. stěna  s okny) dle výkresu  č. 1,

- na stojan  bude namontována  dodaná  tabule TRIPTYCH,  provedena kompletace a vyvážení  soupravy,

- na tabuli bude instalován držák a dataprojektor,

- horní konec kabelů  musí  být volný  s dostatečnou délkou  umožňující  vertikální  pohyb dataprojektoru  při  zvednutí tabule do nejvyšší polohy,

- dataprojektor bude připojen ke kabelům,  (viz zadání  bod 3.2. níže),

- napájecí kabel 230V  bude připojen do zásuvkového obvodu  přes  vypínač  umístěným na čelní stěně,  datový kabel  (HDMI/USB) k projektoru  bude zakončen  příslušnou zásuvkou,  viz  výkres č.3.

2. 2. budou protaženy  napájecí kabely 230V a datové kabely  do připravených  „husích krků“

s vývody pod katedrou a  vývody na čelní stěně učebny  pro připojení  dataprojektoru  k učitelskému  počítači,  viz  výkres č.3.

- kabely podlahového vývodu  230V a LAN  pod katedrou  budou zakončeny  v instalační  krabici, resp. zásuvce LAN umístěné v katedře,

- rozvod 230V bude rozšířen z této instalační krabice do dvojzásuvky  v katedře (napájení  PC, monitoru ) a do skříně demonstračního stolu na pozici č.6 (viz výkres č.1), kde bude vodič připojen do dvojzásuvky uvedené v bodě níže,

- do skříně demonstračního pultu  (pozice č. 6  ve výkresu č.1), kde bude umístěna  dvojzásuvka a  na  ni napojen výsuvný  elektrický sloupek, zásuvky 2 x 230V+USB,  který je  umístěn v pracovní desce  demonstračního  pultu,

- do výsuvného elektrického sloupku bude přiveden datový kabel USB z učitelského počítače,

- bude nainstalován dodaný software a provedeno oživení a  zaškolení  odborných učitelů.

3. úklid prostor

- dodavatel  před předáním učebny a kabinetu zadavateli, zajistí  odvoz všech obalů, zbytků materiálů  a provede kompletní úklid.

Požadavek záruky - od předání kompletu zadavateli

- keramické tabule  -  na keramický povrch min. 25 let,  na mechanické  prvky min. 36 měsíců,

- dataprojektor,  učitelský  počítač s monitorem -  min. 36 měsíců,

Předání  hotového dílo bude provedeno  protokolárně.

Dodavatel  bude  zajišťovat  servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu tzn. po dobu minimálně  60 měsíců  od předání kompletu  zadavateli.

Přílohy:    	Výkres č. 1  - půdorys  odborné učebny a kabinetu,

Výkres č. 2  - 3D vyobrazení  učebny  a kabinetu,

Výkres č. 3 - příprava připojení  interaktivní tabule

Příloha č. 4 - slepý rozpočet