#### Specifikace k půdorysům pro konektivitu

1. V půdorysech budovy jsou zaznačeny stávající a plánované datové zásuvky následovně.

Stávající datová zásuvka

Nová datová zásuvka

Rozmístění aktivních prvků

Vedení stávající kabeláže + průchod zdivem

R1

Stávající hlavní datový rozvaděč – bude ve shodném umístění

R2

Nový datový rozvaděč – změna typu i umístění rozvaděče

Místo prostupu zdivem mezi poschodími

1. Stávající stav

Datová kabeláž je realizována ve standardu Cate ve smyslu norem ISO/IEC 11801, EIA/TIA-568-A,B (EN 50 713, ČSN EN 50 174) pro síť Gigabit Ethernet

Pasivní systém – kabely + moduly – LYNX Cat5e

Zásuvky a panely jsou zapojeny dle normy EIA/TIA 5687-B

Kabeláž je vedena ve standardních elektroinstalačních vkládacích žlábkách.

Datový rozvaděč R1 je stojanový datový rozvaděč (27U 600x800). Rozvaděč je osazen 2 switchi Netgear FS 75 T2 (24 portů 10/100 Mb + 4 porty Gigabit)

Datový rozvaděč R2 je nástěnný datový rozvaděč (12U/400) osazen 1switchem.

2. Požadovaný stav

Pokrytí školy dle plánu rozmístění prvků.

Datové rozvody staré budovy dle plánu rozmístění prvků.

Datové rozvody pro připojení aktivních prvků WiFi.

Datové rozvody nové budovy vzhledem ke změně umístění datového rozvaděče dle plánu.

Rekonstrukce datových rozvodů počítačové učebny dle rozmístění jednotlivých pracovišť doplnění přípojek vzhledem k výměně nábytkového vybavení (30 žákovských počítačů + 1 učitelský)

Páteřní optické propojení rozvaděče R1 a R2

3. úklid prostor

- dodavatel  před předáním zadavateli, zajistí odvoz všech obalů, zbytků materiálů a provede kompletní úklid.

Požadavek záruky - od předání kompletu zadavateli

- systémová záruka na datové rozvody min.15 let (nevztahuje se na mechanické poškození)

Předání hotového dílo bude provedeno protokolárně. Protokol musí obsahovat ověření jednotlivých bodů standardu konektivity dle požadavku IROP, tak aby mohl být přiložen k ZZoR.

Dodavatel  bude zajišťovat servisní služby po celou dobu udržitelnosti projektu tzn. po dobu minimálně 60 měsíců od předání kompletu  zadavateli.

Přílohy:    	Výkres č. 1 - 8  - půdorysy budovy