# Zadání stavebních prací  - technická specifikace

Před zahájením stavebních prací budou  rekonstruované místnosti (učebna  č. 15 a  sousední  kabinet ve 2.N.P.   objektu školy) zcela  vyklizeny a předány dodavateli  stavebních  prací.

Stavební  a  řemeslné práce budou provedeny  v následujícím  rozsahu:

1. zednické práce – budou  provázány s ostatními  řemeslnými pracemi

- vybourání   příčky  rozdělující  učebnu na dvě místnosti,

- odstranění stávajícího  obložení v nikách s umývadly po jejich demontáži,

- začištění stěn  niky  a jejich nové  obložení  po přemístění přívodu  vody (výběr dezénu obkladaček bude proveden před  realizací  prací a nebude mít vliv na cenu),

- opravy omítek, začištění  podlahového kanálu (viz  odstavec č.2) v učebně,

- nové  obložení  nik od výše cca 80 cm do výše cca  130cm nad podlahou,

- začištění  spár  po instalaci nových  elektrorozvodů  zasekaných  do omítek  v učebně i kabinetu,

- případná oprava omítek stropu  po provedení nových přívodů  kabelů  k novým osvětlovadlům,

- drobné zednické výpomoci  při provádění  instalatérských prací.

2.  podlahářské práce   - kompletní rekonstrukce podlah učebna a  kabinet

rekonstrukce  podlahy  na celé ploše  místnosti  učebny  a kabinetu,  (plocha 72m2  a 18m2);  budou provedeny následující práce:

- odstranění stávající podlahové krytiny,

- v odborné učebně  přírodopisu dojde k prořezání  kanálu  pro položení  2  ohebných instalačních trubek “husích krků” o vnějším průměru min. 50mm  mezi katedrou (pozice č. 5 na výkresu č.1 – půdorysu) a přípojným bodem zásuvkového  rozvodu na čelní stěně  učebny,

- zafixování  “husích krků” v kanále,  podlahový vývod bude ve vzdálenosti 180cm od čelní  a  100 cm od boční stěny s okny,  délka  podlahového  vývodu  min. 30cm nad úroveň podlahy,

- vývod “husího krku”  na čelní stěně  navazuje na rozvod kabeláže pro připojení  interaktivního  dataprojektoru dle  výkresu  č. 3,

- vyrovnání podkladního povrchu,  příprava pro pokládku  podlahové krytiny,

- pokládka  vybrané podlahové krytiny,  její  přilepení a  svaření,

- olištování  podlahy a instalace nájezdových  lišt  k prahu vstupních dveří pro pohodlný nájezd  vozíčku  hendikepovaného  žáka.

Pro rekonstrukci podlahy bude použita heterogenní podlahová krytina  se speciální strukturou nášlapné vrstvy ze 100% čistého PVC, min. tloušťky 0.7 mm a  nejvyšším stupněm zátěže tř. 34, 43. (výběr dezénu  bude proveden  před  uzavřením  kupní smlouvy).

3. instalatérské práce (voda, odpady) – odborná  učebna

3.1. před zahájením řemeslných prací ve vyklizené učebně dojde k přemístění přívodů vody a zaslepení odpadů v nikách takto:

- demontáž  stávajících  umývadel a vodovodních  baterií,

- odstranění  obkladů (viz  odst. 1.  – zednické práce)

- provedení nových  vývodů vody  zakončených  rohovým  ventilem na zadní stěně nik ve výši  cca 50 cm nad podlahou pro připojení  průtokového bojleru,

3.2. po nastěhování  a  instalaci  mycích skříní v  odborné učebně do  nik  na pozici č.13, výkres č.1  budou dodány  zřizovací předměty

- 2 ks  keramické  obdélníkové výlevky  s min.  rozměry š. 590 x h. 450 x v. 265mm  s vnitřním  přepadem a spojovacím  materiálem -  např.  sifon, trubky, těsnění,

- 2 ks stojánkové  dřezové  baterie teplá/studená voda s obloukovým ramínkem, provedení - chrom,  keramická hlava,

- 2 ks spodního  tlakové ohřívače vody s provozním tlakem 0,6 Mpa, objem min. 10l, příkon  max. 2 000 W,  jejich vnitřní nádrž je z ocelového plechu, jehož  vnitřní povrch je chráněný kvalitním smaltem a anodovou ochranou proti  korozi;  připojení  na zásuvku  230V,

3.3. následně budou provedeny související práce:

- zavěšení  ohřívače vody na zadní stěnu  nik  tak, aby nebránil  umístění  mycí skříně (skříň bude provedena bez zadní stěny),

- instalace keramických výlevek v mycích skříních a napojení na odpady

- osazení dřezových baterií  v pracovní desce mycí  skříně a napojení  na  dodaný ohřívač.

Poznámka: v kabinetu se neplánují  žádné úpravy rozvodu  vody.

4. elektroinstalace

4.1. odborná  učebna – obsahuje  následující práce:

- z přípojného bodu – podružného rozvaděče se protáhne kabel  do podlahového  vývodu  v prostoru katedry (viz  odst.1) zakončená rozvodnou krabicí umístěné v katedře;  tento  přívod má samostatné  jištění  jističem 10 A,

- z rozvodné krabice bude napojen

- demonstrační pult – 3 x dvojzásuvka,

- v katedře -   2x zásuvka 1x zásuvka LAN,  1 x datová zásuvka pro připojení  interaktivního dataprojektoru,

- pro připojení  ohřívačů bude  na  zadní stěně každé z nik  instalována  ve výši cca 50 cm od podlahy 1 x zásuvka  230 V;  jištění  ohřívačů  stanoví  dodavatel, který rozhodne, zda oba  ohřívače budou na jedné nebo dvou větvích zásuvkového rozvodu,

- bude instalována 1 x dvojzásuvka 230V, na čelní  stěně pro dataprojektor a aktivní reproduktory  určené k ozvučení učebny ( umístění – viz  půdorysný výkres č. 1, půdorys  a výkres č. 3 schéma rozvodu interaktivita ),

- provede se výměna nevyhovujících zářivkových osvětlovadel  a jejich nové uspořádání do třech řad tzn. doplnění v přední části učebny,

- ovládání osvětlení  bude rozděleno na tři podélné řady a umístěním vypínačů  vedle vchodových dveří,

- v průčelí  místnosti bude prověřen technický stav stávajícího osvětlovadla tabule a případně instalováno  nové;  jeho rozsvěcení  bude zajištěno vypínačem  na průčelní stěně  vedle tabule,

4.2. kabinet – budou  provedeny následující práce:

- budou instalována nová osvětlovadla,

- dojde k  doplnění  2 x  dvojzásuvek  na stávající rozvod 230V  do prostoru  umístění  kancelářských stolů pod oknem, výška nad podlahou cca 30 cm, vzdálenost od boční stěny  bude upřesněna po vystěhování  nábytku.

Poznámka:

- je nutno ověřit  zda lze připojit nová osvětlovadla na stávající  kabelový rozvod  nebo jej celý  vyměnit.

- je nezbytné ponechat zářivková osvětlovadla ve třídě, pořízená na základě úsporného programu a tato případně doplnit, v kabinetě je nutno zářivková osvětlovadla vyměnit.

- rekonstrukce osvětlení  v učebně   musí být provedena tak, aby bylo vyhověné  platným normám  (ČSN EN 12464-1 a vyhláška Mzd. ČR 410/2005Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí  a mladistvých  v platném znění),  tzn. dodržení osvětlení pracovních stolů a pracoviště učitele min. 500 lx,  dodržení  předepsané rovnoměrnosti osvětlení,   indexu rušivého oslnění a indexu barevného podání.

5. výmalba

Bude provedeno oškrábání,  doplnění  štuku a oprava  omítek včetně začištění spár a  kompletní vymalování obou místností (výběr materiálu a odstínu bude proveden před zpracováním nabídky).

Součástí  dodávky je:

- provedení  úklidu  po ukončení  řemeslných prací,  odvoz stavební sutě,  odpadu vzniklého při realizaci zakázky,  obalů   a zbývajících  materiálů,

- vypracování  revizní zprávy  elektro  na  úpravy elektrických rozvodů  v předepsaném rozsahu.

Předání  hotového dílo bude provedeno  protokolárně.

Záruka:   záruční doba  je 60  měsíců  od data předání  díla.

Přílohy:    Výkres č. 1  - půdorys  odborné učebny a kabinetu,

Výkres č. 2  - 3D vyobrazení  učebny  a kabinetu,

Příloha č. 4 - slepý rozpočet - stavební práce