1) NOSIČ KONTEJNERŮ

Motor:

|  | Vznětový min. EURO 5 Diesel |
| --- | --- |
|  | Výkon: min. 100 Kw, a 300Nm. |
|  | Objem: max. 3000 cm³ |

Hmotnosti:

|  | Celková: max. 3,5 t |
| --- | --- |
|  | Užitečná: min. 1,5 t |

Rozměry:

|  | Délka: max. 4.500 mm |
| --- | --- |
|  | Šířka: max. 1.700 mm |
|  | Výška: max. 2.100 mm |
|  | Brodivost: výška min. 200 mm |
|  | Rozvor: max. 2600 mm |

Sací a výfuková soustava:

|  | Sání vzduchu pro motor vozidla se suchým filtrem |
| --- | --- |
|  | Výfuk s tlumičem vyveden dozadu |

Převodovka:

|  | Převodovka synchronizovaná min. 6 + 1 s redukcí |
| --- | --- |

Pohon:

|  | Pohon 4x4 se středovou uzávěrkou diferenciálu |
| --- | --- |

Kola:

|  | Ocelový disk |
| --- | --- |
|  | Pneumatiky min. 17“ C |

Pérování:

| Přední náprava: | Zesílený stabilizátor |
| --- | --- |
|  | Zesílená listová péra parabolická |
|  | Hydraulické tlumiče |
| Zadní náprava: | Zadní zesílená listová péra |
|  | Zesílený stabilizátor |
|  | Hydraulické tlumiče |
|  | Se zátěžovým regulátorem brzd |

Palivová nádrž:

|  | Uzamykatelná |
| --- | --- |

Řízení:

|  | Servo hydraulické – posilovač řízení |
| --- | --- |
|  | Vlevo |

Rám:

Přední nárazník

Zadní zábrana proti podjetí

Brzdná soustava:

|  | Dvouokruhová |
| --- | --- |
|  | Zátěžový regulátor brzd |

Kabina:

|  | Čelní sklo bezpečnostní, sluneční clony |
| --- | --- |
|  | Zadní okno |
|  | Boční okna elektricky stahována |
|  | Barva: RAL 2011 |

Kabina interiér:

|  | Kabina min. 1 + 2 |
| --- | --- |
|  | Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a posádku |
|  | Odpružené sedadlo řidiče |
|  | Ukazatel rychlosti vozidla |
|  | Akustická signalizace při couvání |
|  | 1 ks výstražného majáku na střeše kabiny |
|  | Počítadlo motohodin |

El. Soustava:

|  | Intervalové stěrače |
| --- | --- |
|  | Elektrické ostřikovače předního skla |
|  | Alternátor min. 130 A |
|  | Baterie min. 100 Ah |

Hydraulická soustava

|  | Hydraulické čerpadlo o výkonu min 25 l./min. a 180 bar |
| --- | --- |
|  | Nádrž na hydraulický olej min. 15 l |
|  | Ovládání zapnutí / vypnutí silové hydrauliky umístěno v kabině nosiče |

2) NÁSTAVBA NOSIČE KONTEJNERŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- kapacita zdvihu háku min. 2 500 kg

- výška háku max. 900 mm

- rozteč kladek max. 1060 mm

- délka kontejnerů max. 2500 mm

- ovládání z kabiny řidiče

- jištění převáženého kontejneru

- automatická pojistka háku

- hmotnost max. 450 kg

KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD

Zadavatel požaduje dodání pěti (5) kusů kontejnerů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Objem min 4 m³

- délka kontejnerů max. 2500 mm

- šířka kontejnerů max. 1700 mm

- výška kontejnerů min. 1000 mm

- výška oka háku max. 900 mm

- tl. plechů min 2,5 mm

- háčky na plachtu – síť po celém obvodu kontejneru

- zadní vrata dvoukřídlá