Název stavby: Regenerace panelového sídliště Bruntál – sídliště Květná – II. etapa

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# SO 04 – Mobiliář, herní prvky

1.  SEZNAM DOKUMENTACE

  - Technická zpráva                                                      č.v.     D.04.01

  - Situace                                                                                C.00.2,3, D.04.02

2.  VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1  Projektové podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- předcházejícího stupně PD (DSP „RPS Bruntál – sídliště Květná“ – II. etapa, IV. 2016)

-       geodetického zaměření zájmového území v  měřítku 1:500,

-      vyjádření dotčených orgánů k předcházejícímu stupni PD, vyjádření správců sítí,

-       vlastního terénního průzkumu.

2.2  Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se zástupci investora.

2.3  Rozsah objektu

Předmětem této dokumentace jsou prvky městského mobiliáře a herní prvky pro dětské hřiště. Přípravné práce (odstranění stávajících prvků mobiliáře) jsou součástí SO 01. Spodní stavby prvků mobiliáře a herních prvků č. 1, 7 a 8 řeší SO 02 - v tomto objektu je zahrnuto také bednění patek zbývajících herních prvků. Spodní stavby herních prvků č. 2, 3, 4, 5, 6 a 9 jsou součástí SO 04 resp. součástí montáže těchto herních prvků.

3.  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

###### 3.1 Návrh řešení

V ŘÚ jsou navrhovány následující prvky městského mobiliáře: lavice parková s opěradlem d. 1,80 m, lavice parková bez opěradla d. 1,50 m, odpadkový koš objemu 32l a 55 l, informační tabule u dětského hřiště, stojan na kola, stolek do pískoviště, sedák na obrubu pískoviště,  box a zástěna stanoviště pro odpadové kontejnery, oplocení hrací plochy dětského hřiště, pergola na odpočívadle a na dětském hřišti, zábradlí u č.p. 1727 a zábradlí u č.p. 1735/1734. Součástí projektu jsou i 2 typy informačních tabulí s informacemi o stavbě.

Předmětem řešení tohoto SO jsou dále herní prvky pro dětské hřiště (lezecká sestava, lanová pyramida, jednomístný kolotoč, pružinové houpadlo 2x, trojmístné pružinové houpadlo, sestava se skluzavkou, houpačka „hnízdo“, pochozí prstenec).

V rámci tohoto objektu jsou řešeny i betonové monolitické patky herních prvků č. 2, 3, 4, 5, 6 a 9 (součást montáže prvků). Základy pro navrhované prvky mobiliáře a základy zbývajících herních prvků jsou součástí SO 02. V objektu 02 je zahrnuto také bednění patek herních prvků. Použitý beton pro monolitické patky výše uvedených herních prvků je  třídy  C 25/30 – XF3 – Cl 020 – Dmax 22 – S3. Patky budou betonovány na podsyp za štěrkodrti f. 0-32 a tl. 200mm.

Specifikace spodních staveb herních prvků – viz.: příloha TZ SO 02 (v.č. D.02.01) č. 1 – 10.

Specifikace patek mobiliáře a herních prvků – viz.: příloha TZ SO 02 č. 11.

Rozmístění prvků mobiliáře a herních prvků je uvedeno na v.č. C.00.2,3, D.04.02 a D.02.04.

Před realizací budou vzorky prvků mobiliáře a výběr herních prvků odsouhlasen s investorem a projektantem.

3.2 Prvky městského mobiliáře

Parková lavice s opěradlem, parková lavice bez opěradla

Parková lavice s opěradlem (bez područek) o rozměrech 1800 x 700 x 820 (v.) mm resp. 1500 x 400 x 445  mm s ocelovou konstrukcí bočnic spojenou s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezu. Ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (odstín: světle stříbrná RAL 9006). Sedák i opěradlo z masivního tropického dřeva obdélníkového průřezu (110x33 mm). Kotvení pod dlažbu do betonového základu na chemickou kotvu pomocí závitových tyčí M8. Viz.: příloha TZ č. 1, 2 a 3.

Referenční produkty viz.:

http://www.mmcite.com/vyrobky#!parkove-lavicky/vera/lv151

http://www.mmcite.com/vyrobky#!parkove-lavicky/vera/lv110

Pozn.: Referenční produkty odpovídají prvkům použitým v I. etapě regenerace sídliště Květná.

Odpadkový koš 32 a 55 l

Čtyřhranný odpadkový koš o rozměrech cca 260 x 260 x 985 mm a objemu cca 32 l (3 ks – v úseku u dětského hřiště) resp. 430 x 260 x 985 mm a objemu 55 l (1 ks – u odpočívadla). Svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů tl. 3 mm, opatřená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem (odstín: světle stříbrná RAL 9006). Vnitřní nádoba je z ohýbaného ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm. Kotvení pod dlažbu do betonového základu na chemickou kotvu pomocí závitových tyčí M10. Viz.: příloha TZ č. 4, 5 a 6.

Referenční produkty viz.:

http://www.mmcite.com/vyrobky#!odpadkove-kose/crystal/cs111

http://www.mmcite.com/vyrobky#!odpadkove-kose/crystal/cs211

Pozn.: Referenční produkty odpovídají prvkům použitým v I. etapě regenerace sídliště Květná.

Informační tabule

Obdélníková oboustranná informační tabule o rozměrech 1330 x 315 x 2605 mm. Ocelová žárově zinkovaná konstrukce opatřená krycím lakem (odstín: světle stříbrná RAL 9006) nese plakátovací plochu z  vyztuženého pozinkovaného plechu. Kotvení pod dlažbu do betonového základu na chemickou kotvu pomocí závitových tyčí M16. Viz.: příloha TZ č. 7 a 8.

Referenční produkt viz.:

http://www.mmcite.com/vyrobky#!informacni-nosice/pp/pp425

Stojan na kola

Stojan pro 6 kol o rozměrech 1235 x 434 x 798 mm. Konstrukce stojanu je navržena tak, aby v něm kolo stálo pevně a stabilně a díky kontaktu s pryžovým návlekem nedocházelo k poškození laku. Ocelová žárově zinkovaná konstrukce opatřená práškovým vypalovacím lakem (odstín: světle stříbrná RAL 9006). Kotvení pod dlažbu do betonového základu na chemickou kotvu pomocí závitových tyčí M10. Viz.: příloha TZ č. 9 a 10.

Referenční produkt viz.:

http://www.mobiliarpro.cz/stojany-na-kola/probike/

Stolek do pískoviště

Stolek do pískové hrací plochy s kruhovou deskou ve tvaru květu o prům. 350 mm z plastové HDPE frézované desky tl. 19 mm (vysokopevnostní polyethylen – materiál musí splňovat požadavky  ČSN EN 71-1 /94 3095/ Bezpečnost hraček, UV stabilizace, barevná stálost). Barva desky modrá. Stolek kotven na ocelovou žárově zinkovanou nohu (tr. prům. 60 mm) do skryté betonové patky. Viz.: příloha TZ č. 11.

Sedák

Sedáky z plastových frézovaných HDPE desek tl. 19 o rozměrech 500 x 300 mm uspořádané do 2 segmentů po 12 ks a kotvené pomocí turbošroubů do betonové palisády pískoviště na dětském hřišti. Požadavky na materiál – viz.: výše. Barva desek červená. Umístění sedáků viz.: v.č. 04.02.

Referenční produkt viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste

Box/ zástěna stanoviště na odpadové kontejnery

Zástěna je tvořena žárově zinkovanými ocelovými čtyřhrannými sloupky cca 60x40-60x1800/2 mm (dle výrobce) a plotovými profilovanými (3 x prolis) žárově zinkovanými poli o rozměru 2500 x cca 1730 mm (okatost 200 x 50 mm, průměr drátu 5 mm). Osová rozteč sloupků cca 2520 mm. Pole jsou na sloupky kotvena pomocí pozinkovaných matic resp. příchytek a šroubů (dle výrobce). Sloupky jsou opatřeny plastovou záslepkou. Montáž sloupků ukončených plotnami 60/40/20mm se provádí do betonových patek skrytých pod dlažbou na chemickou kotvu pomocí 4 závitových tyčí M12. Panely se výškově osazují cca 30 – 50 mm nad upravený terén. Na stanovišti u č.p. 1730 budou potřeba 4 nosné sloupky s patkami a 2 svařované panely, na stanovišti u č.p. 1736 bude potřeba 6 sloupků a 5 panelů a na stanovišti u č.p. 1717 7 sloupků a 6 panelů. Viz.: příloha TZ č.12,  řez č. 13, v.č. 02.07. Referenční produkt: viz.: I. etapa RPS.

Oplocení hrací plochy DH

Oplocení pískové dopadové plochy dětského hřiště je navrhováno z plotových polí (31 ks) o rozměrech 1250 x 800 mm a z vstupních uzavíratelných branek (4 ks) o rozměrech 1080 x 800 mm. Plotová pole a branky tvoří rám z ocelových trubek o prům. 44,5 mm s navařenou výplní ze svařované ocel. kulatiny prům. 8 mm (velikost ok 50 x 100 mm).  Plotová pole a branky budou uchyceny na ocelové sloupky nadzemní výšky 0,85 m a prům. 60 mm. Spojovací prvky budou opatřeny bezpečnostními plastovými krytkami. Nosné sloupky budou kotveny pomocí navařené pásoviny a ocelových kotev M10x150 mm na chemickou kotvu do betonových skrytých patek.  Sloupky budou z vrchní strany zaslepeny plastovou krytkou. Veškeré prvky oplocení budou před montáží povrchově upraveny žárovým zinkováním. Viz.: v.č. 04.03, 04.04.

Pergola na odpočivadle, pergola na dětském hřišti

Pergoly o celkové výšce 2940 mm a š. 2000 mm jsou tvořeny ocelovou žárově zinkovanou konstrukcí a dřevěnými lamelami. Jednotlivé stojky pergol o rozměrech 140 x 100 mm jsou ve vyznačených polích propojeny výplňovým polem tvořeným typovým svařovaným neprofilovaným (plochým) plotovým panelem v. 2030 mm (2 vodorovné tyče prům. 6 mm, 1 svislá tyč prům. 5 mm, okatost 50 x 200 mm) s povrchovou úpravou žárovým zinkem (Pozn.: standardní panel v provedení Fe bude nejprve upraven na požadovanou délku a následně žárově pozinkován – povrchová úprava zinkovým sprayem při montáži je nepřípustná). Výplňová pole (pergola na dětském hřišti: 10 polí, pergola na odpočívadle: 4 pole) budou sloužit mj. jako konstrukce pro popínavé rostliny. Ve vyznačených polích je dále řešeno zavětrování pergol pomocí ocelových táhel a napínáků. Vrchní (vodorovná) část pergol je zavětrována pomocí ocelového pozinkovaného lanka prům. 8 mm a napínáků a v přední části je doplněna výztuhou.

Stojky pergol jsou kotveny do skrytých železobetonových patek pomocí kotevních šroubů M16 na chemickou kotvu. Stojky ve vyznačených pozicích u pergoly na DH jsou dále ukotveny do patky pomocí šikmého táhla.

Dřevěný obklad ocelových příčníků pergoly je tvořen hoblovanými modřínovými fošnami 2000 x 240 x 45 mm s povrchovou úpravou 2x nátěrem vytvrzovacím ochranným a impregnačním bezbarvým olejem na dřevo.

Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Tato bude před zahájením stavby předložena projektantovi a investorovi k posouzení a odsouhlasení.

Pergoly budou opatřeny cedulkami s výstražným textem „Zákaz lezení na konstrukci“.

Viz.: v.č. 04.05, 04.06, 04.07. 04.08. + řez č. 14, 15 (v.č. 02.09) a 27 (v.č. 02.12).

Zábradlí u č.p. 1727

Chodníková rampa u č.p. 1727bude doplněna jednostranným ocelovým zábradlím výšky 1100 mm a délky 7750 mm z žárově zinkovaných trubek prům. 44,5 mm. Zábradlí bude kotveno do skrytých betonových patek pomocí navařené pásoviny a ocelových kotev M10x150 mm na chemickou kotvu. Viz.: v.č. 04.09, řez č. 25 v.č. D.02.11.

Zábradlí u č.p. 1735/1734

Rekonstruované schodiště u č.p. 1735/1734 bude doplněno jednostranným ocelovým zábradlím výšky 1100 mm a délky 5200 mm a ocelovým zábradlím v. 1100 mm a délky 1600 mm z žárově zinkovaných trubek prům. 44,5 mm. Zábradlí bude kotveno do stávající opěrné zídky pomocí navařené pásoviny a ocelových kotev M10x150 mm na chemickou kotvu. Viz.: v.č. 04.10, řez č. 17 v.č. D.02.06.

Informační tabule - stavba

V rámci nákladů na propagaci stavby zajistí dodavatel dodávku a montáž následujících informačních tabulí:

- 2 ks informačních tabulí na staveništi (akce, investor, zhotovitel, aj), o rozměru informační tabule 1,5 x 1,0 m dle přiloženého vzoru č. 1 (viz.: příloha TZ č. 14) s trvanlivostí po dobu výstavby, tj. min. do 30. 6. 2018 (některé údaje budou doplněny po ukončení zadávacího řízení); před vlastním zadáním tabule do výroby odsouhlasí vzhled zástupce investora,

- 1ks informační tabule včetně ocelových žárově zinkovaných sloupků pro upevnění – název projektu s uvedením spolufinancování MMR o rozměru tabule 1,0 x 0,5 m dle přiloženého vzoru č. 2 (viz.: příloha TZ č. 15, s trvanlivostí minimálně 5 let od předání díla do užívání (po stanovenou dobu udržitelností projektu). Před vlastním zadáním tabule do výroby odsouhlasí vzhled zástupce investora.

3.3 Herní prvky

Všeobecné informace o navrženém systému herních prvků:

Určení zařízení

Navržený herní systém je určen pro děti od 3 do 14 let a je koncipován pro zatěžování dětským uživatelem. Veškeré prvky musí vykazovat vysokou míru pevnosti a odolnosti proti vandalismu. Herní prvky musí být v souladu s ČSN EN 1176 koncipovány tak, aby byly z hlediska dětského uživatele maximálně bezpečné, nicméně zároveň obsahovaly stimulující složku dětské hry, kterou je přijetí rizika. Ze samotného principu průběhu pohybových dětských her na tomto zařízení nelze eliminovat poranění vzniklá běžnou hrou; jsou však koncipována tak aby eliminovala poranění vážného charakteru - jsou proto navrhována zcela ve shodě s požadavky ČSN EN 1176 a opatřena certifikátem.

Popis herního systému

Sestavy z robustních ocelových trubek doplněné herními prvky taktéž z ocelových subtilnějších trubek, plastových deskových dílců, lan, nerezových skluzů a široké škály doplňků.

Tvarosloví herních prvků vychází ze základních geometrických tvarů (přímka, kružnice, části oblouku) dosažených pomocí přímých a ohýbaných robustních trubek a frézovaných HDPE desek. Barevnost prvků je decentní, dosažená barevnými akcenty horních částí prvků v kontrastu s technickým vzezřením žárového zinku. Jde o systém navržený do zátěžových oblastí, opatřený v namáhaných částech vysoce odolnou a trvanlivou povrchovou úpravou. Herní prvky a sestavy nabízejí maximum herního využití a kladou na dětského uživatele žádoucí pohybové a dovednostní nároky, které mají vést k celkovému rozvoji dítěte.

Materiály herních prvků

Hlavní nosná konstrukce je z přímých nebo ohýbaných trubek z konstrukční oceli Ø 108 mm. Další konstrukce a kovové herní atrakce jsou z přímých nebo ohýbaných ocelových trubek Ø42,4 mm. Lezecké stěny, rampy, výlezy, sedací a nášlapné plochy, kruhová madla a podlážky, výplně, ploché stříšky z barevných plastových desek HDPE tl. 19mm. Skluzavky se skluzy z nerezového plechu a bočnicemi z barevných HDPE desek tl. 19mm. Obloukové stříšky z perforovaného plechu min. tl. 1,0 mm. Lanové sítě a prvky budou z lan Ø 16 mm. Lano bude ocelové zinkované 6-ti pramenné. Každý pramen bude opláštěn cca 6mm polyesterovou přízí. Hliníkové nebo plastové lanové spojky a plastové doplňky. Řetězy z 6 mm ocelového žárově zinkovaného drátu. Spoje provedeny nerezovým nebo pevnostním zinkovaným spojovacím materiálem (např. 8.8) dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny bezpečnostními plastovými krytkami.

Povrchová úprava

Ocelové části konstrukce jsou opatřeny žárovým zinkem, stříšky a barevné akcenty opatřeny práškovým vypalovaným lakem. Plastové díly jsou bez povrchové úpravy. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

Kotvení

Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových trubek nosné konstrukce.

Označení výrobku

Herní sestavy budou řádně označeny podle platných norem ČSN EN 1176. Označení herního prvku je povinné u každého výrobku uvedeného na vnitřní i zahraniční trh. Rok výroby odpovídá aktuální produkci. Označení, materiálové zpracování, jeho rozměry a umístění jsou volitelné úměrně k velikosti výrobku, čitelnosti údajů a předpokládanému stupni vandalismu, kterému bude výrobek vystaven při užívání. Pro název zařízení je velikost písma min. 3,2 mm. Ostatní údaje na štítku z důvodu čitelnosti větší než 1,5 mm.

Bezpečnost

Herní prvky budou splňovat kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 1176 Dětská hřiště. Dodavatel ve své nabídce předloží platný certifikát výrobku vydaný autorizovanou osobou dle výše uvedeného.

Poznámky:

-	Veškeré prvky v této specifikaci uvedené jsou uvažovány jako kompletní funkční celky, jejichž součástí je dodávka a montáž, včetně pomocných a drobných konstrukcí a prvků, včetně založení, kotvení, atd.

-	Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické, kvalitativní a estetické vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.

-	Zpracovaná projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Tato bude vždy předložena projektantovi a investorovi k posouzení a odsouhlasení.

-	V případě užití prvků, materiálů či jejich barev, majících vliv na vzhled díla, je zhotovitel povinen předložit investorovi a projektantovi vzorky k posouzení a odsouhlasení.

-	Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a legislativním požadavkům.

-	Veškeré uvedené barevnosti na vizualizacích jsou pouze orientační - finální jsou stanoveny v této PD a budou odsouhlaseny projektantem a investorem po předložení výrobní dokumentace dodavatele.

-	Při provádění nutno dodržet veškeré technologické předpisy, postupy a systémová řešení.

-	Dodavatel v rámci výrobní/dílenské dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu.

-	Veškeré výrobky PSV jsou uvažovány jako kompletní dodávky, včetně kotevních prvků, pomocných konstrukcí, vybavení a zařízení souvisejícího s požadovanou funkčností jednotlivých prvků.

-	Veškerá schémata uvedená v této části PD slouží ke stanovení základních tvarových a prostorových parametrů výrobků, jsou pouze orientační - podrobnosti budou řešeny v rámci výrobních dokumentací.

-	Rozměry a tvarové parametry veškerých prvků nutno před výrobou ověřit na stavbě zaměřením skutečně provedené stavební připravenosti. Případné větší odchylky řešit s GP.

HP1  Lezecká sestava

Popis prvku

lezecká stěna s otvory, lezecká stěna s chyty, lanová síť, madla, sestava kotvená do země na čtyřech nosných ocelových trubkách. Barevnost: žlutá + modrá (madla).

Rozměry (m)	2,1 x 1,1 x 2,7

Max. výška pádu (m)	2,7

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/pipe-age/tricho-ii

HP2  Lanová pyramida

Popis prvku a materiálu

síťová pyramida - nosný sloup z nerezové oceli, kotvení a napínací segmenty z oceli žárově zinkované, lana Ø 18 mm s ocelovým kordem, lanové spojky hlava upevnění sítě z hliníku. Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných patek. Barva lan červená.

Rozměry (m)	8,2 x 8,2 x 6,0

Max. výška pádu (m)	1,3

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/tay-play/active-6000-s

HP3  Jednomístný kolotoč

Popis prvku a materiálu

ocelový jednomístný kolotoč pro rotaci ve stoje s prohnutou tyčí. Nosná část otočné platformy je z žárově zinkované konstrukční oceli. Nástavba je  z ocelové trubky. Nášlapné plochy točidel z pryže tl. 8 - 10mm s protiskluzovou úpravou. Otočná osa je usazena v kuličkových ložiskách v uzavřeném pouzdře bez nutnosti údržby. Nerezový a zinkovaný spojovací materiál.

Ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány, barevné ocelové díly jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem – barva červená. Prvek je kotven do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev do betonového monobloku.

Rozměry (m)	0,5 x 0,5 x 1,4

Max. výška pádu (m)	do 0,6

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/moveo/tocidlo-4

HP4  Pružinové houpadlo ve tvaru rejnoka

Popis prvku a materiálu

houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu HDPE síly 19mm (barva žlutá a černá), pružina ze speciální pružinové ocele, madla a stupadla jsou z lisované pryže vyztužené ocelovou trubkou, žárově zinkovaný ocelový kotvící element povrchově upraven vypalovacím práškovým lakem – barva žlutá, kotveno do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev zabetonováním.

Rozměry (m)	0,6 x 0,7 x 0,7

Max. výška pádu (m)	do 0,6

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/moveo/manta

HP5  Trojmístné pružinové houpadlo

Popis prvku a materiálu

trojmístné pružinové houpadlo s kruhovým středovým madlem z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu HDPE síly 19mm (barva šlutá a černá), pružina ze speciální pružinové ocele, madla a stupadla jsou z lisované pryže vyztužené ocelovou trubkou, žárově zinkovaný ocelový kotvící element povrchově upraven vypalovacím práškovým lakem – barva žlutá, kotveno do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev zabetonováním.

Rozměry (m)	1,0 x 1,0 x 0,6

Max. výška pádu (m)	do 0,6

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/moveo/supla-ii

HP 6  Pružinové houpadlo ve tvaru slona

Popis prvku a materiálu

houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu HDPE síly 19mm (barva žlutá /„tělo“ a „uši“/ + červená /„hlava“/), pružina ze speciální pružinové ocele, madla a stupadla jsou z lisované pryže vyztužené ocelovou trubkou, žárově zinkovaný ocelový kotvící element povrchově upraven vypalovacím práškovým lakem – barva žlutá, kotveno do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev zabetonováním.

Rozměry (m)	0,7 x 0,3 x 0,8

Max. výška pádu (m)	do 0,6

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/moveo/slon

HP7  Sestava se skluzavkou

Popis herního prvku

skluzavka, lezecká stěna s otvory, žebřík lanový, žebřík vřetenový, madla, děrová rampa, prohnutý žebřík, sestava kotvená do země na čtyřech nosných ocelových trubkách. Barva: modrá (stříška, bočnice skluzavky)+ žlutá (madla).

Rozměry (m)	3,3 x 4,7 x 2,2

Max. výška pádu (m)	1,9

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/pipe-age/kryptos-iii

HP8  Houpačka „hnízdo“

Popis herního prvku

řetězová skupinová houpačka "hnízdo" na čtyřech nosných ocelových trubkách kotvených do země. Barva červená.

Rozměry (m)	1,1 x 3,2 x 2,7

Max. výška pádu (m)	1,5

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/pipe-age/pluton

HP9  Pochozí prstenec

Popis herního prvku

pochozí balanční prstenec s madly na čtyřech pružinách ze speciální pružinové ocele, žárově zinkované kotvící elementy, pružiny povrchově upraveny vypalovacím práškovým lakem, kotveno do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev zabetonováním, jako dorazy budou použity houpačkové tlumiče z oceli a EPDM granulátu. Barva modrá (pružiny, tlumiče). Viz.: příloha TZ č. 13.

Rozměry (m)	2,5 x 2,5 x 1

Max. výška pádu (m)	do 0,95

Referenční herní prvek viz.:

http://www.hriste.cz/produkty/venkovni-detska-hriste/pipe-age/cirkulon

3.4  Kontrola, údržba a provoz

Kontrola, údržba a provoz herních prvku musí být v souladu s normou ČSN EN 1176-7. Zařízení a jeho komponenty musejí být kontrolovány podle návodu výrobce nejméně v intervalech, které stanovil výrobce.  Aby se předešlo úrazům  musí majitel resp. provozovatel zajistit, aby byl zaveden odpovídající rozvrh kontrol. Jedná se  tedy o běžnou vizuální kontrolu, provozní kontrolu (po 1 – 3 měsících) a dále roční hlavní kontrolu. Jestliže se v průběhu kontroly objeví závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. O všech realizovaných činnostech je třeba vést záznamy jako součást řízení bezpečnosti. Dodavatel zajistí provedení revizní kontroly dětského hřiště, kontrolní protokol bude součástí předávací dokumentace.

4.  ČASOVÉ VAZBY OBJEKTU

Montáži navrhovaných prvků mobiliáře budou předcházet přípravné práce (SO 01) a realizace spodních staveb a příslušných zpevněných ploch (SO 02).

5.   ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO BEZPEČNOST  PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení a označení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Zástupce dodavatele stavby bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Zákon č. 262/2006 zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci )

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005 , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

- NV č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní	 strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

- NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

- Vyhl. MZ č. 195/2005 Sb. – o hyg.  požadavcích na provoz zdravotnických zařízení , úklidu a praní prádla.

- NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

6.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle vytyčovacího výkresu D.02.04.

Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi digitální formu projektu

Výškový systém – Balt po vyrovnání. Souřadnicový systém JTSK.

7.  Upozornění  projektanta

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů.

Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn. Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

8. SPECIFIKACE

| Název položky | MJ | množství |
| --- | --- | --- |
| Parková lavice s opěradlem d. 1,80 m | kus | 26,00 |
| Parková lavice s opěradlem d. 1,50 m | kus | 12,00 |
| Informační tabule | kus | 1,00 |
| Odpadkový koš (32l) | kus | 3,00 |
| Odpadkový koš (55l) | kus | 1,00 |
| Stojan na kola | kus | 2,00 |
| Stolek na pískoviště | kus | 3,00 |
| Sedáky - segment (12 sedáků) | kus | 2,00 |
| Herní prvek 1 (lezecká sestava) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 2 (lanová pyramida) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 3 (jednomístný kolotoč) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 4 (pružinové houpadlo) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 5 (trojmístné pružinové houpadlo) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 6 (pružinové houpadlo) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 7 (sestava se skluzavkou) | kus | 1,00 |
| Herní prvek 8 (houpačka "hnízdo") | kus | 1,00 |
| Herní prvek 9 (pochozí prstenec + tlumiče) | kus | 1,00 |
| Zástěna stanoviště pro odpadové kontejnery |  |  |
| Plotový panel standardní | kus | 13,00 |
| Plotový sloupek | kus | 17,00 |
| Pergola na dětském hřišti | kus | 1,00 |
| Pergola na odpočivadle | kus | 1,00 |
| Oplocení na dětském hřišti | kus | 1,00 |
| Zábradlí u č.p. 1722 | kus | 1,00 |
| Zábradlí u č.p. 1735/1734 | kus | 1,00 |

Vypracoval :  Ing. Jan Divila