##### Název akce: Regenerace panelové sídliště – Bruntál-sídliště Květná – II. etapa

Stupeň: dokumentace pro provedení stavby

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# SO 02 – Komunikace, zpevněné plochy

1.   SEZNAM DOKUMENTACE

  - Technická zpráva                                                              č.v.    D 02.01

  - Situace  č.1                                                                                D 02.02

  - Vytyčovací schema                                                                    D 02.03

  - Vytyčovací výkres DH                                                                D 02.04

  - Řezy 1,2,4,5                                                                               D 02.05

  - Řezy 3,6,7,17                                                                             D 02.06

  - Řezy 8,9,10,13                                                                           D 02.07

  - Řezy 11,12                                                                                 D 02.08

  - Řezy 14,15                                                                                 D 02.09

  - Řezy 20,21,22,23                                                                       D 02.10

  - Řezy 24,25,26                                                                            D 02.11

  - Řezy 27,28                                                                                 D 02.12

  - Řezy 16,29                                                                                 D 02.13

# 2.   VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1  Projektové podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- předcházejícího stupně PD (DSP „RPS Bruntál – sídliště Květná“ – II. etapa, IV. 2016)

- polohopisného a výškopisného digitálního zaměření zájmového území, které předal stavebník. Pro vypracování projektové dokumentace bylo použito zaměření zájmového území zpracované do mapy s polohopisem a výškopisem v měřítku 1:250. Měřický podklad je v souřadnicích JTSK, ale výškově je v systému Bpv,

geodetického zaměření zájmového území v  měřítku 1:500,

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k předcházejícímu stupni PD, vyjádření správců veřejné technické infrastruktury,

-  vlastního terénního průzkumu.

2.2  Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se stavebníkem.

2.3  Rozsah projektu

Návrh komplexní stavby „Regenerace panelového sídliště - Bruntál sídliště Květná – II.etapa“ řeší regeneraci parteru panelového sídliště Květná. Návrh je zaměřen na odstranění nedostatků a zlepšení problémových oblastí sídliště, zejména architektonicko-estetické, dopravní, funkčně-prostorové a oblasti životního prostředí.

Předmětem tohoto SO jsou jednak nově navrhované komunikace, parkovací stání, chodníky a zpevněné plochy, jednak rekonstrukce stávajících chodníků a vybraných úseků stávajících vozovek.

Tento projekt řeší návrh nové vozovky místní komunikace, která propojí stávající místní komunikace - ul. Květnou a Okružní. Tímto opatřením dojde ke zlepšení dopravní obsluhy řešeného území. Projekt dále zahrnuje návrh nových parkovacích stání (celkem se jedná o 17 stání) a navyšuje tak stávající kapacitu parkovišť v sídlišti. V neposlední řadě je součástí projektu návrh nových chodníků a rozšíření vybraných stávajících chodníků – toto opatření přispěje ke zkvalitnění provozně-funkčních vztahů v obytném souboru. Projekt dále řeší rekonstrukci stávajících chodníků, doplnění a rekonstrukci dlážděných ploch – stanovišť pro odpadové kontejnery a vybudování zálivů pro lavičky a odpadkové koše. Součástí řešení jsou i zpevněné a hrací (dopadové) plochy nově navrhovaného dětského hřiště a zpevněná plocha nového odpočívadla. Tento SO také zahrnuje spodní stavby (betonové základy) prvků mobiliáře a herních prvků.

# 3.  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 Nové vozovky asfaltové

Vozovka spojovací komunikace ul. Květné a Okružní je navržena jako dvoupruhová jednosměrná směrově nerozdělená vozovka MK propojující dvě stávající silniční komunikace. Vozovka  je navržena jako místní komunikace obslužná pro návrhovou rychlost 30km/hod. Je ve stejném šířkové uspořádání jako jsou obě stávající vozovky MK, t.j 6,00m mezi lemujícími obrubníky. Jedná se tedy o jednosměrnou dvoupruhovou směrově nerozdělenou místní komunikaci funkční skupiny C dle ČSN 73 6110. Skládá se ze dvou jízdních pruhů šířky 2,75m a vodicích proužků 2x 0,25m. Odvodnění této asfaltové vozovky je navrženo do uličních vpustí, napojené na stávající kanalizaci. Vozovka silniční komunikace bude po obou stranách lemována vysunutým betonovým silničním obrubníkem 15/25cm a jednořádkem z kamenné kostky drobné.

Další nový úsek vozovky pak řeší rozšíření stávajících oblouků nároží křižovatky v místě napojení vedlejší silniční komunikace na vozovku MK v ul. Okružní. Vozovka silniční komunikace bude po obou stranách lemována vysunutým betonovým silničním obrubníkem 15/25cm a jednořádkem z kamenné kostky drobné.

Konstrukce asfaltových pojížděných ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně)   Edef,2 = 45,00MPa.   Skladba konstrukce asfaltové vozovky byla navržena na současnou dopravní zátěž, pojezd nákladních a možný pojezd vozidel zásahové hasičské techniky. Konstrukce asfaltové vozovky byla navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a Dodatek TP 170.

- návrhové období pro asfaltovou vozovku stanoveno                          na 25 let

- třída dopravního zatížení                                     III.  třída dopravního zatížení

- předpoklad pojezdu těžkých nákladních vozidel     (průměrná denní intenzita provozu   těžkých nákladních vozidel)                                 TNV = 501-1 500 vozidel

- návrhová úroveň porušení	                                                                       D1

- klimatické podmínky	         	                               Index mrazu  Im,10 = 450o C

- hydrogeologické podmínky - v případě provedených hrubých terénních úprav

je   uvažován vodní režim jako příznivý.

Konstrukce nové asfaltové vozovky je navržena takovým způsobem, aby s požadovanou spolehlivostí (ve vztahu k pořizovacím nákladům a k nákladům na údržbu) odolala zatížením a jiným vlivům, které lze během provádění a užívání očekávat.

3.2  Nová parkovací stání asfaltová

Řešení nových parkovacích stání v dané lokalitě vychází z plošných možností řešeného území a z požadavku optimálních finančních nákladů bez zbytečných přeložek inženýrských sítí. Odstavné a parkovací plochy jsou navrženy jako kolmá stání dle ČSN 73 6056  pro osobní automobily, tzn. že u kolmých stání je šířka stání  vozidel 2,50m (rozšíření u krajních stání o 25cm) a délka stání 4,50m (umožněn převis vozidla). Prostor parkoviště šířky 0,43m za silničním obrubníkem bude dlážděný – betonová dlažba 200/200/80mm. Dlažba bude ze stran travnatých ploch ohraničena betonovým chodníkovým obrubníkem 10/25cm – zapuštěným.

V souladu s  vyhláškou č. 398/2009 Sb. je z celkového počtu 17 míst vyčleněno 1 místo pro zdravotně postižené spoluobčany. Toto místo pro osoby ZTP má šířku stání 3,50m a délku 5,00m a bude označena svislou dopravní značkou IP12 - "Vyhrazené parkoviště" (doplněná symbolem O1) a vodorovnou značkou V10f.

Odvodnění parkovišť je navrženo do stávajících uličních vpustí umístěných ve vozovce. Vozovka parkoviště bude ze strany dlážděné plochy šířky 0,43m lemována vysunutým betonovým silničním obrubníkem 15/25cm (+80mm nad niveletu asfaltové plochy) a ze strany asfaltové vozovky jednořádkem z kamenné kostky drobné.

Konstrukce asfaltových pojížděných ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně) Edef,2=45,00MPa.

Betonové mrazuvzdorné prefa betonové obrubníky 15/25cm (barva přírodní šedá) a kamenná přídlažba se osazují do zavlhlého monolitického betonu, na pevný a zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Kladecí betonové lože musí mít tloušťku nejméně 100mm. Po směrovém a výškovém osazení betonových prefa obrub se spáry vyplňují cementovou maltou podle čl. 4.2.2.1 příslušné ČSN. Vyplnění spáry cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. Spáry mezi čely obrubníků musí být široké 3-10mm. Osazení betonových prefa obrubníků musí být v jedné výšce. Při osazení těchto prefa obrubníků do betonového monolitického lože je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 6131 (únor 2010).

Skladba konstrukce asfaltového parkoviště je navržena na dopravní zátěž osobních vozidel a možný pojezd vozidel zásahové hasičské techniky. Konstrukce asfaltového parkoviště je navržena dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a Dodatek TP 170 – parametry viz.: odd. 3.1.

Pro výběr prefa plošné betonové mrazuvzdorné dlažby a pro konstrukční úpravu dlážděného lemového pásu parkoviště platí TP 170. Jako typ dlažby byla vybrána betonová dlažba 200/200/80mm, kladená do lože z drobného těženého nebo drceného kameniva (ČSN 72 1511 nebo ČSN 72 1512). Dlaždice musí splňovat všechny požadavky ČSN 72 3210 a použitý bet. prefa výrobek musí mít certifikát od výrobce. Jako materiál do nestmelené vrstvy byla navržena štěrkodrť (podle ČSN 72 1512), ale je možno použít i hutněný štěrkopísek. Pro kladení betonové dlažby platí požadavky ČSN 73 6131. Požadované vlastnosti materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními a přejímacími dle ČSN 73 6126-1.

Na hotové úpravě se zkouší dle ČSN 73 6175:

- rovnost povrchu, max. nerovnost měřená 4 m latí v podélném směru a 2m latí v příčném směru je 10 mm,

- odchylka od příčného sklonu stanovená nivelací je max. 0,50% ,

- odchylka šířky spár je max. 2mm.

3.3  Úprava a rekonstrukce stávajících vozovek

Jedná se o opravu stávající silniční komunikace od křižovatky z ul. Květná po nově navrženou vozovku a dále opravu okraje asfaltové vozovky na straně bytových domů v ul. Okružní.

Tam kde je asfaltový povrch jen poškozený (tj. část silniční komunikace od křižovatky z ul. Květná po nově navrženou vozovku) bude proveden odřez a odfrézování jen asfaltového krytu (řeší SO 01). Po osazení nové přídlažby a betonových silničních obrubníků 15/25cm bude doplněna nová konstrukce vozovky mimo asfaltový kryt v pruhu u nové přídlažby - jednořádek z kamenné dlažby drobné. Na závěr prací bude vozovka v tomto úseku doplněna v celém profilu novým asfaltovým krytem – viz příčný řez 1 ( v.č. 02.05).

V druhém úseku oprav bude proveden odřez stávající vozovky na straně bytových domů v ul. Okružní v šířce 0,25m od stávající prefa přídlažby. Stávající betonové prefa obrubníky, betonová přídlažba a pruh asfaltové vozovky šířky 0,25m budou vybourány v rámci přípravných prací (řeší SO 01). Po osazení nového betonového silničního obrubníku 15/25cm (+100mm nad niveletu okolní vozovky) a nové přídlažby - jednořádek z kamenné dlažby drobné, bude vzniklý prostor doplněn asfaltovou vozovky v celé konstrukci – viz příčný řez 22 (v.č. 02.10). V místě vzniklé spáry (napojení nové části vozovky na stávající) bude proveden asfaltová zálivka. Příčný sklon rekonstruované vozovky v přímé trase a ve směrovém oblouku je navržen ve stávající hodnotě, min. 2,00%  V místech vstupu chodců na asfaltovou vozovku místní komunikace je veřejný chodník a sjezdy k bytovým domům řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. jako bezbariérové, tzn. že výškové rozdíly přechodů a sjezdů z  asfaltové vozovky na dlážděný chodník (popř. dlážděný vjezd) jsou sníženy na 2cm – viz vytyčovací schema v.č. 02.03.

Betonové mrazuvzdorné prefa betonové obrubníky 15/25cm (barva přírodní šedá) a kamenná přídlažba se osazují do zavlhlého monolitického betonu, na pevný a zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Kladecí lože musí mít tloušťku nejméně 100mm. Po směrovém a výškovém osazení betonových prefa obrub se spáry vyplňují cementovou maltou podle odst. 4.2.2.1 příslušné ČSN. Vyplnění spáry cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. Spáry mezi čely obrubníků musí být široké 3-10mm. Osazení betonových prefa obrubníků musí být v jedné výšce. Při osazení těchto prefa obrubníků do betonového monolitického lože je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 6131 (únor 2010).

Odvodnění rekonstruované vozovky z asfaltobetonu bude provedeno u silničního betonového obrubníku, kde budou rekonstruovány stávající uliční vpusti a nebo jsou navrženy nové vpusti

3.4  Rekonstrukce a rozšíření stávajících + nová stanoviště pro kontejnery na domovní odpad

Navrhována je rekonstrukce příp. rozšíření stávajících 4 kontejnerových stanovišť v řešeném území + vybudování 2 nových. Rekonstrukce zahrnuje vybourání cihelné stávající zídky (řeší SO 01), předláždění plochy a doplnění celkem tři stanovišť boční zástěnou resp. boxem (ocelová konstrukce se svařovaných plotových panelů s případnou výsadbou pnoucích rostlin – řeší SO 04).

Tyto rekonstruované a nové zpevněné plochy budou od asfaltové vozovky odděleny jednořádkem z kamenné dlažby drobné s betonovým silničním obrubníkem 15/25cm vysunutým +20mm – bezbariérová úprava. Od parkovacích ploch jsou pak odděleny betonovým vysunutým silničním obrubníkem 15/25cm a od chodníkových ploch jsou tyto dlážděné plochy odděleny betonovým obrubníkem 10/25cm vysunutým.

Konstrukce dlážděných chodníkových ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně)   Edef,2 = 30,00MPa.

Tyto zpevněné plochy jsou navrženy z betonové plošné prefa dlažby  200/200/80mm, barvy přírodní šedé. Dlažba je kladená na podkladní nestmelené vrstvy – viz řez 13 (v.č. D.02.07). Pro výběr prefa betonové mrazuvzdorné dlažby a pro konstrukční úpravu plochy platí TP 170. Dlažba bude kladena do lože z drobného těženého nebo drceného kameniva (ČSN 72 1511 nebo ČSN 72 1512). Dlaždice musí splňovat všechny požadavky ČSN 72 3210 a použitý bet. prefa výrobek musí mít certifikát od výrobce. Šířka spár mezi jednotlivými dlaždicemi nesmí být větší než 5mm a jsou vyplněny kamenivem drobným. Drobné kamenivo se vmete do spár kartáči, přebytečný materiál se odstraní. Podle potřeby se doplnění materiálu ve spárách opakuje. Jako materiál do nestmelené vrstvy byla navržena štěrkodrť (podle ČSN 72 1512), ale je možno použít i hutněný štěrkopísek. Pro kladení betonové dlažby platí požadavky ČSN 73 6131. Požadované vlastnosti materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními a přejímacími dle ČSN 73 6126-1.

Na hotové úpravě se zkouší dle ČSN 73 6175:

- rovnost povrchu, max. nerovnost měřená 4 m latí v podélném směru a 2m latí v příčném směru je 10 mm,

- odchylka od příčného sklonu stanovená nivelací je max. 0,50% ,

- odchylka šířky spár je max. 2mm.

Na určených stanovištích pro odpadové kontejnery bude instalována zástěna resp. box z typového plotového systému (plotové sloupky + svařované ocelové plotové panely s prolisy – řeší SO 04). Ocelové sloupky těchto konstrukcí budou kotveny pod dlažbu do monolitických betonových patek pomocí chemické kotvy (viz.: specifikace patek mobiliáře v příloze TZ).

3.5  Rekonstrukce a rozšíření  stávajících pojížděných chodníků vč. bezbariérových úprav

Jedná se o nástupní plochy ke vstupům do jednotlivých bytových domů, které umožňují příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, krátkodobé stání osobních vozidel (např. při nakládání/vykládání objemnějších předmětů) apod. Navrhována je rekonstrukce s využitím odpovídajících materiálů (betonová plošná dlažba tl. 80mm) s kvalitnějšími provozními a estetickými parametry a současně řeší i jejich bezbariérové provedení. Tyto zpevněné plochy jsou navrženy z  betonové skladebné prefa dlažby  200/200/80mm barvy přírodní šedé. Betonová dlažba je kladená na podkladní nestmelené vrstvy – viz řez 2 (v.č. D.02.05).

Příjezd z asfaltové místní komunikace je řešen v dvojím provedení. Buď přímo z asfaltové vozovky místní komunikace nebo z parkovacích ploch. Tyto rekonstruované zpevněné plochy budou od asfaltové vozovky odděleny jednořádkem z kamenné dlažby drobné s betonovým silničním obrubníkem 15/25cm vysunutým +20mm – bezbariérová úprava. Od asfaltových parkovacích ploch budou odděleny betonovým silničním obrubníkem 15/25cm vysunutým +20mm – bezbariérová úprava. Od travnatých ploch jsou pojížděné chodníky odděleny zapuštěným bet. obrubníkem 10/25cm a od bočních parkovacích ploch jsou odděleny betonovým vysunutým silničním obrubníkem 15/25cm.

V místě napojení chodníků na bytový dům bude kladena na výšku konstrukce chodníku  nopová fólie – viz příčné řezy.

V místě přejezdu veřejných chodníkových ploch je pojížděná plocha ohraničená betonovým obrubníkem 10/25cm buď zapuštěným a nebo vysunutým +20mm – bezbariérová úprava. Příčný sklon zpevněné plochy je v tomto místě 2%. Před nájezdem na veřejný chodník bude v této ploše umístěn varovný pás. Je to zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku 15/25cm. Varovný pás má navrženou šířku 400mm a jeho povrch má nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí - musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. V předkládaném projektu je řešena betonová dlažba 200/100 mm s výstupky barvy antracit, splňující požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Konstrukce dlážděných chodníkových ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně)   Edef,2 = 30,00MPa.

Pro výběr prefa betonové mrazuvzdorné dlažby a pro konstrukční úpravu plochy platí TP 170. Dlažba bude kladena do lože z drobného těženého nebo drceného kameniva (ČSN 72 1511 nebo ČSN 72 1512). Dlaždice musí splňovat všechny požadavky ČSN 72 3210 a použitý bet. prefa výrobek musí mít certifikát od výrobce. Šířka spár mezi jednotlivými dlaždicemi nesmí být větší než 5mm a jsou vyplněny kamenivem drobným. Drobné kamenivo se vmete do spár kartáči, přebytečný materiál se odstraní. Podle potřeby se doplnění materiálu ve spárách opakuje. Jako materiál do nestmelené vrstvy byla navržena štěrkodrť (podle ČSN 72 1512), ale je možno použít i hutněný štěrkopísek. Pro kladení betonové dlažby platí požadavky ČSN 73 6131. Požadované vlastnosti materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními a přejímacími dle ČSN 73 6126-1.

Na hotové úpravě se zkouší dle ČSN 73 6175:

- rovnost povrchu, max. nerovnost měřená 4 m latí v podélném směru a 2m latí v příčném směru je 10 mm,

- odchylka od příčného sklonu stanovená nivelací je max. 0,50% ,

- odchylka šířky spár je max. 2mm.

3.6   Nové chodníky + rekonstrukce stávajících chodníků vč. bezbariérových úprav

Návrh řeší směrovou úpravu resp. rozšíření některých chodníků – tak, aby nové trasy více odpovídaly provozním vztahům na sídlišti. Navrhována je dále rekonstrukce veškerých ponechávaných chodníků v řešeném území s  využitím odpovídajících materiálů (betonová skladebná dlažba tl. 80mm, doplňkově kamenná kostka drobná) s kvalitnějšími provozními a estetickými parametry a současně je řešeno i jejich bezbariérové provedení. Jedná se o veřejné chodníky, které umožňují propojení mezi jednotlivými bytovými domy a okolím. Alespoň jeden přístup ke vstupům pro pěší do stávajících bytových domů je řešen jako bezbariérový.

Hlavní veřejné chodníky na straně bytových domů mají navrženou šířku 2,00m. Jsou řešeny z betonové skladebné prefa dlažby 200/100/80mm, barvy přírodní šedé. Varovný a signální pás je navržen z betonové dlažby 200/100mm s výstupky, barvy antracit, splňující požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. Betonová dlažba je kladená na podkladní nestmelené vrstvy – viz řez 8 (v.č. D.02.07) aj. Jsou lemovány ze strany vozovky silničním obrubníkem 15/25cm a ze strany zeleně vysunutým obrubníkem 10/25cm. V místě napojení chodníků na bytový dům bude kladena na výšku konstrukce chodníku  nopová fólie – viz příčné řezy.

Příčný sklon veřejných chodníků je navržen v jednotném sklonu 2,00%.

Prostory, které budou určeny pro pohyb veřejnosti a současně i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, budou splňovat podmínky vyhl. 398/2009 Sb. Veřejné dlážděné chodníky budou na styku se zelení lemovány prefa betonovými chodníkovými obrubami 100/250mm s převýšením min. 60mm nad povrchem dlážděného chodníku, čímž bude vytvořena přirozená vodící linie pro nevidomé spoluobčany. V místech vstupu chodců na asfaltovou vozovku místní komunikace je veřejný chodník řešen v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. jako bezbariérový, tzn. že výškové rozdíly přechodů z asfaltové vozovky na dlážděný chodník jsou sníženy na 2cm. V místech přecházení chodců přes vozovku a v místech možných vstupů chodců do vozovky budou zřízeny v dlážděném chodníku varovné pásy z betonové dlažby s výstupky kontrastní barvy. Je to zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku 15/25cm. Varovný pás má navrženou šířku 400mm a jeho povrch má nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí - musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. V předkládaném projektu je řešena betonová dlažba s výstupky (barva antracit) splňující požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

V místě přecházení chodců přes vozovku je dlážděný veřejný chodník řešen s rampou po celé šířce chodníku (obr. 1B, str. 14 vyhlášky č.398/2009Sb.) a rekonstruovaný dlážděný sjezd ve veřejném chodníku je řešen s rampou v celé šířce chodníku (obr. 3A, str. 18 vyhlášky č.398/2009Sb.). Obě úpravy zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009Sb O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V místě pro přecházení přes vozovku místní silniční komunikace nebude instalováno speciální nasvětlení přechodu – malá intenzita chodců, dostatečný rozhled a blízkost nově navrženého veřejné osvětlení.

Konstrukce dlážděných chodníkových ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně)  Edef,2 = 30,00MPa.

Pro výběr prefa betonové mrazuvzdorné dlažby a pro konstrukční úpravu chodníků platí TP 170. Betonová dlažba bude kladena do lože z drobného těženého nebo drceného kameniva (ČSN 72 1511 nebo ČSN 72 1512). Dlaždice musí splňovat všechny požadavky ČSN 72 3210 a použitý bet. prefa výrobek musí mít certifikát od výrobce. Šířka spár mezi jednotlivými dlaždicemi nesmí být větší než 5mm a jsou vyplněny kamenivem drobným. Drobné kamenivo se vmete do spár kartáči, přebytečný materiál se odstraní. Podle potřeby se doplnění materiálu ve spárách opakuje. Jako materiál do nestmelené vrstvy byla navržena štěrkodrť (podle ČSN 72 1512), ale je možno použít i hutněný štěrkopísek. Pro kladení betonové dlažby platí požadavky ČSN 73 6131. Požadované vlastnosti materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními a přejímacími dle ČSN 73 6126-1.

Na hotové úpravě se zkouší dle ČSN 73 6175 :

- rovnost povrchu, max. nerovnost měřená 4m latí v podélném směru a 2m latí v příčném směru je 10mm,

- odchylka od příčného sklonu stanovená nivelací je max. 0,50%,

- odchylka šířky spár je max. 2mm.

3.7  Nové zpevněné plochy na dětském hřišti a odpočivadle

Jsou řešeny z betonové velkoformátové dlažby 600/600/50(alt.60) mm s mikrofazetou, barva přírodní šedá resp. tmavě šedá (alt.černá = šachovnice), povrch tryskaný. Betonová prefa dlažba je kladená na podkladní nestmelené vrstvy – viz řez 27 (v.č. D.02.12). Obruba těchto zpevněných ploch je navržena z dvouřádku kamenné kostky drobné kladené do betonu C16/20. Konstrukce dlážděných chodníkových ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně)  Edef,2 = 30,00MPa.

Pro výběr prefa betonové mrazuvzdorné dlažby a pro konstrukční úpravu chodníků platí TP 170. Dlažba bude kladena do lože z drobného těženého nebo drceného kameniva (ČSN 72 1511 nebo ČSN 72 1512). Dlaždice musí splňovat všechny požadavky ČSN 72 3210 a použitý bet. prefa výrobek musí mít certifikát od výrobce. Šířka spár mezi jednotlivými dlaždicemi nesmí být větší než 5mm a jsou vyplněny kamenivem drobným. Drobné kamenivo se vmete do spár kartáči, přebytečný materiál se odstraní. Podle potřeby se doplnění materiálu ve spárách opakuje. Jako materiál do nestmelené vrstvy byla navržena štěrkodrť (podle ČSN 72 1512), ale je možno použít i hutněný štěrkopísek. Pro kladení betonové dlažby platí požadavky ČSN 73 6131. Požadované vlastnosti materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními a přejímacími dle ČSN 73 6126-1.

Na hotové úpravě se zkouší dle ČSN 73 6175 :

- rovnost povrchu, max. nerovnost měřená 4m latí v podélném směru a 2m latí v příčném směru je 10mm,

- odchylka od příčného sklonu stanovená nivelací je max. 0,50%,

- odchylka šířky spár je max. 2mm.

3.8  Ostatní nové zpevněné plochy: lavičkové zálivy, plochy ze žulových odseků

Součástí tohoto tohoto SO jsou i lavičkové zálivy šířky 1,10m (celkem 6, viz řez 16 /v.č. D.02.13/) navrhované s povrchem z  kamenné kostky drobné (požadavky na tento materiál jsou specifikovány v ČSN EN 1342) a s lemující obrubou z jednořádku kamenné kostky drobné kladené do betonu C16/20. Kostky v lavičkovém zálivu jsou kladeny na stmelené podkladní vrstvy. Ze stran veřejných chodníků je řešen zapuštěný betonový obrubník 10/25cm.

Dále jsou zde řešeny zpevněné plochy ze žulových odseků u domu č.p. 1, 26, 28 a 30 (viz řez 8 /v.č. D.02.07/). Obruba této plochy je navržena z jednořádku kamenné kostky drobné kladené do betonu C16/20. Nepravidelná dlažba je kladena na nestmelené podkladní vrstvy.  Podélný spád tohoto chodníku bude na stavbě realizován tak, aby v max. možné míře kopíroval původní terén.

3.9   Předláždění stávajících okapových chodníků

Podél bytových domů bude potřeba v rozsahu dle situace opravit okapového chodníky. Bude použita stávající betonová plochá dlažba, která bude očištěna a znovu položena. Budou provedeny podkladní nestmelené vrstvy a položen zapuštěný betonový obrubník 10/25cm, který bude kladen do betonového monolitického lože. Následně bude kladená do lože z drobného těženého nebo drceného kameniva (ČSN 72 1511 nebo ČSN 72 1512) v příčném sklonu 2,00% směrem od domů. V místě napojení okapových chodníků na bytový dům bude kladena na výšku konstrukce chodníku  nopová fólie – viz příčné řezy.

Šířka spár mezi jednotlivými dlaždicemi nesmí být větší než 5mm a jsou vyplněny kamenivem drobným. Drobné kamenivo se vmete do spár kartáči, přebytečný materiál se odstraní. Podle potřeby se doplnění materiálu ve spárách opakuje. Jako materiál do nestmelené vrstvy byla navržena štěrkodrť (podle ČSN 72 1512), ale je možno použít i hutněný štěrkopísek. Pro kladení betonové dlažby platí požadavky ČSN 73 6131. Požadované vlastnosti materiálů, stavební směsi a hotové vrstvy se ověřují zkouškami průkazními, kontrolními a přejímacími dle ČSN 73 6126-1.

Na hotové úpravě se zkouší dle ČSN 73 6175 :

- rovnost povrchu, max. nerovnost měřená 4m latí v podélném směru a 2m latí v příčném směru je 10mm,

- odchylka od příčného sklonu stanovená nivelací je max. 0,50%,

- odchylka šířky spár je max. 2mm.

3.10   Hrací (dopadové) plochy

Předmětem řešení jsou hrací (dopadové) plochy na navrhovaném dětském hřišti. Na těchto plochách bude umístěno dle výkresu situace a vytyčovacího výkresu celkem 9 herních prvků. Hrací (dopadové) plochy jsou navrženy jednak s litým pryžovým povrchem, jednak s povrchem z drobného těženého kameniva.

Pryžový litý povrch

Na úpravu hracích (dopadových) plochy pod herními prvky č. 1 a 3 - 9 byl zvolen litý elastický vodopropustný povrch na bázi syntetického kaučuku (EPDM granuláty) a PUR pojiva, který je speciálním povrchem certifikovaným pro tlumení nárazu dle ČSN EN 1177 a je vyráběn jako sendvičová konstrukce. Povrch je tvořen podkladovou vodopropustnou vrstvou z recyklované pryže (SBR) v tl. 25 mm (hrací plocha s HP č. 3-6 + 9), 60 mm (hrací plocha s HP č. 7 a 8) a 80 mm (hrací plocha s HP č. 1) - dle max. pádové výšky příslušných herních prvků -  a finální vrstvou lité hlazené pryže (EPDM+PUR) v různobarevném provedení v tl. 10 mm. Pryžový povrch bude položen na standardní vodopropustný podklad ze štěrkodrti. Veškeré použité materiály budou bez zápachu, netoxické dle DIN 38414-4 a zdravotně nezávadné při styku s lidskou pokožkou.

Pryžový povrch bude lemován obrubou z dvouřádku kamenné (žulové) kostky drobné (požadavky na tento materiál jsou specifikovány v ČSN EN 1342) kladené do betonu C16/20. Obruba bude zapuštěna na úroveň navazujícího terénu.

Lemující obruby se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Kladecí lože musí mít tloušťku nejméně 100mm. Po směrovém a výškovém osazení obrub se spáry vyplňují drobným kamenivem podle odd. 4.2.2.1 příslušné ČSN, případně cementovou maltou. Vyplnění spáry cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem prvku.

Údržba pryžového povrchu zahrnuje především průběžné odstraňování rostlinných zbytků a mechanických nečistot a čištění (min. 1x/rok) tlakovou vodou. Na pryžovém povrchu se nesmí používat žádné chemické látky, posypové soli, oleje, paliva či rozpouštědla, nesmí se zde kouřit a provozovat ohňostroje. Na pryžový povrch je dále zakázán vstup osob s tenkým podpatkem (min. 2x2 cm) aby se tak zabránilo možnému proražení povrchu.  Předpokládaná životnost povrchu je závislá na intenzitě provozu (cca 10 – 15 let).

Povrch z drobného těženého kameniva

Tento povrch je navrhován na hrací (dopadové) ploše s herním prvkem č. 2. Jedná se o drobné těžené kamenivo („kačírek“) f. 4-8 mm, certifikované pro tlumení nárazu dle ČSN EN 1177.

Hrací/dopadový prostor bude vyplněn drobným těženým kamenivem  f. 4-8  v konečné tl. vrstvy  300mm.  Dle potřeby bude nutno tento hrací materiál doplňovat. Pod touto štěrkovou vrstvou bude položena separační geotextílie 500g/m2. Pod ní je pak navržena hutněná drenážní vrstva z hrubého kameniva f. 22-63 tl. 100-300mm. Z hlediska odvedení dešťových vod bude ve v nejnižším místě plochy vykopána vsakovací jímka o půdorysném rozměru 1,00 x 1,00m a hloubce 0,50m. Jímka bude vyplněna hrubým drceným kamenivem f. 22-63.

Dopadová plocha pro herní prvek č. 2 je ohraničena od okolní chodníkové dlažby betonovým silničním obrubníkem 150/300/500mm, který bude kladen do lože tl. min.100mm z prostého betonu C16/20. Spáry mezi jednotlivými obrubníky bude potřeba vyspárovat polosuchým betonem. Při osazení betonových prvků do betonového lože je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 6131-1. Výška obrubníku je nad konečnou niveletou hrací/dopadové štěrkové  plochy +100mm.

Lemující obruby se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Kladecí lože musí mít tloušťku nejméně 100mm. Po směrovém a výškovém osazení betonových prefa obrub se spáry vyplňují drobným kamenivem podle 4.2.2.1 příslušné ČSN, případně cementovou maltou.  Vyplnění spáry cementovou maltou se doporučuje ukončit 20mm pod horním lícem obrubníků. Spáry mezi čely obrubníků musí být široké 3mm až 10mm. Osazení betonových prefa obrubníků musí být v jedné výšce. Při osazení těchto obrubníků do betonového monolitického lože je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 6131 (únor 2010).

Povrch z kopaného písku

Součástí hrací plochy s herními prvky č. 3 – 6 je kruhové pískoviště.  Hrací prostor bude vyplněn kopaným pískem  f. 0-4  certifikovaným pro dětská hřiště/pískoviště v konečné tl. vrstvy  400mm – konstrukce této plochy viz řez 14 (v.č. D.02.09).  Dle potřeby bude nutno tento hrací materiál doplňovat. Pod touto pískovou vrstvou bude položena separační geotextílie 500g/m2. Pod ní je pak navržena hutněná drenážní vrstva z hrubého kameniva f. 22-63 tl. 100-300 mm. Z hlediska odvedení dešťových vod bude ve středu plochy vykopána vsakovací jímka o půdorysném rozměru 1,00 x 1,00m a hloubce 0,50m. Jímka bude vyplněna hrubým drceným kamenivem f. 22-63.

Obruba této hrací plochy je navržena z prefa betonové palisády 160/160/1000mm, která je vysunutá 100mm nad pískovou plochu (úsek vstupu na pískoviště) a z prefa betonové palisády 160/160/1200mm, která je vysunutá 250mm nad pískovou plochu (zvýšený lem pískoviště se sedáky (sedáky řeší SO 04/).

Palisády jsou kladené do betonu C16/20. Spáry mezi jednotlivými obrubníky bude potřeba vyspárovat polosuchým betonem. Při osazení betonových prvků do betonového lože je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 6131-1.

Součástí monolitického základu bude ze strany vstupů do pískové plochy vyztužení z kari sítě S 5/100-5/10, krytí bude 50mm.

V hrací ploše budou umístěny 3 stolky (řeší SO 04), kotvené do skrytých monolitických patek – viz.: specifikace patek.

Herní písková plocha bude ohraničena ocelovým žárově zinkovaným oplocením výšky 800mm, doplněným 4 vstupními brankami (řeší SO 04). Jednotlivé ocelové typové sloupky oplocení jsou kotveny do betonových skrytých monolitických patek  - viz řez 14 (v.č. D.02.09) a specifikace patek.

3.11    Monolitické betonové schodiště

Převýšení mezi chodníky u domu č.p. 1735-1734 (ve vnitrobloku) je zachyceno pomocí schodiště s třinácti stupni o rozměru 135/390mm – viz řez 17 (v.č. D.02.06). Stávající betonové schodiště bude zrušeno v rámci SO 01. Nové schodiště bude provedeno z  betonu ČSN EN 206-1: C20/25 – XDL – Cl 0,20 – Dmax 22 – S1. Deska tl. 200mm bude při spodním okraji vyztužena svařovanou sítí S5/100-5/100 a krytí této výztuže bude dle normy.  Betonová směs zavlhlá až měkká. Vzhledem k základovým poměrům je navrženo betonování základu na podkladní štěrkopísek fr. 0-63 v  tl. 200mm.

Ocelové zábradlí je řešeno v rámci SO 04.

3.12    Dopravní značení

Předkládaný projekt zahrnuje návrh dopravního značení. Po provedení stavebních úprav zpevněných ploch bude zapotřebí umístit nové a přemístit do nové polohy některé svislé dopravní značky – zasažené úpravami vozovky a parkovišť. Místa osazení bude upřesněno pochůzkou na místě v průběhu stavby.

Svislé dopravní značky z AL plechu s reflexní fólií budou osazeny pomocí objímek na nosný sloupek AL 60/5 a ten bude upevněn do speciální hliníkové patky. Tato prefa kotvící patka bude při betonáži osazena do monolitické patky 400/400/600mm  – beton C 20/25.

Značení na asfaltových parkovacích plochách bude provedeno trvanlivou bílou barvou šířky 0,125m (V10b - stání kolmé). Značení pro hasičské vozidla (V12b) bude provedeno v barvě žluté s tl. čáry 0,25m.

Značky na vozovkách byly navrženy dle zásad vydaných ve Vyhlášce o pravidlech silničního provozu č.30/2001 Sb. a v technických podmínkách  TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích nebo TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Tvar a provedení vodorovných a svislých dopravních značek určuji technické normy ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436, VL (vzorové listy) 6.1 a VL 6.2.

3.13  Betonové monolitické patky

V rámci tohoto objektu jsou řešeny i betonové monolitické patky – základy pro navrhované prvky mobiliáře a základy herních prvků č. 1, 7 a 8. V tomto objektu je zahrnuto také bednění patek zbývajících herních prvků (patky zbývajících herních prvků jsou součástí montáže HP – viz.: SO 04). Použitý beton je  třídy  C 25/30 – XF3 – Cl 020 – Dmax 22 – S3.  Pro žb monolitické patky obou pergol je pak použit beton třídy  C 25/30 – XC2.

Betonové monolitické patky budou betonovány na podsyp za štěrkodrti f. 0-32 a tl. 200mm.

Specifikace spodních staveb herních prvků – viz.: příloha TZ č. 1 – 10.

Specifikace patek mobiliáře a herních prvků – viz.: příloha TZ č. 11.

4.   ODVODNĚNÍ

4.1  Odvodnění zpevněných pochozích a pojížděných ploch

Odvodnění vozovek a parkovacích ploch je navrženo pomocí nových typových uličních vpustí 500/500mm, umístěných u silničního obrubníku 15/25cm – celkem 1+7. Mříže vpusti budou mít rozteč max. 16mm. Projektantem byla vybrána  typová uliční vpusť s kalovou prohlubní. Vpusti se osazují tak, aby podélné otvory mezi žebry mříže byly rovnoběžné s osou komunikace, protože tak mají vyšší hydraulickou kapacitu. Sklon povrchu mříže vpusti musí být stejný jako je sklon okolní odvodňované plochy. Povrch mříže nesmí vyčnívat nad úroveň, zapuštěná může být max. 10mm.

Tato vpust je složena z litinové mříže s lapačem hrubých nečistot ( DIN 19 583, zatíženi třídy "D" 400 ) , betonového vyrovnávacího prstence, středového dílu a odtokového dílu pro PVC DN 150. Vpusti budou napojeny potrubím ( není řešeno v tomto stavebním objektu ) buď do revizních šachet, popř. na nalepovací odbočku na kanalizaci .

Jako materiál odpadního potrubí je PVC DN150 s hrdlovým spojem. Uložení kanalizační přípojky do pískového lože tloušťky 100mm a zásyp štěrkopískem 300mm nad vrchol potrubí. Největší částice štěrkopísku nesmí překročit 1/10 DN trouby, která je zasypávána nebo 60mm. Hladina podzemní vody nebude výkopem pravděpodobně zasažena. Rýhy budou dále zasypány výkopkem, který bude hutněn po vrstvách maximální tloušťky 150mm. Hladina podzemní vody nebude výkopem pravděpodobně zasažena. Dno rýhy bude upraveno, vyrovnáno a zhutněno (Id > 0,8). Na takto upravenou základovou spáru bude nasypáno pískové lože ve spádu dle podélného profilu. Výkop pro pokládkou kanalizace, její uložení a zpětné zasypání předpokládáme v průběhu jednoho dne. Při mrazivém počasí je nutno zabránit promrznutí lože. Při úpravě lože je nevyhnutelná ruční práce ve výkopu (uhlazení pískového lože, vyrovnání vzniklých kaveren). Po uložení potrubí a zkontrolování spojů technickým dozorem investora (záznam do stavebního deníku) může dodavatel zahájit obsyp potrubí a zásyp rýhy. Zpětný zásyp se nasypává  po vrstvách kolem trouby a ručně hutní.

Obsyp a hutnění je nutné provádět vždy po obou stranách trouby současně a zamezit vzniku dutin pod troubou. Prostor mezi troubou a stěnou výkopu musí být rovnoměrně zhutněn. Další vrstva dosahuje výšky horní hrany trouby. Provádí se postupným nasýpáním a hutněním tenkých vrstev až do dosažení potřebné výšky. Je vhodné nechat horní hranu trouby odhalenou. Třetí vrstva dosahuje výšky 0,30m nad horní hranou trouby a měla by být hutněna dusadlem po obou stranách trouby. Nikdy ne přímo nad troubou! Dokud není tato vrstva hotova je nepřípustné zasypávat výkop jiným materiálem.

Odvodnění upravované vozovky (ul. Okružní) bude provedeno u silničního betonového obrubníku, popř. přídlažby, kde jsou umístěny stávající uliční vpusti – celkem 5ks. Bude na nich provedena výšková úprava - vyměněna litinová mříž s rámem a bet. vyrovnávací prstenec. Tyto nové mříže vpusti se osazují tak, aby podélné otvory mezi žebry mříže byly rovnoběžné s osou komunikace (protože tak mají vyšší hydraulickou kapacitu). Sklon povrchu mříže vpusti musí být stejný jako je sklon okolní odvodňované plochy. Povrch mříže nesmí vyčnívat nad úroveň vozovky, zapuštěná může být max. 10mm.

Chodníky mají kryt dlážděný, takže část povrchové vody se dostane průsakem na zemní pláň a část je odvedena pomocí příčných a podélných spádů na okolní zpevněné plochy, popř. na okolní zatravněný terén. Voda ze zemní pláně dlážděných chodníků se vsakuje.

4.2  Odvodnění rekonstruovaných okapových chodníků

Podél bytových domů bude potřeba v rozsahu dle situace opravit (předláždit)  okapového chodníky (viz.: odd. 3.9). Odvodnění okapových chodníků bude provedeno do trativodů (vsakovacích – drenážních - žeber), vedených v trase zrušených žlabovek.

Při zřizování zemní pláně se umístí do zemní pláně trativod  PVC DN 100 s vlnitou děrovanou stěnou. Jeho poloha je patrná z výkresu příčného řezu 5 (v.č. D.02.5). Při návrhu byla použita ČSN 73 6101 a ON 73 6196. Spád trativodu je ve spádu okapového chodníku a v nejnižším místě trasy je napojen útesem do rekonstruované (výměna za novou) uliční vpusti (celkem 5 ks). Po zřízení zemní pláně pro okapový chodník se vykopou rýhy výšky min. 400+300mm a šířky 300mm pro navržený trativod. Pak bude drenáž položena na pískové lože tl. 50mm a obsypána filtračním materiálem z  H.D.K. f. 16-32.

4.3  Štěrková žebra a jejich odvodnění

Celkem na čtyřech místech v úsecích volného trávníku budou v rámci přípravných prací (SO 01) zrušeny  prefa betonové žlabovky, ale vpusti se ponechají. V trase zrušené žlabovky budou vykopány rýhy šířky 300mm a hl. 700mm. Na jejich dno  se umístí trativod  PVC DN 100 s vlnitou děrovanou stěnou. Jeho poloha je patrná z výkresu příčného řezu 27 (v.č. D.02.12). Při návrhu byla použita ČSN 73 6101 a ON 73 6196. Pak bude drenáž položena na pískové lože tl. 50mm a obsypána filtračním materiálem z  H.D.K. f. 16-32 na výšku 500mm. Následně bude povrch žebra překryt zeminou vhodnou do obsypů v tl. 150 mm a ohumusován orniční zeminou v tl. 50 mm (řeší SO 05). Spád trativodu je ve spádu původního terénu – min. 0,50% a v nejnižším místě trasy je napojen útesem do rekonstruované uliční vpusti.

5.   ZEMNÍ PRÁCE

V rámci tohoto stavebního objektu je proveden výkop (zářez) pro osazení nové komunikace a vytvarování zemního tělesa pod konstrukcí komunikací, chodníkových a dalších zpevněných ploch. Dále je v tomto objektu řešeno  dorovnání terénu a obsyp u obrubníků a travnatých ploch.

Do násypu a obsypu bude využita vykopaná zemina. Použitý zemní materiál musí být podmínečně vhodný – dle požadavků ČSN 73 6133. Tvar upraveného terénu bude potřeba dotvářet přímo na stavbě, v projektu je řešen pouze hrubý návrh.

Nepotřebný vykopaný materiál (druh odpadu-výkopová zemina, č. odpadu 17 05 01, kategorie odpadu - O) bude uložen na nejbližší povolenou skládku  (převozní vzdálenost do 4,00 km). Část výkopové zeminy (vytříděná zemina ze svrchních vrstev) bude použita v rámci SO 01 k doplnění na plochách po vybouraných resp. odstraněných zpevněných plochách, které jsou určeny k sadovým úpravám.

Projekt předpokládá, že při přípravě zemní pláně bude postupováno dle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133.  Při kontrole hutnění zemní pláně se postupuje podle ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti zemní pláně (Edef,2) je nutno zkontrolovat a výsledky předat zástupcům investora.

Pláň musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Požadavky na zemní pláň a její řádné odvodnění určuje  TP 170.

Musí být dodrženy tyto požadavky:

- povrch zemní pláně musí být ve všech etapách prací odvodněn (pomocí podélného sklonu),

- při provádění zemních prací za nepříznivých povětrnostních podmínek se neodtěží vrstva tl. 0,30m  v zářezu a v násypu se znehodnocená svrchní vrstva vymění, popř. jinak upraví,

- největší nerovnost povrchu pláně měřená 4m dlouhou latí podle  ČSN 73 6175 nesmí být větší než 30mm,

- nejmenší požadovaná hodnota modulu přetvárnosti u pojížděných stanovená z druhého zatěžovacího cyklu (podle ČSN 72 1006) je 45MPa pro jemnozrnné zeminy v  souladu s ČSN 72 1001,

- je nepřípustný jakýkoliv dlouhodobý pohyb stavebních mechanizmů po přirozeně rostlých zeminách na zhutněné pláni, aby nedošlo k jejich znehodnocení (je potřeba v co nejkratší době provést ochranou nestmelenou vrstvu).

Konstrukce zpevněných ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti  podložní zeminy (zemní pláně):

Edef,2=45,00MPa    u pojížděných ploch,

Edef,2=30,00MPa    u pochůzích ploch.

Důležité je všechny použité zeminy na pláni zhutnit dle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění zemin“. Předpokládá se provedení několika zhutňovacích pokusů a ověření prováděné technologie. Při návrhu a provádění zhutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy větším počtem odběrů a zkoušek a upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient zhutňovacího stroje  C   činil rovněž  100% .

Vzhledem k tomu, kde se lokalita nachází, dá se předpokládat, že se jedná o podmínečně vhodné staveniště. Zemina v aktivní zóně podloží musí být dle ČSN 73 6133, str.58, tab. A.1 vhodná nebo podmínečně vhodná. Podložní zemina na pláni pod zpevněnými plochami nemůže při nevhodných klimatických podmínkách návrhovou hodnotu modulu přetvárnosti  Edef,2= 45,00MPa splnit. Bude potřeba přijmout dodatečná opatření. Tento problém bude potřeba konzultovat s geotechnickou laboratoří, která stanoví na základě odběru vzorků zeminy vhodný technologický postup.

Je navržena výměna  horní vrstvy podloží v aktivní zóně nových vozovek (komunikace, parkoviště) v cca. tl.  300mm za zeminu vhodnou či podmínečně vhodnou dle ČSN 73 6133 (bude upřesněno na stavbě při hutnicím pokusu).  Dokonalým zhutněním zemin (např. netříděná štěrkodrť  f. 0-90, popř. lomová skrývka) po vrstvách mocnosti max. do 200 mm lze dosáhnout únosnosti podloží  odpovídající předepsané hodnotě Edef,2=45,00MPa. Tento typ zeminy po odstranění hrubých valounů (větších jak 125mm) odpovídá štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy (klasifikace dle ČSN 72 1002 - hlinitopísčitý štěrk).  Projektant vybral a v projektu použil tento typ zeminy , ale záleží na dodavateli jaký typ vhodné zeminy použije na předpokládanou výměnu pláně.

Je rovněž navržena výměna  horní vrstvy podloží na cca ½ chodníkových ploch v cca. tl. 150mm za betonový recykláž na 50% plochy pochůzí. Dokonalým zhutněním lze dosáhnout únosnosti podloží odpovídající předepsané hodnotě   Edef,2=30,00MPa.

Vykopaný nevhodný materiál z výměny zeminy v aktivní zóně podloží (druh odpadu - výkopová zemina, č. odpadu 17 05 01, kategorie odpadu - O) bude uložen na nejbližší povolenou skládku  (převozní vzdálenost do 4,00 km) .

6.  ZVLÁŠTNÍ  POKYNY PRO  BEZPEČNOST  ZEMNÍCH PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Zástupce dodavatele stavby bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

- Zákon č. 262/2006 zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci )

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005 , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

- NV č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní	 strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

- NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

- Vyhl. MZ č. 195/2005 Sb. – o hyg.  požadavcích na provoz zdravotnických zařízení , úklidu a praní prádla.

- NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

7.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle situačních výkresů č. D 02.2 a D. 02.3.

Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi digitální formu projektu

Výškový systém – Balt po vyrovnání .

Souřadnicový systém JTSK.

8.  Upozornění  projektanta

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn. Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

# 9.    SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK

- Asfaltová vozovka – celá konstrukce                                                  559,50m2

- Asfaltová vozovka - jen kryt a spojovací postřik                                 580,00m2

- Dlážděný chodník – betonová skladebná dlažba 200/100/80mm, barva přírodní šedá                                                                                   1 880,00m2

- Dlážděný chodník – betonová plošná dlažba 200/200/80mm, barva přírodní šedá                           							 809,00m2

- Zpevněná plocha – betonová velkoformátová dlažba 600/600/50mm s mikrofazetou, barva přírodní šedá, povrch tryskaný                          499,50m2

- Zpevněná plocha – betonová velkoformátová dlažba 600/600/50mm s mikrofazetou, barva tmavě šedá, povrch tryskaný                              11,50m2

- Varovný pás š=0,40m - betonová dlažba 200/100/80mm s výstupky, barva antracit

50,50m2

- Okapový chodník – předláždění stávající plošné betonové dlažby      64,00m2

- Vsakovací žebro – štěrkodrť                                       185mx0,30m = 55,50m2

- Kamenná dlažba – nepravidelné odseky                                             81,00m2

- Kamenná drobná kostka – záliv pro lavičky                                       170,00m2

- Litá pryž  - celá konstrukce                                                                 257,00m2

  - v tom:

    - pryžový povrch tl. 90mm (80mm SBR + 10mm EPDM)                                            38,50m2

    - pryžový povrch tl. 70mm (60mm SBR + 10mm EPDM)                                            97,00 m2

    - pryžový povrch tl. 35mm (250mm SBR + 10mm EPDM)                              97,00+24,50m2

- Písek  - celá konstrukce                                                                       27,50m2

- DTK (f.4-8 mm) – celá konstrukce                                                      165,00m2

- Betonový silniční obrubník 15/25cm, obetonovaný                          1 287,00m

- Betonový silniční obrubník 15/30cm, dl. 50cm obetonovaný                48,00m

- Betonový chodníkový obrubník 10/25cm, obetonovaný                   2 015,00m

- Jednořádek z kamenné dlažby drobné                                            1 055,50m

- Dvouřádek z kamenné dlažby drobné                                                 338,00m

- Nopová fólie                                                                5,050mx0,35m=75,50m2

- Nové uliční vpusti  + přípojky PVC DN 150                                   1ks + 12,0m

    - skladba uličních vpustí TBV :

  - litinová mříž                                                                                     1ks

  - litinový rám                                                                                      1ks

  - kalový koš                                                                                        1ks

  - bet. vyrovnávací prstenec                                                                1ks

  - bet. skruž středová s otvorem                                                          1ks

  - bet. dno s kalovou prohlubní                                                            1ks

  - bet. dno s kalovou prohlubní                                                            1ks

- Napojení přípojky útesem do stávající revizní šachty                                   1x

- Nové uliční vpusti (nová poloha) + napojení PVC DN150 na stávající přípojky

7ks + dl. cca. 14,00m

- Stávající uliční vpust (rekonstruovaná) se zaústěním PVC DN150 do vsakovacího žebra

9ks + dl. cca. 9,00m

- Stávající uliční vpusť – výšková úprava                                                        5ks

- Dopravní značení vodorovné - barva žlutá - nástřik (šířka 0,25m)       55,00m2

- Dopravní značení vodorovné – barva bílá – nástřik (parkovací stání, místo pro přecházení)                                                                                   cca. 45,00m2

- Dopravní značení svislé – betonová patka 300/300/600mm + sloupek AL

15ks

- Dopravní značení  svislé - nové dopravní značky  AL plech s reflexní fólií

26ks

- Betonové patky pro mobiliář a herní prvky – viz.: příloha TZ č. 11

- Betonová prefa palisáda 0,16/0,16m  h=1,00m , obetonovaná + kari síť (síť v betonovém valu zhotoveném pro přetažení pryžového povrchu)   dl. 7,40m

48ks

- Betonová prefa palisáda 0,16/0,16m  h=1,20m, obetonovaná (bez kari sítě)

dl. cca.12,20m       77ks

- Betonové monolitické schodiště šířky 1,50m

  - Beton                        1,875m2 x 1,50m                                     3,00m3

  - Svařovaná síť           6,00m x 1,50m x 1,20                             10,80m2

  - Štěkodrť  f. 0-32     (0,68m2 +0,117m2) x 1,50m                       1,20m3

- Zemní práce

- Výkop (zářez) pro osazení vozovky                                                         47m3

- Výkop pro konstrukci vozovky                399,50m2 x 1,20 x 0,47m=225,00m3

(bez zemních prací: 160,00m2)

- Výkop pro konstrukci pojížděných chodníkových ploch   (809,00m2)

107m2x1,20x0,46m =59,00m3

    - částečný výkop                        702m2x1,20x0,10m =84,00m3

- Výkop pro konstrukci chodníkových a zpevněných  ploch (1880+511+50,50+64 = 2505,50m2)

676,50m2 x1,20x 0,31 = 251,50m3

(bez zemních prací 1 829,00m2)

- Výkop pro zálivy laviček                                170,00m2x1,20x0,47m= 96,00m3

- Výkop pro kamenné odseky                            81,00m2x1,20x0,33m=32,00m3

- Výkop pro hrací/dopadové plochy                                          (cca. 449,50m2)

v tom:  - pryžové plochy                      72m2 x 1,20 x 0,27m = 23,50m3

(pryžové plochy bez zemních prací 185,00m2)

v tom:   - plocha z DTK – částečný výkop

81,00m2x1,20x0,25m=24,00m3

plocha z DTK                        84,00m2x1,20x0,55m=55,50m3

v tom:  - pískoviště                              27,50m2x1,20x0,70m=23,00m3

- Výkop pro štěrková žebra   hl. 0,50m                      55,50m2x0,50m=27,75m3

- Výkop pro monolitické betonové schodiště                                   cca. 3,50m3

- Výkop pro patky dopravních značek                  15x0,30x0,30x0,60m=0,81m3

- Výkop pro patky mobiliáře a HP -  viz.: specifikace

- Zpětný obsyp betonových obrubníků a kamenných  jednořádků

(2 200m + 1 055m) x 0,125m=406,50m3

- Výkop tl. 300mm pro výměnu pod vozovky a parkoviště, odvoz zeminy na skládku a dovoz kvalitního materiálu do aktivní zóny a jeho zhutnění

559,50m2x1,2x0,30m=201,50m3

- Výkop tl. 150mm pro výměnu pod ½ chodníků odvoz zeminy na skládku a dovoz betonového recyklátu a jeho zhutnění                                                             (1880+809+511+50,50+81+170m2)

½ x 3501,50m2x1,2x0,15m=315,00m3

Ve Zlíně, březen 2017

Vypracoval:  Ing. Vančura Josef

Ing. Divila Jan