##### Název akce:  Regenerace panelové sídliště – Bruntál-sídliště Květná – II. etapa

Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# SO 01 – Příprava území

1.  SEZNAM DOKUMENTACE

  - Technická zpráva                                                                        č.v.    D 01.1

  - Situace  č.1                                                                                          D 01.2

# 2. VŠEOBECNÁ ČÁST

2.1  Projektové podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

- předcházejícího stupně PD (DSP „RPS Bruntál – sídliště Květná“ – II. etapa, IV. 2016)

- polohopisného a výškopisného digitálního zaměření zájmového území, které předal stavebník. Pro vypracování projektové dokumentace bylo použito zaměření zájmového území zpracované do mapy s polohopisem a výškopisem v měřítku 1:250. Měřický podklad je v souřadnicích JTSK, ale výškově je v systému Bpv,

geodetického zaměření zájmového území v  měřítku 1:500,

- vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k předcházejícímu stupni PD, vyjádření správců veřejné technické infrastruktury,

-  vlastního terénního průzkumu.

2.2  Projednání projektu

Projekt byl projednán formou konzultací se stavebníkem.

2.3  Rozsah projektu

V rámci tohoto objektu jsou řešeny všechny přípravné práce pro uvolnění staveniště pro druhou etapu regenerace.

Jedná se o vybourání částí stávající asfaltové vozovky, odstranění betonové chodníkové dlažby, vybourání betonových obrubníků, zrušení stávajících uličních vpustí, demontáž části uliční vpusti, demontáž stávajícího svislého dopravního značení, vybourání cihelných zídek na stávajících stanovištích pro odpadové kontejnery (vč. betonových základů), vybourání betonových lemů pískovišť (betonový obrubník), demontáž stávajících prvků mobiliáře vč. vybourání patek těchto prvků.

Součástí tohoto stavebního objektu je dále demontáž stávajících stožárů a svítidel veřejného osvětlení (vč. vybourání patek stožárů) a dále kácení stromů a odstranění nevhodných dřevin.

Úseky vybouraných resp. odstraněných zpevněných ploch, které jsou určeny k sadovým úpravám, budou v rámci SO 01 doplněny (zavezeny) zeminou – projekt počítá s využitím výkopové vytříděné zeminy (zemina ze svrchní vrstvy) ze zemních prací provedených v SO 02.

V rámci přípravných prací dojde také k vybourání základů sochařského objektu (z prostoru plánovaného dětského hřiště), vybudování nového betonového základu a znovuosazení sochařského objektu. Způsob kotvení sochařského objektu na základ bude upřesněn po demontáži objektu v průběhu stavby.

# 3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vybourání asfaltové vozovky – celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,50m)                                                                              308,50m2/ 154,25m3

- Odřez asfaltové vozovky                                                                 dl. 690,00m

- Frézování asfaltového krytu v tl. 50mm                                             575,50m2

- Rozebrání dlážděného chodníku – celá konstrukce (vč. podkladových vrstev tl. 0,30m)                                                                        2623,00m2/ 787,00m3

- Rozebrání betonové zatravňovací dlažby                                            24,50m2

- Vybourání 2ks betonových schodišť                                               cca. 9,50m3

- Vybourání betonové přídlažby 500/250mm, včetně obetonování        490,00m

- Vybourání betonového silničního obrubníku, včetně obetonování       501,00m

- Vybourání betonového chodníkového obrubníku, včetně obetonování

dl. 1 808,00m

- Odstranění pískové vrstvy pískovišť resp. štěrkového povrchu hřišť – celá konstrukce (tzn. vč. podkladových vrstev tl. 0,20m)            520,00m2/104,0m3

- Vybourání žb zídky, včetně bet. základu   10x0,30x2,50 + 10x0,4x0,80m

12,50m3

- Vybourání cihelné zídky, včetně bet. základu  40,5x0,30x1,70 + 40,5x0,35x0,70                                                                                    30,65m3

- Demontáž uliční vpusti (l. mříž, bet. prstenec, střední díl a kaliště)             7ks

- Demontáž části uliční vpusti (l. mříž, bet. prstenec)                                     9ks

- Demontáž  kovového sušáku na prádlo                                                       6ks

- Vybourání betonových patek sušáků na prádlo     6x2x0,50x0,50x0,80m

2,40m3

- Demontáž parkových laviček (kov a dřevo) + odpadkového koše         10+1ks

- Demontáž informačního panelu                                                                  1 ks

- Vybourání betonových patky pro lavičky a odpad.koš     10x2x0,40x0,40x 0,40m + 1x0,40x0,40x0,60m                                                                  1,40m3

- Vybourání betonové patky sochařského objektu  0,70x0,70x1,00m      0,50m3

- Vybourání betonové patky sochařského objektu  0,70x0,70x1,00m      0,50m3

- Vybourání betonové patky informačního panelu                                    0,50m3

- Zhotovení betonové patky pro sochařský objekt  0,70x0,70x1,00m vč. konstrukční výztuže,

0,50m3

- Instalace sochařského objektu                                                                  1ks

- Vybourání prefa betonového žlabu š=0,60m pro odvodnění okapových chodníků

dl. 185,00bm

- Doplnění (=rozprostření a urovnání) zeminy na plochách odstraněných zpevněných ploch určených k zatravnění – tl.vrstvy zeminy 0,20m (výkopová zemina/SO 02/ z mezideponie na staveništi)                          331m2/ 66,00m3

- Doplnění zeminy (=rozprostření a urovnání) na plochách odstraněných zpevněných ploch určených k zatravnění – tl.vrstvy zeminy 0,30m (výkopová zemina/SO 02/ z mezideponie na staveništi)                         359m2/108,00m3

- Vybourání svislých dopravních značek, včetně betonových monolitických patek   300/300/600mm                                                                              7ks

- Odstranění nátěrů na ocel. zábradlí h=1,10m  (č.p. 1728 + č.p. 1731)

délka cca.  41,50m

- Renovace zábradlí 1x nátěr základní barvou + 1x vrchní nátěr na kov (barva černošedá RAL 7021)

délka  cca. 41,50m

- Demontáž silničního stožáru vč. výložníku a svítidla                                  5ks

- Demontáž sadového stožáru vč. svítidla                                                    9ks

- Vybourání základu pro silniční stožár 900x900x1700mm                          5ks

- Vybourání základu pro sadový stožár 600x600x1200mm                          9ks

- Pokácení stromu list. o prům. kmene na řezné ploše do 200mm              1ks

- Pokácení stromu list. o prům. kmene na řezné ploše do 300mm              3ks

- Pokácení stromu jehlič. o prům. kmene na řezné ploše do 200mm         13ks

- Pokácení stromu jehlič. o prům. kmene na řezné ploše do 300mm           1ks

- Odstranění pařezu v rov.o prům. do 200mm                                             14ks

- Odstranění pařezu v rov.o prům. do 300mm                                              4ks

- Odstranění nevhodných dřevin v.nad 1m                                              155m2

Beton (následná recyklace), podkladní vrstvy a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku (Bruntál) na vzdálenost do 4,00 km.

Asfaltové vrstvy budou odvezeny na skládku (Bruntál) na vzdálenost do 3,50 km.

Kovové prvky budou odvezeny do Sběrných surovin (Bruntál) do vzdálenosti cca. 2,50km.

Dřevěné prvky a dřevní hmota z pokácených stromů a odstraněných dřevin budou odvezeny dle dispozic stavebníka do vzdálenosti cca. 1,00km.

Odpady při výstavbě

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001.

| Katalog číslo | ## Druh odpadu | Kat. odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 | ###### Beton, cihly, tašky a keramika |  |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 01 02 | cihly | O |
| 17 01 03 | tašky a keramické výrobky | O |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělné frakce betonu, cihel, tašek a Keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 | ###### Dřevo, sklo a plasty |  |
| 17 02 01 | dřevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 02 04 | sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | N |
| 17 03 | ###### Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |
| 17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |
| 17 04 07 | směsné kovy | O |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |  |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |
| 17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |
| 17 08 | ###### Stavební materiál na bázi sádry |  |
| 17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O |
| 17 09 | # Jiné stavební a demoliční odpady |  |
| 17 09 01 | stavební a demoliční odpady obsahující rtuť (zářivky) | N |
| 17 09 03 | jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) | N |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |
| 10 13 14 | odpadní beton a betonový kal | O |

Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

4.  ZVLÁŠTNÍ  POKYNY  PRO  BEZPEČNOST  ZEMNÍCH  PRACÍ

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. Zástupce dodavatele stavby bude prokazatelně seznámen s vytyčenými trasami všech podzemních inženýrských sítí.

Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu stávajících inženýrských rozvodů se zemní práce (zvláště u kabelů) musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby.

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak  :

- Zákon č. 262/2006 zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo  pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany

- zdraví při práci )

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001 , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ze dne 17. srpna 2005 , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- Nařízení vlády č. 101/205 Sb., ze dne 26. ledna 2005 , o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ze dne 12. prosince 2006 , o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích,

- Vyhláška ČÚBP a CBU č. 48/82 Sb., ve znění pozdějších předpisů – bezpečnostní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – platná část

- NV č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používaní	 strojů, tech.zařízení ,přístrojů a nářadí

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech –hospodaření s odpady, ukládání, likvidace

- NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- Vyhl. č. 432/2003 Sb., § 2-4  – o ochraně veřejného zdraví,zařazování prací do kategorií

- Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

- Vyhl. MZ č. 195/2005 Sb. – o hyg.  požadavcích na provoz zdravotnických zařízení , úklidu a praní prádla.

- NV č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

5.  SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ

Základní vytyčení stavby se provede dle situačního výkresu č. D 01.2.

Pro podrobné vytýčení projektant předá vybranému dodavatelovi stavby digitální formu projektu.

Výškový systém – Balt po vyrovnání.

Souřadnicový systém JTSK.

6.  Upozornění  projektanta

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů.

Na stavbě může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn. Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

Ve Zlíně, březen 2017

Vypracoval : Ing. Vančura Josef